第五章 采购内容及相关要求

一、采购项目基本情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动系统典型故障模拟实验系统（核心产品） | 2 | 套 |  |
| 2 | 二级倒立摆 | 2 | 套 |  |
| 3 | 工业电子显微镜 | 4 | 套 |  |

- 功能及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动系统典型故障模拟实验系统（核心产品） | ★1、传动系统典型故障模拟实验系统由平台底板、伺服电机、安装支架、直钢轴、滚动轴承座、可调位移平台、行星齿轮箱、联轴器、转矩加载系统、试验台控制系统组成； 2、平台底板材质1045钢，尺寸约900mm*150mm*50mm； 3、伺服电机：额定电压220V，额定功率400W，50Hz，同步转速不低于3000r/min； 4、安装支架包括：传感器安装支架、电机安装支架、行星齿轮箱安装支架； 5、行星齿轮箱传动系统速比不低于3：1； 6、转矩加载系统：额定转矩不小于6N.m，额定电压24V； ★7、试验台控制系统：大触摸屏人机界面单元；散热单元；加载器控制单元；触摸屏实时显示转速大小及转矩大小； 8、防护系统：保护罩采用厚度不小于1.5mm亚克力板制作成型； 9、电涡流传感器2个/套，其参数：探头直径约φ5；线性范围不小于1mm；灵敏度8V/mm；线性误差＜1%；频率响应0~10kHz；电源：-23~-26VDC；最大输出电压约-22VDC；被测面最小直径10mm；含电涡流信号调理器； 10、三向加速度传感器一个/套，其参数：灵敏度100mV/g；量程范围50g；频率响应(±1dB)：0.5Hz~8kHz；激励电压18VDC~28VDC；恒流激励2mA~10mA；输出偏置电压12VDC±2VDC；温度范围-40℃~+120℃； 11、SZCB-06(带 M.S.R)光电传感器1个/套，其参数：带磁座；检测距离5m(100mm 内不可用)；光点直径约Φ4mm；LED光源；相应时间：1ms；重复精度不低于1mm；应差：15%；控制输入5～30V DC；控制输出100mA(30V DC)；逆反极性，过电流保护，浪涌保护，双输出独立保护；额定电流12mA；工作环境：0℃～50℃，35%RH～65%RH；防护等级：IP24； 12、滚动轴承故障套件：正常轴承、内、外圈、滚动体单一点蚀故障，内外圈复合点蚀故障，保持架断裂故障； ★13、16位8通道数据采集系统 工作电源：AC100-240V 50-60HZ，输入通道：8通道AI（内置抗混叠滤波器）；输入范围：+/- 25Vpp；输入耦合方式：AC-DC；输入通道类型：加速度、速度、位移、电压、电流、压力、温度、键相；采样精度16bit同步采样；采样频率Max 102.4KS/s；信噪比不低于96DB；总以太网线连接方式；可APP控制；外形尺寸约215*170*55，重量约1500g； ★14软件要求：提供实时采集分析、离线历史数据查询与分析、原始数据导出等功能；软件分析工具包提供如下分析功能：时域图、频域图、波特图、轴心轨迹图、包络谱图、瀑布图、列表图、功率谱等功能； 15、数据处理单元1个/套，CPU不低于i5-11400,8G内存，SSD不低于480G，LED屏不小于19寸； 16、至少可以完成如下实验项目：滚动轴承外圈故障模拟实验；齿轮故障模拟实验；故障齿轮振动阶次特征实验；故障齿轮三维图谱特征实验；转子轴心轨迹测试实验；转子固有频率测试实验。 | 2 | 套 |
| 2 | 二级倒立摆 | ★1、设备的本体部分与控制部分需采用独立设计，两者之间通过带屏蔽信号线缆连接，本体重量不大于30kg，外形尺寸不大于1200*400*200mm(L*W*H)，控制箱支持扩展至少两个同类型的被控对象，外形尺寸不大于450*220*450mm(L*W*H)；本体和控制箱需分别提供实物图片证明； ★2、运动控制器需采用高性能DSP+FPGA处理器架构设计，最小控制周期不大于25微秒，PCI通讯方式，支持4路四倍频增量编码器输入，编码器采样频率不小于8MHz，脉冲发生频率不小于1MHz，支持4路16位分辨率模拟电压输出信号或脉冲输出信号，支持单轴点位运动、直线插补、圆弧插补、速度控制、手脉输入、电子齿轮等多种运动方式。运动控制器需提供实物图片证明； 3、驱动方式需采用交流伺服电机+交流伺服驱动器方案，驱动功率不得小于200W，交流220V供电，同步轮+皮带传动，支持过载过流过热保护，并具有驱动过载报警功能； ★4、反馈需采用增量式光电元件，位置反馈精度不低于0.0015m，角度反馈精度不低于0.15°； ★5、需提供Matlab、C++、Basic三种语言版本控制软件，软件源代码必须开放，软件能同时支持x86及x64处理器架构，并能兼容所有版本Windows操作系统； ★6、需提供根轨迹、频率响应、单闭环PID、双闭环PID、LQR最优、极点配置、模糊逻辑、神经网络、自适应、滑模、鲁棒、自抗扰等控制实验，并提供相关算法对应的仿真模型以及实物控制模型，提供开放的基于M语言编写的控制算法实现文件，能直接编译使用； 7、需提供4种不同长度、不同质量的可更换组件，能用于构建系统新的数学模型； 8、需提供相应的二次开发SDK、用户接口函数说明、动态链接库调用说明、硬件安装说明、软件使用说明、实验指导书等资料； 9、数据处理单元1个/套，CPU不低于i5-11400,8G内存，SSD不低于480G，LED屏不小于19寸； 10、至少可以进行如下实验项目：运动控制基础实验；根轨迹校正实验；频率响应校正实验；PID控制实验；状态空间极点配置控制实验；线性二次型最优控制实验(LQR)；LQR控制（Bang_Bang自摆起）实验；LQR控制（能量自摆起）实验；模糊逻辑控制实验；BP神经网络控制实验；滑模变结构控制实验；自抗扰控制实验；LQR二级倒立摆控制实验。 | 2 | 套 |
| 3 | 工业电子显微镜 | ★1、双核2*A73@1.6GHZ+2*A53@1.2GHZ处理器；SONY高灵敏度、低噪声SENSOR；像元尺寸≤1.85μm×1.85μm，靶面尺寸:1/1.7；具备拍照和录像功能，支持自定义图片名称、自定义视频名称、是否保存测量图元； ★2、自动/手动白平衡；手动曝光/自动曝光；图像控制:对比度、饱和度、清晰度（可调）； 3、可设置彩色/黑白；十字线:200条，位置、颜色、角度、刻度（可调）；镜像:水平、垂直、锁定； 4、测量工具:点间距、点线距、线间距、角度、弧度、平行线、水平平行线、垂直平行线、圆形、圆心距、圆边距、点心距、线心距、折线、矩形、多边形； 5、输出:高清HDMI输出；储存方式: U盘储存；操作方式:鼠标操作 配置清单； 6、超清4K测量专用相机；铝合金工作大支架；变焦镜头；LED补光灯（亮度可调）；配套12V电源线；HDMI线；32G高速U盘；测量专用校正尺；19寸显示器；测量鼠标； 7、至少可以进行如下实验项目：测量表面粗糙度，测螺纹公差。 | 4 | 套 |

注：

1、打★指标，必须满足或优于，响应文件中，应按采购文件要求提供相应证明材料，若未规定证明材料种类的，响应文件中提供第三方检测报告复印件或产品彩页复印件并加盖供应商公章，否则做无效标处理。

2、供应商成交后提交的货物必须满足以上参数及要求，否则采购人有权拒绝接收，由成交供应商更换提供符合以上参数要求的设备。