# 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行适当优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）方案或者配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。

3、为有助于投标人选择投标产品，本项目需求中可能提供了参考样图或以具体品牌（型号）进行技术指标描述等，这些样图、品牌（型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择外观类似样图、性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料证明其功能满足采购人实际使用，且须经评标委员会认可，未提供证明材料的可能导致评委不予认可。

4、投标人应自行踏勘项目现场，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项货物及服务的费用。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；中标人必须确保整体通过采购人及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

6、下列采购需求中：标注▲的产品，为核心产品，系采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的。投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿。

7、建议投标人在证明材料中将关键评审要素用黑框重点标注出来，以便于评审。

### 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额30%的款项；货物运送至项目现场后进行安装调试，验收合格并经双方办理结算确认后，支付至结算总价款的100%。 备注：付款前，中标人向采购人提供等额的增值税发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 本项目供货时，暂时安装于中国科学技术大学附属第一医院南区信息中心机房内（占地面积约3平方米）。 后期，待临床研究医院建成后，中标人负责将上述设备搬迁至临床研究医院内（建设地点位于合肥市政务区天鹅湖路1号），具体位置由采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起90日历天内在采购人现场完成全部供货安装调试工作、确保达到验收合格标准并交付使用。 备注：投标人应充分考虑到项目实施过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。 |
| 4 | 免费质保期 | 自本项目验收合格之日起不低于五年（整体质保，包含人工、维修及零件等费用）。 |
| 5 | 售后服务要求 | 本项目要求由中标人提供免费质保服务。 在免费质保期内，中标人应保证货物及服务的质量，及时提供维修服务，包括设备的正常检修、维护和调试等。针对损坏的产品，电话报修后24小时免费上门维修或更换，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决或提出明确解决方案，经用户认可后，在预定期限内解决问题。否则，中标人应赔偿由此造成的损失。（人为故意损毁或不可抗力因素导致的损坏除外）。当产品在免费质保期内发生质量问题，中标人还应承担由此导致的其他经济损失。 因质量问题而导致设备停用的时间，应重新延长相应时间的免费质保期。保修期满前1个月，中标人免费提供一次全面检查，出具正式报告，并负责排除潜在问题。 中标人常年提供技术支持，以及所需零部件的供应；软件提供终身免费升级服务；协助用户做好设备开发应用工作。中标人提供终身免费的应用咨询和技术帮助。 |
| 6 | 备注 | 以下采购产品，按照国家相关规定，其所属行业均为工业。 |

### 二、项目背景

为了推动临床研究的发展，中国科学技术大学需购置服务器集群，为科研工作提供先进的计算资源和技术支持，推动科研工作的顺利进行，并保障数据的安全性。

临床医学利用新技术和新模型开展应用研究，通过融合人工智能和大数据技术，采购人将建设模拟计算平台，以满足高通量计算和深度学习程序调试的需求。这将为科研工作提供更高效、准确的计算支持。

采购人将依托高性能AI服务器平台和虚拟化平台进行科研软件的开发和测试，这将大大提高件开发效率和质量，为临床研究提供更多的技术支持。

此外，为了确保数据的安全性，采购人将建设完善的安全设备和安全机制，以满足安全等保需求。这将保护采购人的研究成果不被非法获取或篡改，维护医疗机构和患者的利益。

### 三、货物需求一览表

以下列出了各设备的技术参数指标和配置要求，投标人需要选用满足或优于下列要求的设备进行投标，具体技术参数和配置要求如下：

| 序号 | 设备 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲深度学习/图像处理服务器 | 1、架构：机架式服务器，高度4U。 2、CPU：配置2颗处理器，单颗2.6GHz 32核。 3、内存：配置≥32*64GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存。 4、硬盘：配置2块≥1.92T SSD硬盘；整机支持≥12个3.5寸热插拔硬盘，最大支持16个NVMe U.2 SSD。 5、RAID卡：配置独立Raid卡，支持RAID0/1/10。 6、接口：配置双口千兆+双口万兆网卡（含模块），配置双口16Gb HBA卡。 7、PCIE插槽：最大支持18个PCI-E4.0插槽。 8、★GPU卡：配置8块双宽GPU卡，单卡FP64≥9.7TFLOPS。投标文件中提供所投GPU卡的产品彩页或产品厂商官网参数截图（截图须体现官网网址）加以证明，否则不予认可。 9、电源：满配冗余电源，单电功率不低于2000W，支持3+1/2+2冗余。 | 台 | 2 |
| 2 | 计算服务器 | 1、架构：机架式服务器，高度2U。 2、处理器：配置2颗处理器，单颗2.6GHz 32核。 3、内存：配置16*32G DDR4 3200内存。配置≥32个DDR4内存插槽。 4、硬盘：配置2块≥480G 2.5寸SATA SSD硬盘，配置两个板载M.2 PCIe SSD插槽。 5、Raid卡：配置独立Raid卡，支持RAID0/1/10。 6、接口：配置2个千兆电口，4个万兆光口（满配模块），2块单口16Gb HBA卡； 7、电源：配置1+1冗余电源，单电源模块额定功率≥800W。 | 台 | 3 |
| 3 | 虚拟化软件 | 一、总体要求 1、支持全部模块一键无缝升级，同时支持跨大版本升级。15分钟内完成升级，升级过程不影响云主机业务； 2、支持虚拟化平台断电自恢复能力，虚拟化平台所使用物理服务器在异常断电并加电开机恢复电源后，所有虚拟化平台服务能够自动恢复正常，并对外提供服务，无需人工运维介入； 二、计算要求 1、支持云主机生命周期管理，包括创建、启动、暂停、恢复、关闭电源、删除、更换和重置操作系统，支持在线修改云主机管理员密码，通过虚拟化平台重置云主机管理密码，满足日常运维需求操作； 2、支持为云主机配置IPv6、IPv4或双栈网络，根据需求选择地址类型。 3、支持云资源回收站，当云资源被删除后，将移入回收站，提供恢复和确认销毁。用户可自定义回收站云资源彻底删除时延； 4、●支持云主机热迁移。可以将云主机迁移到指定的物理服务器，便于服务器的检查保养，同时保证业务的连续性。同时迁移云主机时，目标节点支持直观查看CPU、内存使用率以及按照使用率排序，迁移过程支持自动收敛，以保证对IO密集型业务云主机的迁移效率。投标文件中提供软件功能截图。 5、支持云主机双机热备切换。当某台物理节点发生意外故障，在其上运行的云主机能够在其他正常的物理节点上重新启动。 三、网络要求 1、支持创建二层网络，支持NoVLAN、VLAN、VxLAN 三种组网模式； 2、支持与外部物理网络通过扁平网络、路由网络和VPC 网络三种模式进行组网，满足业务灵活的网络需求； 3、支持云主机使用多个弹性IP，在多运营商线路接入的情况下，云主机能够绑定多个公网IP 和外部通信； 4、●云路由支持配置OSPF动态路由协议，实现和物理交换机建立OSPF邻接关系，从而连通物理网络和虚拟网络，投标文件中提供软件功能截图。 5、支持云路由端口转发服务，用户创建的端口转发能够在用户只有一个公网IP的情况下，通过不同的端口映射到后端云主机，节约公网IP资源； 6、●支持并配置虚拟防火墙功能，可以给VPC路由器配置防火墙，在防火墙每个接口的出、入方向应用规则集；支持自定义规则优先级以及行为，根据报文源目的IP、协议、源目的端口、TCP flag、ICMP Type 进行过滤。防火墙规则集中添加规则时，支持多种内容形式，包括：固定IP地址、IP范围、CIDR，并需要支持批量填写，投标文件中提供软件功能截图。 四、管理要求 1、支持监控大屏，可实时刷新虚拟化平台CPU和内存使用率最高的云主机、物理机；实时刷新总体资源用量统计；实时通过波浪图展示虚拟化平台总体CPU和内存负载。大屏支持展示GPU/vGPU 的使用量，方便用户实时掌握虚拟化平台GPU/vGPU 设备的使用情况； 2、●支持钉钉、邮件、HTTP 应用接收告警消息，钉钉支持添加机器人地址；邮件支持添加邮箱服务器；HTTP应用支持标准http服务器，投标文件中提供软件功能截图； 3、支持自定义报警器内容，支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和磁盘等资源，支持自定义报警条件和报警间隔时间； 4、支持通过UI自定义虚拟化平台logo，并支持自定义虚拟化平台登录页标题、首页标题、监控大屏标题； 5、●支持通过Access Key授权虚拟化平台API调用，第三方用户可以在虚拟化平台获取Access Key来访问云资源，支持配置Access Key ID和Access Key Secret作为用户身份标识信息，投标文件中提供软件功能截图； 6、●为保证操作便捷性，虚拟化平台支持任意界面打开内部搜索功能，可根据关键词搜索资源、功能入口、相关技术文档及操作实践手册等，投标文件中提供软件功能截图； 7、●为满足虚拟化不同场景接入模式，虚拟化平台支持并提供SPICE、VNC、SPICE+VNC三种模式的控制台，SPICE 协议可新增SSL加密通道，投标文件中提供软件功能截图； 8、●为保证运维方便性，虚拟化平台支持以按钮及API为细粒度的权限开关，支持个性化为不同用户分配管理角色，支持单独设置监控大屏角色，投标文件中提供软件功能截图； 9、●虚拟化平台支持将平台的NFV功能（如虚拟防火墙、安全组、弹性IP等功能）直接给vCenter上的虚拟机使用，投标文件中提供软件功能截图； 10、●为保证数据备份服务的稳定性，虚拟化平台支持备份服务器的主备部署，备份任务会自动切换到另一个备份服务器上做备份，投标文件中提供软件功能截图； 11、支持双因子认证，同时支持静态密码、动态密码实现双因子认证，提高系统安全性； 12、●需支持无中心化的多Maser、Worker 的高可用架构，具备任务队列及自身保护机制可应对超大规模任务冲击，投标文件中提供软件功能截图。 13、支持DAG的界面，支持自定义流程及拖拽化操作，可通过API的方式读取第三方系统数据。 14、需支持更多的任务类型，如spark，flink，hive，mr，python，sub_process，shell等。 15、需提供数据的资产建立能力，支持数据源的管理能力，如：新建数据源、修改数据源、查询数据源、数据源详情、删除数据源、连通性测试等。支持元数据视图的的管理，如：新增目录节点、修改目录节点、删除目录节点、删除元数据节点、目录树节点查询、目录节点查看等。支持元数据采集能力，如：执行作业、采集详情、元数据审核、采集作业上线/下线/定时/删除等。支持元数据血缘分析能力，如：血缘分析、影响分析、全链分析、关联分析等。支持数据资产的资源目录能力，如：资源目录的新建/修改/删除。 16、需支持自定义任务类型，分布式调度策略管理，Master 和Worker支持动态上下线。 五、配置 1、提供6颗物理CPU的虚拟化软件授权。 | 套 | 1 |
| 4 | ▲存储 | 1、●支持多控制器级联，最大支持24个控制器（提供产品厂商官网截图证明），本次配置≥2个存储控制器； 2、双控配置≥128GB Cache； 3、配置4个1GbE接口，4个10GbE接口，8个16Gb FC接口； 4、配置双活存储授权、数据快照、自动精简、QOS等功能； 5、配置24块1.92T SAS SSD硬盘，配置24块8T NLSAS硬盘。 6、RAID级别：支持三重检验的RAID方式，允许同一个RAID组中任意三块硬盘同时发生物理故障（提供存储管理界面截图）。 7、●性能监控软件：支持存储性能监控软件，必须实现以下功能：控制器CPU及内存使用率监控（基于时间）、控制器FC端口监控（带宽、延时、IOPS等）、NAS共享磁盘性能监控、磁盘池性能监控、克隆性能监控（带宽、延时、IOPS等）、单个物理盘性能监控（带宽、延时）等，投标文件中需逐项提供上述功能截图证明。 8、●控制器电池监控：为保证存储稳定性及可靠性，存储需支持控制器电池监控功能，可监控的功能必须包括：电池种类、电池剩余电量、充电温度阈值、放电温度阈值、电池温度、电压、循环计数、持续使用时间等，投标文件中需逐项提供上述功能截图证明； 9、●支持集中硬盘监控中心，对磁盘运行状态进行实时监测。支持查看磁盘SMART信息、磁盘角色、运行时间、累计IO数量、SSD寿命等信息；支持手动触发RAID快速重建，把选中磁盘中数据迁移到目标盘中；支持按照预设策略预检测磁盘，提前发现磁盘错误；支持对硬盘的上电时间设置告警阈值以及告警事件开关；提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的预估剩余寿命，投标文件中提供存储管理界面截图； | 台 | 2 |
| 5 | 光纤存储交换机 | 1、整机提供24个16Gb端口； 2、支持基于ClearLink光模块和线缆诊断，包括电/光环回、链路流量/延迟/距离；流镜像；内置流生成装置； 3、支持POST和内嵌式在线/离线诊断，包括环境监控、FCping和Pathinfo（FC traceroute）、帧查看器、非破坏性Daemon重启、光学组件运行状况监控、电源监控、RAStrace日志和Rolling Reboot Detection（RRD）； 4、本地交换端口延迟≤900 ns；压缩延迟为每端口1μs； 5、每台交换机配置≥24个16Gb FC端口激活，配置≥24个光模块； 6、每台交换机配置冗余交流电源； 7、配置Web tools、Zoning软件授权，支持级联。 | 台 | 2 |
| 6 | 服务器机柜 | 1、机柜总体要求：机柜要求采用19英寸、42U工业标准机柜，可支持所有标准19英寸服务器和设备的安装，且整体机柜风格简洁、美观。机柜前、后门均采用网孔门设计，开孔率＞75%，并柜安装时，柜门可打开≥90°。 2、外观要求：柜主体颜色采用黑色，表面为亚光；机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。 3、尺寸要求：机柜外形尺寸要求不超过：高2000mm×宽600mm×深1265mm；机柜框架尺寸要求不超过：高2000mm×宽600mm×深1100mm。 4、厚度及重量要求：安装立柱厚度≥2.0mm，侧门板材厚度≥1.0mm，其余部分板材厚度≥1.2mm。机柜自身重量（含侧门及辅助材料）≤135kg。 5、基本结构要求：各零部件以及内外部整体结构具有足够的刚性和韧性，不会在设备安装后出现晃动和结构件变形；应能承受顶部线缆及结构件的负载；机柜侧板的拆装不应影响机柜整体宽度；侧板为可拆卸式结构、不应有散热孔；机柜可以并排安装，随机应配有并柜连接件。 6、内部结构：机柜内部设备的有效安装深度≥850mm，机柜内前后安装立柱间距应为720mm。机柜采用上下走线设计，机柜顶部设置不小于3个下线孔，孔四周加胶皮防止磨线，避免锐利边缘损伤线缆。电源线及信号线走各自独立的出线孔。 7、附属配置 （1）机柜后部左右两侧各设置一条侧边扎线板或走线槽，分别用于通信电缆和电源线的布放与绑扎；所有电缆管件设置应合理、充足、方便操作； （2）机柜正面空余处应配置盲板，避免冷热气流短路。 （3）机柜内部空间可支持双侧PDU竖直安装，并可实现PDU免工具挂装。 （4）配置1个PDU，PDU规格要求为标准19英寸机柜水平安装，机柜后部垂直安装，带载范围6kW。总容量单相32A，输入端子连接，(32A/1P)*1断路器保护，输出为18口C13（10A）+6口C19（16A）插座。 （5）●机柜前门要求配有LED灯带且嵌入式安装温湿度显示模块，实时显示机柜前门处的温度和相对湿度，投标文件中提供实物照片或产品彩页复印件及影印件。 （6）机柜顶部可支持安装顶置线槽，线槽外观须与机柜颜色、风格统一，且线槽内部支持强弱电分开布线。 | 台 | 3 |
| 7 | 隔离防火墙 | 1、工作模式：支持透明、路由、混合、旁路 4 种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； 2、接口：根据防火墙转发策略，支持8元组（应用、用户等）进行流量镜像； 3、NAT：支持基于标准 SYSLOG 及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； 4、策略：支持会话控制功能，要求能够基于源 ip、连接数做会话数限制，支持按照用户、应用、时间、接口类型、地址、服务等方式对数据进行访问控制； 5、应用识别：具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于2700种，并支持在线更新或手动更新； 6、共计防护：支持IP-MAC绑定，支持对防火墙自身DOS 防护和防止扫描功能； 7、路由：支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP/RIP 和 OSPF 动态路由协议；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、源接口的路由；支持 ISP 路由并内置多运营商路由表，支持ISP路由； 8、VPN：支持site to site和远程接入VPN方式，支持主模式，野蛮模式，野蛮模式支持FQDN、USER-FQDN 和通配符设置； 9、设备管理：支持特征库、版本批量升级和离线升级，支持USB升级； 10、病毒防护：支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP 协议的病毒查杀、病毒库自动更新、虚拟脱壳、自定义查杀文件大小、查杀可疑病毒、可疑脚本、图片病毒、查杀邮件正文、附件、网页及下载文件中包含的病毒； 11、入侵防御：能够针对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VOIP、NETBIOS、TFTP等进行入侵防御； 12、硬件规格：2U机架式设备，冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥8个，支持2个接口扩展槽； 13、性能参数：防火墙吞吐量≥20Gbps，IPSec吞吐≥570M，应用层吞吐≥17Gbps，IPS吞吐≥7Gbps，防病毒吞吐≥10.5Gbps，并发连接数≥370万，每秒新建连接数（TCP）≥25万； 14、配置5年特征库升级包。 | 台 | 2 |
| 8 | 互联网防火墙 | 1、工作模式：支持透明、路由、混合、旁路 4 种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； 2、接口：根据防火墙转发策略，支持8元组（应用、用户等）进行流量镜像； 3、NAT：支持基于标准 SYSLOG 及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； 4、策略：支持会话控制功能，要求能够基于源 ip、连接数做会话数限制，支持按照用户、应用、时间、接口类型、地址、服务等方式对数据进行访问控制； 5、应用识别：具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于2700种，并支持在线更新或手动更新； 6、共计防护：支持IP-MAC绑定，支持对防火墙自身 DOS 防护和防止扫描功能； 7、路由：支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP/RIP 和 OSPF 动态路由协议；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、源接口的路由；支持 ISP 路由并内置多运营商路由表，支持ISP路由； 8、VPN：支持site to site和远程接入VPN方式，支持主模式，野蛮模式，野蛮模式支持FQDN、USER-FQDN 和通配符设置； 9、设备管理：支持特征库、版本批量升级和离线升级，支持USB升级； 10、病毒防护：支持 HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP 协议的病毒查杀、病毒库自动更新、虚拟脱壳、自定义查杀文件大小、查杀可疑病毒、可疑脚本、图片病毒、查杀邮件正文、附件、网页及下载文件中包含的病毒； 11、入侵防御：能够针对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VOIP、NETBIOS、TFTP等进行入侵防御； 12、硬件规格：1U机架式设备，单电源，千兆电口≥6个，兆光口≥8个，支持1个接口扩展槽； 13、性能参数：防火墙吞吐量≥8Gbps，IPSec吞吐≥500M，应用层吞吐≥6Gbps，IPS吞吐≥2Gbps，防病毒吞吐≥2.7Gbps，并发连接数≥115万，每秒新建连接数（TCP）≥6.6万； 14、配置5年特征库升级包。 | 台 | 1 |
| 9 | 出口防火墙 | 1、工作模式：支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； 2、●接口：根据防火墙转发策略，支持8元组（应用、用户等）进行流量镜像，提供产品功能截图证明； 3、NAT：支持基于标准 SYSLOG 及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式，提供产品功能截图证明； 4、策略：支持会话控制功能，要求能够基于源 ip、连接数做会话数限制，支持按照用户、应用、时间、接口类型、地址、服务等方式对数据进行访问控制，提供产品功能截图证明； 5、应用识别：具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于2700种，并支持在线更新或手动更新； 6、共计防护：支持IP-MAC绑定，支持对防火墙自身 DOS 防护和防止扫描功能； 7、●路由：支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP/RIP 和 OSPF 动态路由协议；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、源接口的路由；支持 ISP 路由并内置多运营商路由表，支持ISP 路由，提供产品功能截图证明； 8、VPN：支持site to site和远程接入VPN方式，支持主模式，野蛮模式，野蛮模式支持FQDN、USER-FQDN 和通配符设置； 9、设备管理：支持特征库、版本批量升级和离线升级，支持USB升级； 10、●病毒防护：支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP 协议的病毒查杀、病毒库自动更新、虚拟脱壳、自定义查杀文件大小、查杀可疑病毒、可疑脚本、图片病毒、查杀邮件正文、附件、网页及下载文件中包含的病毒，提供产品功能截图证明； 11、入侵防御：能够针对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VOIP、NETBIOS、TFTP等进行入侵防御； 12、硬件规格：1U机架式设备，单电源，千兆电口≥6个，兆光口≥8个，支持1个接口扩展槽； 13、性能参数：防火墙吞吐量≥8Gbps，IPSec吞吐≥500M，应用层吞吐≥6Gbps，IPS吞吐≥2Gbps，防病毒吞吐≥2.7Gbps，并发连接数≥115万，每秒新建连接数（TCP）≥6.6万； 14、配置5年特征库升级包。 | 台 | 1 |
| 10 | 互联前置机 | 1、架构：2U机架式服务器。 2、处理器：配置2颗处理器，单颗≥2.1GHz，单颗≥12核。 3、内存：配置64G DDR4 3200内存，配置≥32个DDR4内存插槽。 4、硬盘：配置2块480G 2.5寸SATA SSD硬盘，配置两个板载M.2 PCIe SSD插槽。 5、Raid卡：配置独立Raid卡，支持RAID0/1/10，配置板载RAID卡专用插槽。 6、接口：配置2个千兆电口，2个万兆光口（满配模块），双通道16Gb HBA卡； 7、电源：配置1+1 冗余电源，单电源模块额定功率≥800W。 | 台 | 2 |
| 11 | 安全一体机 | 一、安全管理中心组件 1、2U机架式设备，2颗X86处理器，内存≥128G，存储空间：600G SAS硬盘 *2+4块4T SATA硬盘，9361 1G RAID卡，4口千兆网卡，800W电源*2，进行远程管理、策略下发、安全更新等，提供统一管理中心能力；1个智慧防火墙安全组件【网络层吞吐300Mbps；IPS网络层吞吐 300Mbps】，1个Web应用防火墙安全组件【网络层吞吐 300Mbps】，1个数据库审计安全组件【支持200Mbps吞吐】，1个统一服务器安全产品【支持50个虚拟机】，1个虚拟化日志分析安全组件【支持50个资产】，1个堡垒机安全组件【支持50个资产】，1个漏洞扫描安全组件【支持100个资产漏洞扫描，支持扫描资产类型：系统漏扫，WEB漏扫，数据库漏扫，基线扫描】。 2、●支持安全组件批量开通，平台预置等保二级套餐、等保三级套餐。投标文件中提供功能界面截图。 3、支持在管理页面查看数据库审计的审计资产信息，支持查看审计对象名称、数据库类型、版本、IP地址、端口、应用规则组，支持对审计对象实现删除操作。 4、支持在管理页面查看堡垒机组件的审计对象，支持查看主机名称、主机IP、端口、协议类型、系统类型、部门，支持导出审计对象信息，支持从主机名称、主机IP、协议类型等维度进行检索。 5、支持在合规一体机管理页面对统一服务器安全组件中已添加的防护资产进行防护模块和安全配置的设置，支持批量操作。 6、●支持自动审批，同时支持设置审批角色对工单进行审核，通过审核工单生效，完成工单；不通过工单，工单失效。投标文件中提供功能界面截图。 二、智慧防火墙安全组件 1、所投产品必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； 2、所投产品必须支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件告警。 3、支持接入VxLAN网络，支持MAC、VNI、VTEP、WXF静态绑定；支持MPLS流量透传；支持MTU≥9000byte的巨型帧通过设备传输时不分段，且MTU值可调； 三、WEB应用防火墙组件 1、对网页请求/响应内容中的非法关键字进行检测、过滤； 2、支持智能分析DDOS防护，内置五个防护等级，并可自定义防护等级； 3、●支持蜜罐，内置后台蜜罐页面进行防护，可以设置蜜罐的url，让攻击者攻击设置的url和页面。投标文件中提供功能界面截图。 4、●支持虚拟补丁功能，支持导入appscan等第三方扫描器的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护。投标文件中提供功能界面截图。 5、支持网站自学习建模，可通过学习URL等信息展示网站结构树形图，并支持对URL的访问量和响应健康度进行图形化统计； 四、数据库审计组件 1、支持Agent云解决方案，其Agent运行时CPU占用率低于3%，内存占用小于100M，程序文件小于2M。 2、●支持大数据Hbase、solr、redis、MongoDB等数据库。投标文件中提供功能界面截图。 3、支持创建用户配置应用部门，审计对象可配置应用部门，达到不同用户管理不同审计对象。 4、●全面支持后关系型数据库Cache的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到Sql语句、查询Global、返回结果，Terminal能审计到M语句和返回结果。投标文件中提供功能界面截图。 5、在无需重启被审计数据库的情况下，支持对MS SQLSserver 加密协议的审计，可正常审计到数据库账号、操作系统用户名、操作系统主机名等身份信息。 五、统一服务器安全组件 1、统一服务器安全组件，提供统一服务器安全50个资产授权，包含主机防病毒、主机防火墙、主机入侵防御、webshell检测4个功能，默认含：五年升级许可，包含系统升级、病毒库升级、规则库升级。 2、提供主机管理及终端管理功能，包括支持对主流虚拟化平台导入功能，非虚拟化平台支持可支持单台计算机或网段IP导入。支持对终端提供分组管理、安全策略配置、安全功能防护、特征库更新、客户端程序更新等功能。 3、●病毒查杀功能支持启发式引擎、云查杀引擎、增强引擎、QDE（人工智能引擎）灵活开启、停用。投标文件中提供功能界面截图。 4、提供资产信息清点功能，包括服务器基础信息、进程、账户、web站点、web服务、端口、软件应用、数据库、启动服务、系统安装包、Jar包、计划任务、环境变量zyz、内核模块详细资产信息。 5、●提供应用程序控制功能，可基于黑白名单方式对授信/风险程序进行控制。当主机完整性发生变化时，提供报警以及追踪痕迹功能。支持提供漏洞管理功能，针对扫描、识别的漏洞风险。投标文件中提供功能界面截图。 6、提供对主机安全缺陷、配置进行扫描评估功能，能够对Windows操作系统上的策略、服务、组件等进行扫描，对linux操作系统上的账号、服务、安全参数、进程、配置等进行扫描评估。 7、系统支持快速扫描、全盘扫描；支持个性化扫描，可以提供不同路径、不同文件类型、时间等进行自定义病毒扫描查杀。针对压缩文件处理，支持压缩文件数量、压缩层级、压缩包大小进行精确扫描，系统除文件、文件夹例外，还需支持单独的病毒黑白名单的管理运维。 8、●提供防火墙功能，支持虚拟机/终端系统的双向控制。可提供对威胁情能，检测出失陷主机并提供监控及阻止失陷主机与恶意域名的连接功能。投标文件中提供功能界面截图。 9、提供基于“诱饵”行为监测的勒索病毒防御，Windows平台支持针对已知勒索病毒家族及其变种，通过内存抢占模式，实现该类病毒免疫，同时保护Windows系统还原点，禁止还原点被恶意删除，保障系统业务恢复。 六、日志审计组件 1、虚拟化日志分析安全组件，包含50个日志源授权，功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等。支持安全设备、操作系统、数据库、应用系统、网络设备的日志采集，含三年升级许可。 2、采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览zyz。 3、支持审计各种安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 4、●支持通过Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行，须提供Syslog日志处理和存储相关证明材料； 5、支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，具备关联分析技术著作证书，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示。 6、●支持在资产列表页面，以环形图、饼状图形式对资产分组和类型进行统计。投标文件中提供功能界面截图。 7、系统可自动识别收集的日志并自动选择范化策略，也可由人工设置设备的范化策略。针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。 8、●提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则，关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息。投标文件中提供功能界面截图。 七、堡垒机组件 1、堡垒机安全组件，可管理50个资产（服务器、数据库、网络设备），含五年升级更新服务； 2、●支持RADIUS、AD域、LDAP、OIDC、CAS等认证类型。投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图 3、支持用户信息的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、删除网盘数据、解除手机令牌、修改多因子配置、修改有效期、修改登录时间段限制、修改IP限制、修改MAC限制； 4、支持对部门设置AB段安全码，AB段安全码由2个管理员保管，可使用AB段安全码对导出的敏感数据进行加密，解密时需要2个管理员同时解密； 5、●支持认证方式组合使用，例如使用AD域+手机短信、AD域+Radius认证、Radius认证+手机令牌等多种组合方式登录，支持按用户访问的源IP地址进行不同的认证方式。投标文件中提供功能界面截图。 6、支持对MySQL和Oracle数据库的访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制； 7、支持云主机资源批量导入，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure虚拟化平台的资源，支持设置优先导入公网和内网IP设置，支持导入同时批量新建标签； 8、●支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能，并且支持混合协议的批量登录，支持同时在一个页面运维不同协议的资源。投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图。 八、漏洞扫描组件 1、漏洞扫描组件，支持100个资产漏洞扫描，支持扫描资产类型：系统漏扫、WEB漏扫、数据库漏扫、基线核查，含五年升级许可。 2、系统能提供快捷的任务下发方式，可以针对同一扫描目标同时下发系统、Web、弱口令扫描任务；能够输出同时包含系统、Web、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报告； 3、支持180000条以上系统漏洞库，并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类； 4、●支持至少三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证；提供产品功能截图。 5、系统能够检测中间件弱口令，包含但不限于：Tomcat、WebLogic、JBoss、WebSphere、GlassFish；系统能够检测Web弱口令，支持http、https类型的web弱口令检测；系统能够检测摄像头弱口令：包含但不限于大华、华为、宇视、海康摄像头弱口令。 | 套 | 1 |
| 12 | 灾备一体机 | 1、提供软、硬件一体的整体备份系统； 2、CPU：配置2颗X86架构CPU，CPU物理核心数≥16核，CPU主频≥2.4GHz； 3、缓存及网络：配置64GB DDR4缓存，可扩展至2TB缓存，配置2个千兆接口； 4、●容量配置：配置≥28 TB 可用容量定时备份授权和28TB CDM副本数据管理备份许可，配置≥1TB可用容量 CDP实时备份许可； 5、硬件配置：配置2块480G SSD硬盘，配置9块4T SATA硬盘。配置双口千兆+双口万兆（含模块）+双通道16Gb HBA卡。 6、系统架构：系统采用统一平台管理，支持通过同一界面采用授权方式定义灾备能力，至少包括：定时备份、持续数据保护、副本数据管理、异地灾备等。 7、运维管理：支持统一的灾备资源管理、灾备域管理、灾备节点管理、节点运行状态管理、作业状态管理、日志报警监控、报表统计等； 8、远程保护： （1）支持一对一、一对多以及多对一等多种异地灾备，最大限度满足多分支机构的异地数据灾备需求。支持本地恢复及异地恢复。 （2）支持数据传输过程的加密、重删、压缩、自定义限速等功能。 9、数据处理机制： （1）支持重复数据删除授权。 （2）支持实时保护及副本数据管理功能中源端到目标端数据传输过程中的数据重删，使得数据传输需求的带宽更窄，传输数据量更少，传输时间更快。 （3）支持基于目标端的在线全局数据重删，大大减少备份集对存储空间的占用。 （4）支持备份数据的自动校验，至少包括四种自动校验算法（包括MD5、SHA1、CRC32、SM3等），支持备份集校验周期设置。 10、系统安全性： （1）支持用户口令、https安全链接、CA证书认证等多因子认证技术登录，保障系统登录的安全性，避免弱口令模式下的安全风险。 （2）支持三权分立管理模式，即：系统管理员、审计管理员、安全管理员三种管理员身份多权限、多角色管理； 11、数据库备份： （1）支持以非脚本的方式对SQL Server、DB2、MongoDB、Domino、达梦、人大金仓、南大通用、神通、瀚高、优炫等国内外主流数据库的在线定时备份保护。； （2）支持以非脚本的方式对Oracle数据库进行在线备份保护，支持Oracle数据库备份的自动构建、数据文件重定向；支持过滤系统用户表方式的Oracle逻辑备份，逻辑备份效率得到提升。 （3）支持Oracle RAC恢复到单机环境、支持表空间恢复。 （4）支持Hana数据库整库级备份，支持Hana数据库的完全备份、差量备份、事务日志备份。 12、文件备份： （1）支持通过NDMP协议直接备份NAS存储中的文件。 （2）支持海量文件合成备份。 （3）支持从海量文件备份集中快速搜索单个备份文件，便于精准恢复。 13、CDP实时保护： （1）支持卷级CDP持续保护技术，提供IO级细颗粒度数据保护，而非准CDP或快照技术；CDP间隔≤1秒，可在系统界面中输入任意1秒进行数据恢复。 （2）支持在不移除数据保护并重新进行所有保护分区初始化的情况下，动态增减保护分区。 （3）支持一键恢复、自定义恢复、在线热恢复、全量+渐进式恢复、只恢复增量数据等多种类型的数据恢复方式，以满足用户不同场景下的恢复需求。 14、副本数据管理： （1）支持对Oracle、Oracle RAC、SQL Server等数据库以原生数据格式进行备份和存储，支持数据恢复无需备份格式转化，支持备份数据即时可用，当业务中断时，可在5分钟以内将指定时间点的业务数据以即时挂载方式进行恢复（通过FC和ISCSI协议），确保业务连续性。 （2）支持将副本数据进行快速挂载后，继续对挂载机中发生变化的副本数据做快照，可将生成的快照再次挂载到其他环境中使用并支持该快照的数据回迁。 | 台 | 1 |
| 13 | 内网核心交换机 | 支持48个万兆光口+8个100G端口 本次配置48个万兆多模模块及一根40G高速线缆 | 台 | 2 |
| 14 | 外网核心交换机&管理交换机 | 支持24个千兆电口+4个万兆光口 | 台 | 4 |

备注：采购人仅提供机柜内PDU，本项目实施过程中所需的导轨、线缆、网线、线槽、管材、辅材、工具等费用以及设备安装调试费用均包含在投标总价中，无需单列。