## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行适当优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）方案或者配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。

3、为有助于投标人选择投标产品，本项目需求中可能提供了参考样图或以具体品牌（型号）进行技术指标描述等，这些样图、品牌（型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择外观类似样图、性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料证明其功能满足采购人实际使用，且须经评标委员会认可，未提供证明材料的可能导致评委不予认可。

4、投标人应自行踏勘项目现场，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项货物及服务的费用。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；中标人必须确保整体通过采购人及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

6、下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品，系采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的。投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿。

7、建议投标人在证明材料中将关键评审要素重点标注出来，以便于评审。

### 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，采购人向中标人支付合同总额的40%；项目验收合格后，采购人向中标人支付至结算总价的95%；剩余尾款待免费保修期满后一次性付清。 备注：付款前，中标人须向采购人提供等额的增值税发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 中国科学技术大学内，具体位置由采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同生效之日起60个日历日内完成全部供货安装调试工作，并确保达到验收合格标准。 备注：投标人应充分考虑到项目实施过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。 |
| 4 | 免费保修期 | 免费保修期自项目验收合格之日起不低于三年（整体保修，包含人工、维修及零件等费用）。 |
| 5 | 售后服务要求 | 本项目要求由中标人提供免费保修服务。 在免费保修期内，中标人需要及时提供维修服务，包括设备的正常检修、维护和调试等。中标人应保证货物及服务的质量，针对损坏的产品，提供免费上门维修和更换服务（人为故意损毁或不可抗力因素导致的损坏除外）。因质量问题而导致设备停用的时间从免费保修期中扣除。当售后服务人员在接到采购人电话后，4小时内响应，常规问题在24小时内解决；较大问题应在48小时内解决或提出明确的解决方案，经用户认可后，在预定期限内解决问题。否则，中标人应赔偿由此造成的损失。当产品在免费保修期内发生质量问题，中标人还应承担由此导致的其他经济损失。 保修期满前1个月厂家负责一次免费全面检查，出具正式报告，并负责排除潜在问题。保修期内如卡等配件出校故障，应免费更换新的配件，不得使用翻修配件。 免费质保期到期后，中标人常年提供技术支持，以及所需零部件的供应；软件（如有）提供免费升级服务；协助用户做好设备开发应用工作。中标人终身提供免费的应用咨询和技术帮助，必要时可聘请原厂工程师提供技术支持。 |
| 6 | 备注 | 以下采购产品，按照国家相关规定，其所属行业均为工业。 |

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲GPU服务器 | 1、总体要求：所投产品须为原厂正品，非OEM产品，且不得为已停产的设备型号。 2、架构：≤4U机架式服务器，非刀片或高密度服务器产品。 3、★处理器：本次配置≥2颗通用X86处理器。单颗处理器基本频率≥2.8GHz，核心数≥32，线程数≥64，TDP≤280W，支持AVX 512指令集。 4、内存：配置≥256GB ECC DDR4 内存，最大支持32个内存插槽。 5、硬盘：配置≥2块SSD硬盘，单块容量≥960GB。 6、Raid卡：配置≥1块独立RAID卡，≥2G缓存。 7、网络：配置≥4个千兆网络接口，≥2个万兆网口（含万兆模块）。 8、★GPU卡：配置≥8块GPU加速卡，单卡内存≥24G GDDR6X，内存带宽≥1008GB/s，FP16≥73.5Tflops，CUDA Cores≥14500。 10、★支持服务器全方位性能监控，包括CPU温度、内存利用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速；分区使用率；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。投标文件中须提供上述功能截图证明。 11、★管理：所投产品基板管理控制器软件具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，且级别达到EAL4级或更高级别。投标文件中须提供相关认证证书扫描件证明； 12、★操作系统：出厂预装正版国产商用安全操作系统，全量功能，永久激活，无任何使用限制，提供1年操作系统原厂远程支持服务。投标文件中须提供操作系统软件著作权证书扫描件证明； 13、★为确保设备后期投入使用后，能得到所投服务器制造商在设备维保方面的技术支持，要求投标文件中提供针对本项目的原厂技术支持承诺函（格式自拟，须加盖所投服务器制造商公章）。备注：承诺函原件在签合同前，交由采购人留存。 | 台 | 8 |

备注：

（1）本项目由中标人负责所有软、硬件设备及配套辅材的采购、安装、调试服务，投标报价包括全部产品的采购、制造、包装、交货（包括运输至采购人指定地点）、安装、调试、验收、保险、管理费、利润和税金和售后服务的一切费用，以及为完成本项目的所有责任、义务和风险。

（2）本项目实施过程中所需的系统集成和配套辅材费用，包括但不限于强电、弱电电气布线、布管、电缆、桥架、信号线电线等线管材料及安装（不含系统总电源线）等，均包含在投标总价中，无需单列。

（3）包装和运输：中标人应免费提供设备包装、运输等服务。零件要固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址、重量、包装箱的承重点等。