## 采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，向乙方预付合同价款的50%，乙方须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类金融机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付），保函可以电子保函形式提交。预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后支付。验收合格后，乙方提供合同、验收报告、发票原件等材料，经甲方财务部门审核后，向乙方支付合同余款。 |
| 2 | 服务地点 | 皖西学院或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 服务期为1+1年（合同一年一签，合同到期前，采购人对企业的服务情况进行年度考核，考核指标见附件3《皖西学院工程训练操作指导及设备保养服务考核评分表》。分数达到80分及以上合格的，可以续签下一年合同；考核分数低于80分的，不再续签合同；企业对考核结果有异议，可提请第三方复核) |

二、项目概况

皖西学院实验实训教学管理部工程训练与创新创业服务中心（简称工创中心）承担学校工程训练实习的理论教学和实际操作指导的工作，现开设工程训练A、B以及数控实习等多项实习课程，年均完成全校21个专业约2000名学生的教学任务。工程训练所涉及的操作工种包括普通车床、电焊、钳工、普通铣床、磨床、刨床等；数控实习包括广数、FANUC、SIEMENS三种系统的数控车床、数控铣床。

工程训练操作指导服务主要工作是指按照教学计划，完成工程训练A1、A2、A3、B教学准备工作（如：耗材领用、棒材二次切割加工等），指导学生安全有效的训练；并结合工程训练A3课程的要求，完成新增设数控虚拟仿真教学。设备保养主要是对附件所列的设备定期运行及养护。

三、服务需求

1、项目背景

皖西学院实验实训教学管理部工程训练与创新创业服务中心（简称工创中心）承担学校工程训练实习的理论教学和实际操作指导的工作，现开设工程训练A、B以及数控实习等多项实习课程，年均完成全校21个专业约2000名学生的教学任务。工程训练所涉及的操作工种包括普通车床、电焊、钳工、普通铣床、磨床、刨床等；数控实习包括广数、FANUC、SIEMENS三种系统的数控车床、数控铣床。   工程训练操作指导服务主要工作是指按照教学计划，完成工程训练A1、A2、A3、B教学准备工作（如：耗材领用、棒材二次切割加工等），指导学生安全有效的训练；并结合工程训练A3课程的要求，完成新增设数控虚拟仿真教学。设备保养主要是对附件所列的设备定期运行及养护。

2、服务工种及时间要求

根据教学安排，按一年约36周考虑。所需操作指导人数如下表：

| 序号 | 工种 | 需要人数 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工 | 2 | 约30周 | 有相关工种职业资格证，供应商应保证服务人员具备履行合同义务的身体条件，能理论讲解。 |
| 2 | 焊接 | 1 | 约30周 | 有相关工种职业资格证，供应商应保证服务人员具备履行合同义务的身体条件，能理论讲解。 |
| 3 | 车削 | 1 | 约30周 | 有相关工种职业资格证，供应商应保证服务人员具备履行合同义务的身体条件，能理论讲解。 |
| 4 | 数控车床 | 2 | 约6周 | 有相关工种职业资格证，供应商应保证服务人员具备履行合同义务的身体条件，能理论讲解。 |
| 5 | 数控铣床 | 2 | 约6周 | 有相关工种职业资格证，供应商应保证服务人员具备履行合同义务的身体条件，能理论讲解。 |
| 6 | 设备保养 | 2 |  | 按附件2要求定期保养 |

注：以上时间仅作参考，具体时间按当年的教学执行表执行。

成交供应商按照实习要求安排不少于4人驻点服务，根据工种的不同按期调配；需指定1人负责常规管理及协调。按照工作比重，响应时需提供钳工（2人）、车工（1人）及焊工（1人）的身份证复印件及职业资格证书复印件；设备保养维修人员需提供至少1名身份证复印件及职业资格证书复印件。（未提供的响应无效）

3、成交供应商提供的工作人员必须满足以下要求：

3.1要严格审查，保证人员没有违法犯罪记录，身体健康。

3.2所提供的人员需由采购人考核通过后予以上岗工作。

3.3提供的人员按岗位要求须言行规范，注意仪容仪表，公众形象。

3.4提供的人员按用人单位要求上班，在满足岗位任务后合理安排休息。

4、岗位职责:

4.1负责工程训练教学准备工作及实习操作指导，具体内容详见附件1各科实习大纲。

4.2完成各自工作岗位职责，完成领导交办的工作任务。

4.3各岗位具体职责将根据实际需要另行签订。

5、服务标准:

5.1 服务人员必须遵守皖西学院相关各项规章制度。

5.2 服务人员上班时间，员工必须统一着装，佩证上岗，并保持清洁整齐。

5.3 服务人员在工作期间必须端正态度、认真工作、各司其职，不得出现敷衍行为，不得大声喧哗，嬉笑打闹，严禁串岗闲聊，注意保持自身良好形象，做到大方得体。

5.4 牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

6、其他相关要求

6.1具体要求

6.1.1供应商对派驻岗位服务人员实行人事管理的同时，配合采购人监督检查员工的工作态度、工作质量和工作效率。

6.1.2供应商必须按要求与岗位服务人员签订劳动合同或劳务合同协议；

6.1.3提供岗位服务人员招录、岗前培训、派遣和辞退服务；

6.1.4按照有关政策规定，合法用工。

6.2风险责任

6.2.1成交供应商在组织、安排岗位服务人员工作时，应遵守国家、地方相关法律法规，成交供应商对其用工行为承担法律责任。成交供应商与聘用服务人员发生劳务纠纷，均由成交供应商负责调解与处理，采购人不承担任何责任。

6.2.2成交供应商派遣的服务人员在采购人规定工作时间段内，因本人自身健康等原因导致伤亡事故的与采购人无关，均由成交供应商负责处理，采购人不承担任何责任。

6.2.3成交供应商派遣的服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡或造成他人受伤害的，双方按事故责任认定结果分担相应责任。

6.2.4由于成交供应商派遣的服务人员工作过失或故意行为造成采购人或者其他第三方人员、经济损失的，与采购人无关；成交供应商派遣的服务人员在工作期间违反法律法规、行业惯例、本合同、职业道德等，给采购人造成损失的，采购人有权直接要求成交供应商承担违约责任；成交供应商派遣的服务人员实施的与工作无关的行为给采购人造成损失的，成交供应商应对此损失负完全连带责任并赔偿予采购人。如相关行为造成重大损失的，采购人有权解除合同并保留追责权利。

7、服务期限与合同款支付方式

皖西学院工程训练操作指导服务外包期限为1+1年（合同一年一签，合同到期前，采购人对企业的服务情况进行年度考核，考核指标见附件3《皖西学院工程训练操作指导及设备保养服务考核评分表》。分数达到80分及以上合格的，可以续签下一年合同；考核分数低于80分的，不再续签合同；企业对考核结果有异议，可提请第三方复核)。（考核内容主要为外派人员履职情况）。

合同签订后，向乙方预付合同价款的50%，乙方须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类金融机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），保函可以电子保函形式提交。预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后支付。验收合格后，乙方提供合同、验收报告、发票原件等材料，经甲方财务部门审核后，向乙方支付合同余款。

8、报价

供应商须根据以上内容和要求对为期一年的服务进行总体报价。

附件1：

指导要求：

1、车削训练：

应知：（1）车床型号、规格及加工范围；（2）车床的组成及其作用和传动系统；（3）车刀常用材料及车刀三面、二刃的作用；（4）车床常用的工件装夹方法及装夹附件的结构及用途，掌握轴类、盘套类零件装夹方法的特点；（5）车削端面、内外圈、锥面、螺纹、切槽、滚花的方法及刀具；（6）了解车削加工安全技术及简单经济分析。

应会：（1）能够按照车削教学的要求，完成棒材的二次切割加工；（2）能独立完成一般轴类、盘套类、螺纹零件的车削加工；（3）能用三爪卡盘、四爪卡盘正确的装夹零件；（4）能正确使用内、外卡钳、游标卡尺、千分尺等量具对零件进行测量。（5）制作锤杆：①入门指导；②钻中心孔；③滚花；④车套螺纹大径；⑤车锥面、圆弧槽；⑥套螺纹；⑦车半球面；⑧检查质量。

2、焊接训练：

应知：（1）焊接的种类、特点及应用范围；（2）焊条弧焊机的种类、结构、安全操作方法及电流调整；（3）电焊条的组成及作用，了解酸性焊条和碱性焊条的性能特点和选用；（4）焊接规范的选择和操作要领；（5）焊接工艺对焊件结构的要求；（6）常用焊接接头型式和坡口型式，各种空间位置的焊接特点；（7）气焊和气割所用设备的组成及作用，气焊火焰的种类和应用；（8）焊接生产安全技术。

应会：（1）掌握焊条电弧焊的平焊操作方法，并能焊出较整齐的焊缝；（2）初步了解气割、气焊的操作要领；（3）能够分辨电焊表面可见缺陷（未焊透、气孔、裂纹、夹渣、咬边、变形等）。（4）平焊操作：①焊接原理；②对焊的基本操作。

3、钳工训练

应知：（1）钳工在机械制造和修配工作中的作用；（2）掌握划线、锯削、锉削、钻孔、攻丝、套丝的方法和应用，以及所用工具、量具的结构、用途和使用方法。（3）了解公差配合的基本概念以及机械部件装配的基本知识；（4）钻床的种类及组成、运动和用途，了解钻孔和扩孔的加工精度、表面粗糙度及加工刀具的结构特点；（5）钳工生产安全技术。

应会：（1）掌握钳工常用工具、量具的使用方法，掌握钳工常用加工技能；（2）独立完成四方钢料毛坯制作成錾口锤的操作：①入门指导：钳工工艺范围、应用及安全技术，虎钳的结构及各种工具的作用；②锯长方形金属体；③锉斜面、倒角；④锉圆弧；⑤钻孔、攻螺纹；⑥综合作业。

4、铣削训练：

应知：（1）了解铣削加工的工艺过程、特点和应用；（2）了解万能升降台铣床的组成、运动和用途，了解铣床常用的刀具和附件。熟悉铣床主要附件的结构与使用方法；（3）了解铣削的加工基本方法及简单分度铣削操作；（4）了解铣削加工方法能达到的尺寸精度、粗糙度Ra值的范围及其测量方法；（5）了解铣削加工安全技术及简单经济分析。

应会：（1）能进行简单的铣削加工；（2）能对铣床加工件进行初步的工艺分析。

5、刨削训练：

应知：（1）了解刨削加工的工艺过程、特点和应用；（2）了解牛头刨床的组成、运动和用途，了解刨床常用的刀具和附件。熟悉刨床主要附件的结构与使用方法；（3）了解刨削的加工基本方法；（4）了解刨削加工方法能达到的尺寸精度、粗糙度Ra值的范围及其测量方法；（5）了解刨削加工安全技术及简单经济分析。

应会：（1）能进行简单的刨削加工；（2）能对刨床加工件进行初步的工艺分析。

6、数控车削训练

应知：（1）数控车床的工作原理、组成、特点及应用；（2）常用刀具的用途及对刀方法；（3）数控车床操作系统的种类及程序格式与代码；（4）数控车精度的控制方法；（5）数控车床编程原理，掌握程序输入方法；（6）数控加工与传统加工的区别与联系；（7）数控车削生产安全技术。

应会：（1）掌握工件的正确安装方法；（2）掌握数控车对刀操作要领；（3）掌握数控车床手动输入程序的方法。（4）掌握程序在机床空运行状态的过程模拟；（5）掌握数控车床的操作与测量方法，通过手动输入程序加工轴类或盘类零件；（6）能够使用虚拟仿真机完成数控车削模拟教学。

7、数控铣削训练

应知：（1）数控铣床的工作原理、组成、特点及应用；（2）常用刀具的用途及对刀方法；（3）数控铣床操作系统的种类及程序格式与代码；（4）数控铣精度的控制方法；（5）数控铣床编程原理，掌握程序输入方法；（6）数控加工与传统加工的区别与联系；（7）数控铣削生产安全技术。

应会：（1）掌握工件的正确安装方法；（2）掌握数控铣对刀操作要领；（3）掌握数控铣床手动输入程序的方法。（4）掌握程序在机床空运行状态的过程模拟；（5）掌握数控铣床的操作与测量方法，通过手动输入程序加工零件；（6）能够使用虚拟仿真机完成数控铣削模拟教学。

附件2：主要设备保养服务要求（具体设备投标前自行查勘）

1.设备名称：车床

| 保养级别 | 保 养 内 容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1清洗机床外表及死角，拆洗各罩盖 2检查油箱油量油质，冷却液 3给挂轮添加黄油 4检查床头箱皮带轮皮带 5调整拖板塞铁间隙 6检查电机及配电箱，清扫其内外灰尘 | 1保证内外清洁，无锈蚀无黄斑漆见本色，铁见光 2油量足油质好，冷却液满足使用要求 3保证齿轮润滑 4保证皮带满足使用要求，松紧合适 5保证间隙精度 6保证无积尘，干净整洁 | 每月一次 |
| 二级保养 | 1检查更换油箱内润滑油，清洗油箱中的齿轮轴套，检查齿轮啮合间隙 2检查油泵出油 3检查并清洗油绳油毡及滤油器 4清洗冷却液箱，换冷却液 5检查并更换必要的磨损件 6检查丝杠，螺母间隙 7电机和电器箱清理除尘，检查线路，紧固接头 | 1保证油质清洁和齿轮精度 2油表显示正常 3保证油路通畅 4保证冷却液清洁和冷却效果 5保证零部件使用正常 6保证间隙配合正常 7电机和电控线路正常 | 每半年一次 |

2.设备名称：铣床

| 保养级别 | 保 养 内 容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1清洗床身及表面各死角无油污；清除导轨毛刺 2检查主轴箱润滑，油面高度，油质润滑 3调整镶条间隙；调整压条间隙 4检查手动润滑装置， 疏通油路 5检查线路触电，清洁灰尘 | 1保证清洁，无锈蚀无黄斑漆见本色，铁见光；确保导轨平滑； 2油量够油质好，润滑良好 3保证间隙合适 4保证润滑良好，油路畅通 5保证线路触电良好，干净清洁 | 每月一次 |
| 二级保养 | 1检查铣床表面，导轨 2检查丝杠及螺母间隙并进行调整 3检查液压系统；清洗液压箱，更换新油，清洗油泵 4调整伞齿轮啮合间隙 5更换磨损件 6检查电器柜电器 | 1保证表面清洁，导轨平滑 2保证间隙合适 3保证油质良好，油路畅通 4保证正常啮合 5保证零部件正常使用 6保证各触点良好 | 每半年一次 |

3.设备名称：刨床

| 保养级别 | 保 养 内 容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1清洁机床及各部 2检查螺母，操作手柄 3检查清洗油孔 4检查清洁配电柜电动机线路 | 1清洁机床外表，保持内外清洁，无锈蚀；清洁滑轨导轨及升降丝杠 2保证螺母坚固，手柄灵活操作 3保证油路畅通 4保证电器系统无积尘，干净整洁 | 每月一次 |
| 二级保养 | 1检查更换油箱内润滑油，清洗油箱中的齿轮轴套，检查齿轮啮合间隙 2检查油泵出油 3检查并清洗油绳油毡及滤油器 4清洗油箱中的齿轮，轴套调整齿间隙，检查油量 5检查自动润滑系统工作状态油量 6更换磨损件 7电机和电器箱清理除尘，更换老化破损线路，紧固接头 | 1保证油质清洁和齿轮精度 2油表显示正常 3保证油路通畅 4保证油质清洁和齿合精度 5油路通畅 6保证零部件正常使用 7电机和电控线路正常 | 每半年一次 |

4.设备名称：磨床

| 保养级别 | 保 养 内 容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1清理并擦拭机床外表 2检查冷却液是否异味变质 3检查所有滑动面的出油情况 4清洁机床内外各部，加注各部润滑油 5检查冷却液滤网及冷却液 6检查并调整压力阀的压力，检查各液压手柄和导轨是否灵活 7检测磨头主轴精度 8检查更换易损件 9检查电机及各电器线路的清洁情况 | 1保证清洁，无锈蚀无黄斑漆见本色，铁见光 2保证冷却液不变质，使用正常 3保证滑动面润滑 4保证机床清洁，机床各部润滑良好 5保证滤网不破漏，冷却液不变质 6压力正常，手柄导轨操作灵活 7保证调整在规定值内 8确保各易损件正常使用 9保证无粉尘，干净整洁 | 每月一次 |
| 二级保养 | 1检查清洗油箱，更换液压油 2检查并清洗冷却液箱，换冷却液 3检查并清洗过滤网和各种液压阀 4检查油泵及各管线接头，检查并调整进给机构丝杆螺母间隙 5电机和电器箱清理除尘，更换老化破损线路，紧固接头 | 1保证油质良好，油路畅通 2保证冷却液清洁和冷却效果 3保证过滤网清洁，各阀门正常工作 4保证油泵油压，各管线接头连接畅通，丝杠螺母间隙合适 5电机和电控线路正常 | 每半年一次 |

5.设备名称：钻床

| 保养级别 | 保 养 内 容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1机床表面以及传动部分检查 2油泵（电机）及润滑部分检查 3电器部分检查 | 1表面无油污渍，传动灵活可靠 2传动灵活可靠 3表面清洁，不漏电 4各接触点接触良好 | 每月一次 |
| 二级保养 | 1检查油标是否缺油，油箱清洗，更换液压油，添加润滑脂（非液压系统传动例外） 2电机，电气线路检查 | 1油箱油量达到油标，各运动部分润滑良好，更换易损件（非液压系统传动例外） 2电线不老化，接线牢固，电机轴承运转良好，无杂音，更换易损和受损件 | 每半年一次 |

6.设备名称：线切割

| 保养级别 | 保 养 内 容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1清洁床身及表面 2系统润滑 3运丝筒加注润滑脂 | 1清洁床身及死角，做到无锈蚀无黄斑，漆见本色，铁见光 2确保工作台部位，运丝部位及其他滚珠轴承和电机轴承的润滑 3保证运丝筒的润滑良好 | 每月一次 |
| 二级保养 | 检查磨损件 检查电器元件 3检测运丝机构的机械精度 | 1保证设备正常运行 2确保无过热漏电现象，电气系统正常 3保证运丝桶的几何精度 | 每半年一次 |

7.设备名称：锯床

| 保养级别 | 保 养 内 容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 清洁床身及表面 各润滑部位添加顺滑油 各电器及电控线路清洁检查 | 保证机床外表清洁，保持无锈蚀无黄斑，漆见本色铁见光 检查各润滑油油标，满足油标要求，保证各润滑部位运动顺畅 清洗电动箱，电动机，保持电器装置清洁完好 | 每月一次 |
| 二级保养 | 传动装置检查 锯片情况 水泵检查 | 1检查锯床运转情况，检查齿轮箱齿轮及带轮磨损情况，判断是否需更换 2检查锯切情况，决定是否更换锯带，决定是否调整或更换导锯滚珠轴承 3调整水泵情况，决定是否更换 | 每半年一次 |

8.设备名称：电焊机

| 保养等级 | 保养内容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1 运转 2清洁卫生 3焊钳和焊丝 4电器开关 5紧固连接件 6电缆线 | 1 由操作者进行，运转500小时 2清洁设备的外部卫生 3检查电焊机的焊钳和焊丝 4检查电焊机的电器开关 5紧固连接件 6检修电焊机的电缆线是否完好； | 每月一次 |
| 二级保养 | 1运转。 2检修风扇，清洁。 3检修控制开关。 | 1以维修电工维修钳工为主，操作者配合，运转3000小时进行。 2检修电焊机的风扇，并清洁其内部。 3检修电焊机的控制开关。 | 每半年一次 |

9.设备名称：空压机

| 保养等级 | 保养内容 | 保 养 标 准 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 1油位检查 | 油位应在油窗1/2 | 每月一次 |
|  | 2检查压力表读数 | 启停压力是否正常 |  |
|  | 3检查压力控制器 | 动作是否准确灵敏 |  |
|  | 4清洁空压机及工作环境 | 影响进气质量 |  |
|  | 5主管路排污 | 防止压缩空气和油蒸汽污染而引起爆燃 |  |
|  | 6应将储气罐内的冷凝水，排放二至三次（视环境湿度和温度可适当调整） |  |  |
|  | 7更换润滑油 | 将曲轴箱内润滑油放净 |  |
| 二级保养 | 1放空系统清洗检查 | 电磁阀动作是否灵敏 | 每半年一次 |
|  | 2清洗电磁阀前铜基烧结过滤片 | 电磁阀动作是否灵敏 |  |
|  | 3清洗滤清器滤芯 | 环境如恶劣可适时更换 |  |
|  | 4清洗各级气阀，清除积碳 | 如损坏严重可更换 |  |
|  | 5清洗检查冷却系统 | 堵塞严重应进行清理或更换 |  |
|  | 6对各运机构进行检查 | 调整其相互配合间隙 |  |
|  | 7三角皮带是否过松 | 调整中心距或更换 |  |
|  | 8更换压缩机油 | 将曲轴箱内润滑油尽可能许将，并控干净内壁 |  |
|  | 9校核压力表 |  |  |
|  | 10检查压和控制器动作值 |  |  |
|  | 11严格按照国家劳动部门有关规定到当地劳动局校核储气罐，安全阀性能 | 在最高压力值时及时打开 |  |
|  | 12检查管道是否漏气通道堵塞 | 清洗或更换 |  |
|  | 13严格按照国家低压电器安装使用标准进行检测电机电器等绝缘电阻值大于2MQ |  |  |
|  | 14更换吸气过滤器芯 |  |  |
|  | 15清洗外部储气罐内腔 |  |  |

10.设备名称：数控车床

|  | 保养内容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 外保养 | 1清洗机床外表面及各罩壳，保持内外清洁，无锈蚀，无黄袍。 2清洗导轨面，检查并修光毛刺。 3清洗长丝杆光杆操作杆。要求清洁无油污。 4补齐紧固螺钉螺母手球手柄等机件，保持机床整齐。 5清洗机床附件，做到清洁整齐防锈。 | 每月一次 |
|  | 车头箱 | 1清洗滤油器。 2检查主轴螺母有无松动，定位螺钉调整适宜。 3检查调整摩擦片间隙及制动器。4检查传动齿轮有无错位和松动。 |  |
|  | 走刀箱挂轮架 | 1清洗各部位。2检查调整挂轮间隙。 3检查轴套，应无松动拉毛。 |  |
|  | 刀架 拖板 | 1拆洗刀架，调整中小拖板镶条间隙。 2拆洗调整中小拖板丝杆螺母间隙。 |  |
|  | 尾架 | 1拆洗丝杆套筒。 2检查修光套筒外表及锥孔毛刺伤痕。 3清洗调整刹紧机构。拆洗丝杆套筒。 |  |
|  | 润滑 | 1清洗油线油毡，保证油孔油路畅通。 2油质油量符合要求，油杯齐全，油标明亮。 |  |
|  | 冷却 | 1清洗冷却泵、过滤器、冷却槽、水管水阀，消除泄漏。 |  |
|  | 数控 | 1检查数控部分接头是否松动，清除积尘和油污。 |  |
|  | 电器 | 1清洗电动机电器箱。2检查各电器元件触点，要求性能良好，安全可靠。3检查紧固接零装置。 |  |
| 二级保养 | 车头箱 | 1清洗主轴箱。2检查传动系统，修复或更换磨损零件。3调整主轴轴向间隙。4清除主轴锥孔毛刺，以符合精度要求。 | 每半年一次 |
|  | 走刀箱挂轮架 | 1检查修复或更换磨损零件。 |  |
|  | 刀架、拖板 | 1拆洗刀架及拖板。2检查修复或更换磨损零件。 |  |
|  | 溜板箱 | 1清洗溜板箱。2调整开合螺母间隙。3检查修复或更换磨损零件。 |  |
|  | 尾架 | 1检查修复尾架套筒维度。2检查修复或更换磨损零件。 |  |
|  | 润滑 | 1清洗油池，更换润滑油。 |  |
|  | 电器 | 1拆洗电动机轴承。2检修整理电器箱，应符合设备完好标准要求。 |  |
|  | 精度 | 1校正机床水平，检查调整修复精度。2调整数控尺寸和实际尺寸的误差，调整电流电压在规定范围内。3精度符合设备完好标准要求。 |  |

11.设备名称：数控铣床

| 保养等级 | 保养内容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 外保养 | 1清洗机床外表面及各罩壳，保持内外清洁，无锈蚀，无黄袍。 2清洗导轨面，检查并修光毛刺。 3清洗长丝杆光杆操作杆。要求清洁无油污。 4补齐紧固螺钉螺母手球手柄等机件，保持机床整齐。 5清洗机床附件，做到清洁整齐防锈。 | 每月一次 |
|  | 主轴箱 | 1清洗滤油器。 2检查传动齿轮有无错位和松动。 |  |
|  | 工作台及升降台 | 1清洁，润滑良好。2清除导轨面毛刺。 3清洗调整工作台丝杆手柄及柱上镶条。 |  |
|  | 工作台变速箱 | 1清洁。2润滑良好。3清洗换油。4传动轴无窜动。 |  |
|  | 尾架 | 1拆洗丝杆套筒。 2检查修光套筒外表及锥孔毛刺伤痕。 3清洗调整刹紧机构。拆洗丝杆套筒。 |  |
|  | 润滑 | 1清洗油线油毡，保证油孔油路畅通。 2油质油量符合要求，油杯齐全，油标明亮。 |  |
|  | 冷却 | 1清洗冷却泵过滤器冷却槽水管水阀，消除泄漏。 |  |
|  | 数控 | 1检查数控部分接头是否松动，清除积尘和油污。 |  |
|  | 电器 | 1清洗电动机电器箱。2检查各电器元件触点，要求性能良好，安全可靠。3检查紧固接零装置。 |  |
| 二级保养 | 主轴箱 | 1更换磨损件。2检查调整离合器、丝杆、合令镶条压板松紧至合适。3检查主轴锥孔主轴拉刀冷却风扇存储电池皮带轮皮带外观。 | 每半年一次 |
|  | 工作及升降台 | 1调整夹条间隙。2调整螺母间隙。3对磨损件进行修理或更换。 |  |
|  | 工作台变速箱 | 1清洗换油。2更换磨损件。3检查各坐标限位开关减速开关零位开关机械保险机构调整丝杆螺母副的反向间隙，支撑与轴承是否损坏丝杆与托板连接是否良好。 |  |
|  | 尾架 | 1检查修复尾架套筒维度。2检查修复或更换磨损零件。 |  |
|  | 润滑 | 1各部油嘴导轨面线杆及其它润滑部位加注润滑油。 2检查主轴牙箱进给牙箱油位，并加油至标高位置。 3油内清洁，油路畅通，油毡有效，油标醒目。 4清洗油泵。5更换润滑油。 |  |
|  | 冷却 | 1清洗冷却液槽。2更换冷却液。 |  |
|  | 数控 | 1检查数控部分接头是否松动，清除积尘和油污。 |  |
|  | 电器 | 1清洗电动机电器箱。2检查各电器元件触点，要求性能良好，安全可靠。3检查紧固接零装置。 |  |
|  | 伺服电机 | 1检查轴承处的不正常声音，不正常的温升情况。 |  |
|  | 精度检查 | 1 X\Y\Z反向间隙检查。2机床精度失效检查。 3水平的校正。4机床数据的备份。5提出整改意见。 |  |
|  | 卡盘 | 1检查卡盘内是否有杂物。2回转油缸的漏油检查。 |  |
|  | 自动换刀装置 | 1换刀臂位置开关。2刀库原电开关。3数刀开关。 4打刀位置开关。5换刀臂及刀库的润滑加注。 |  |

12.设备名称：数控加工中心

| 保养等级 | 保养内容 | 保 养 标 准 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保养 | 外保养 | 1清洗机床内外表面，保持内外清洁，无锈蚀，无黄袍。 2清洗工作台面，检查并修光毛刺。 涂抹油层保护。 | 每月一次 |
|  | 主轴刀库 | 清洗刀库，刀把从主轴上拆卸另放，保持主轴自由状态。用干净软布清洁主轴内外，保持无尘清洁，主轴内并涂抹油层保护。 |  |
|  | 刀把，刀套 | 清洗各附件，做到清洁摆放整齐防锈。检查螺钉应无松动拉毛。 |  |
|  | 电脑 | 清洁各部位，线扎整齐，保持无尘。杀毒 |  |
|  | 电控箱 | 清洁电控箱。保持无尘，无锈蚀，无油污黄袍。 |  |
|  | 润滑油 | 检查油池油量，要求润滑机构性能良好，安全可靠。 |  |
|  | 冷却液 | 清洗消除泄漏堵塞。 |  |
|  | 工具箱台 | 清除积尘和油污。做到内外清洁摆放整齐工件防锈。 |  |
|  | 货架 | 清除积尘和油污。做到清洁整齐防锈。 |  |
| 二级保养 | 外保养 | 1清洗机床外表面及机床顶部各罩壳。保持内外清洁，无锈蚀，无黄袍。 2清洗工作台面，检查并修光毛刺。 涂抹油层保护。 | 每半年一次 |
|  | 主轴刀库 | 清洗刀库，刀把从主轴上拆卸另放，保持主轴自由状态。用干净软布清洁主轴内外，保持无尘清洁，主轴内并涂抹油层保护。 |  |
|  | 导轨护罩 | 导轨护罩，清洁导轨处堆积物，涂抹油层保护。检查限位器，要求性能良好，安全可靠。 |  |
|  | 刀把，刀套 | 清洗各附件，做到清洁摆放整齐防锈。检查螺钉应无松动拉毛。 |  |
|  | 电脑 | 清洁各部位，线扎整齐，保持无尘。更新升级杀毒软件。 |  |
|  | 电控箱 | 清洁电控箱。保持无尘，无锈蚀，无油污黄袍。清洗后门风扇过滤网。 |  |
|  | 润滑油 | 检查油池油量，要求润滑机构性能良好，安全可靠。 |  |
|  | 冷却液 | 清洗消除泄漏堵塞。 |  |
|  | 工具箱台 | 清除积尘和油污。做到内外清洁摆放整齐工件防锈。 |  |
|  | 货架 | 清除积尘和油污。做到清洁整齐防锈。 |  |

附件3：皖西学院工程训练操作指导及设备保养服务考核评分表

皖西学院工程训练操作指导及设备保养服务考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 评分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| １ | 操作指导履职情况（有无迟到早退、有无擅自离岗） | 20 |  |  |
| ２ | 操作指导技术水平 | 20 |  |  |
| ３ | 操作指导服务态度 | 15 |  |  |
| ４ | 批改实习报告是否及时，实习记录是否完整 | 10 |  |  |
| ５ | 保养是否遵守合同约定时间（响应时间及巡查频率） | 10 |  |  |
| ６ | 更换零配件清单是否真实详细 | 5 |  |  |
| ７ | 保养后现场环境是否清理整洁 | 10 |  |  |
| ８ | 保养纪录填写及时、详细 | 10 |  |  |
| 得分总计 |  | 100 |  |  |

三、报价要求

本项目报总价。此报价为完成本服务期限内的服务费用，采购人不另行支付。响应报价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。