## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行适当优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）方案或者配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。

2、投标人应自行踏勘项目现场，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项服务的费用。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；中标人必须确保整体通过采购人及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。

### 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，采购人向中标人支付合同总价款的30%；服务期限满且项目验收合格后，采购人向中标人支付合同总价款的70%。 备注：中标人需向采购人提供合法有效的增值税发票。 |
| 2 | 服务地点 | 上海至武汉段24个站点（详见《24个站点设备明细及空间需求》），具体位置由采购人指定。 |
| 3 | 服务期限 | 本项目服务期限自专用光频传递链路信道及信息回传专用通道全部开通之日起一年。 备注：投标人应充分考虑到项目实施过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。 |
| 4 | 服务要求 | 1、测试网络要求能够与国家广域量子保密通信网络互通，能够为下一阶段研究提供实验条件。 2、在服务期内，中标人应保证服务的质量，服务出现中断或故障，提供免费上门维修服务。中标人应在24小时内对采购人的运维服务要求做出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失（人为故意损毁或不可抗力因素导致的损坏除外）。 3、投标人应充分考虑到项目服务过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。 4、中标人应保证所提供服务的质量。如因中标人服务质量出现问题，中标人还应承担由此导致的其他经济损失。 |
| 5 | 备注 | 本项目所属行业为信息传输业。 |

### 二、服务需求

| 序号 | 服务名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专用光频传递链路信道服务 | 1、提供上海至武汉段全程2芯裸光纤或专用波长信道的1年期的使用服务，全程共24个站点（不包含中科大上海研究院站点进局引接光缆），站点明细见后附《24个站点设备明细及空间需求》； 2、相邻两站点间链路衰耗≤26dB； 3、光纤链路单位衰耗≤0.28dB/km； 4、全程提供1550.12nm附近2个以上波长，信道隔离度≥40dB； 5、链路信道不能经过光-电-光转换，采用波分复用器跳过OTN设备。 |
| 2 | 信息回传专用通道服务 | 1、提供24个站点的24条10M专用数据通道1年期的使用服务，站点明细见后附《24个站点设备明细及空间需求》； 2、通道带宽≥10Mbps； 3、通道时延≤50ms； 4、通道抖动≤5ms； 5、通道可用性≥99.9%。 |
| 3 | 实验机房资源服务 | 1、根据各站点设备部署清单，在服务期内提供上海至武汉段22个站点（不含中科院精密测量院和中科大上海研究院）机房资源（含供电），满足开展各项测试的实验条件； 2、机柜空间含供电：满足各站点实验设备部署要求，具体见后附《24个站点设备明细及空间需求》； 3、机房环境：18～30℃；相对湿度：35～65%；温度变化率＜10℃/h，不得结露； 4、供电：具备后备电源，满足实验设备功耗要求，具体见后附《24个站点设备明细及空间需求》。 |
| 4 | 集成服务 | 1、服务期内根据实验要求提供光纤频率传递分系统涉及的发射与接收设备、双向放大器以及抑制光纤链路噪声和漂移所需的链路噪声测试电子学设备的安装服务； 2、服务期内利用相位噪声及艾伦方差测试仪、手持式计数器等进行测试，在需要时部署并连接中继级联和净化等设备，以实现光学信号的高精度传递，提供全段落光频传递链路信道、信息回传专用通道的测试及优化，配合项目团队开展光钟比对实验与测试。 |

附：《24个站点设备明细及空间需求》。

| 站点 | 设备类型 | 设备数量（台） | 总计设备数量（台） | 单台设备尺寸（U） | 机柜所需尺寸（U） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中科大上海研究院 | 净化设备 | 1 | 3 | 25 | 35 |
|  | 发射设备 | 1 |  | 3 |  |
|  | 接收设备 | 1 |  | 3 |  |
| 上海2 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 昆山 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 苏州 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 无锡 | 双向放大器 | 2 | 4 | 1 | 17 |
|  | 中继级联设备 | 2 |  | 5 |  |
| 常州 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 丹阳 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 镇江 | 双向放大器 | 2 | 5 | 1 | 43 |
|  | 中继级联设备 | 2 |  | 5 |  |
|  | 净化设备 | 1 |  | 25 |  |
| 南京1 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 南京2 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 滁州 | 双向放大器 | 2 | 4 | 1 | 17 |
|  | 中继级联设备 | 2 |  | 5 |  |
| 大墅 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 合肥 | 双向放大器 | 2 | 5 | 1 | 43 |
|  | 中继级联设备 | 2 |  | 5 |  |
|  | 净化设备 | 1 |  | 25 |  |
| 舒城 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 桐城 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 安庆 | 双向放大器 | 2 | 4 | 1 | 17 |
|  | 中继级联设备 | 2 |  | 5 |  |
| 潜山 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 太湖 | 双向放大器 | 2 | 5 | 1 | 43 |
|  | 中继级联设备 | 2 |  | 5 |  |
|  | 净化设备 | 1 |  | 25 |  |
| 黄梅 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 大金 | 双向放大器 | 2 | 4 | 1 | 17 |
|  | 中继级联设备 | 2 |  | 5 |  |
| 黄石 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 鄂州 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 武汉1 | 双向放大器 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 中科院精密测量院（武汉） | 净化设备 | 1 | 3 | 25 | 35 |
|  | 发射设备 | 1 |  | 3 |  |
|  | 接收设备 | 1 |  | 3 |  |
|  |  | 67 | 67 | 194 | 342 |