## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后30日内，一次性支付合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 在接到比选人供货通知后7日内，将采购货物送达比选人指定场所 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起2年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、项目概述

安徽医科大学新医科中心（新校区）在2025年将新投入学术交流中心、音乐厅两个消防控制室，按照合肥市蜀山区消防安全委员会文件要求，学术交流中心、音乐厅两个消防控制室必须新建两个微型消防站。

三、建设依据

《消防头盔》XF44-2015；

《消防员灭火防护服》XF10-2014；

《消防员抢险救援防护服装》XF633-2006；

《消防手套》XF7-2004；

《消防用防坠落装备》XF494-2023；

《建筑火灾逃生避难器材第6部分：逃生绳》GB21976.6-2012；

《消防员灭火防护靴》XF6-2004；

《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》GB21976.7-2012；

《正压式消防空气呼吸器》XF124-2013；

《关于在全区重点单位推进微型消防站建设工作的通知》蜀消安委〔2016〕2号

四、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ● | 作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 作为基础指标，3项以上（包含3项）负偏离或未响应，将导致响应无效（采购需求前附表规定需要响应的内容不允许偏离）。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 1.符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求。用于抢险救援时头部保护，具备防尖锐物品冲击，耐热、耐穿透、耐燃烧、电绝缘、跌落、防腐蚀、防热辐射、反光、绝缘，轻便等性能。半盔式设计，有明显反光标志。面罩为浅色透明面罩。冲击吸收性能。 ●2.参选文件中提供第三方有权机构出具的有效的检验合格报告扫描件。 ●3.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书扫描件。 | 顶 | 12 |
| 2 | 消防员灭火防火服 | 1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层及舒适层构成。 ●2.参选文件中提供有效期内国家消防装备质量检测检验中心的检验合格报告扫描件。 ●3.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书扫描件。 | 套 | 12 |
| 3 | 应急救援服 | 1.符合XF 633-2006《抢险救援防护服装》标准规定要求。外层采用原液染色芳纶纤维外层面料，中间层为防水透气层，内层为舒适层。颜色为橘红色； 阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度经、纬向≤40mm，且无熔融、滴落现象；断裂强力：经向、纬向≥820N；撕破强力：经向≥210N；外层接缝断裂强力：径向、纬向≥700N；耐洗沾色、耐水摩擦及光色牢度≥4级；防静电性能：上衣、下裤小于等于0.1uC；热稳定性能：收缩率≤1.5%，表面无明显变化。 | 套 | 12 |
| 4 | 消防手套 | 1.符合XF 7-2004《消防手套》标准要求。由外层、防水层、隔热层、衬里组成。 ●2.参选文件中提供第三方有权机构出具的有效的检验合格报告扫描件。 ●3.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书扫描件。 | 副 | 12 |
| 5 | 消防安全腰带 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准要求。用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 ●2.参选文件中提供第三方有权机构出具的有效的检验合格报告扫描件。 ●3.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书扫描件。 | 条 | 12 |
| 6 | 消防轻型安全绳 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准要求；长度：20米；直径：10.0mm；破断强度>10kn； ●2.参选文件中提供有效期内国家消防装备质量检测检验中心的检验合格报告。 ●3.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书。 | 条 | 12 |
| 7 | 消防员灭火防护靴 | 1.符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的标准要求。金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象。帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底。 ●2.参选文件中提供第三方有权机构出具的有效的检验合格报告扫描件。 ●3.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书扫描件。 | 双 | 12 |
| 8 | 强光照明灯 | 1.电池额定电压：≥3.7V； 2.电池额定容量：≥1.9Ah； 3.电池电池使用寿命≥1000次； 4.LED光源额定功率：≥3W； 5.LED光源平均使用寿命：≥100000H； 6.LED光源强光连续工作时间≥5H； 7.LED光源工作光连续工作时间≥10H； 8.防护等级：IP66； 9.安装在消防头盔上使用。 | 个 | 8 |
| 9 | 消防斧 | 材质：优质碳钢； 厚度：不低于1.0cm。 | 把 | 4 |
| 10 | 过滤式综合防毒面具 | 1.符合GB21976.7-2012标准；佩戴质量（ｇ）：≤100g；过烟效率：>95%；漏气系数：>5%；油雾透过系数：<5%；防氰化氢：>30min；防一氧化碳：>30min。 ●2.参选文件中提供第三方有权机构出具的有效的检验合格报告扫描件。 ●3.参选文件中提供有效期内3C认证证书扫描件。 | 个 | 20 |
| 11 | 手提式ABC干粉灭火器（大于4公斤） | 规格型号:MFZ/ABC5 1.灭火级别:2A55B； 2.喷射距离（m）:≥3.5m； 3.喷射时间（s）:≥9s； 4.灭火种类:A、B、C类 | 具 | 20 |
| 12 | 铁铤 | 材质：碳钢6寸直头（大） | 把 | 4 |
| 13 | 绝缘剪断钳 | 采用绝缘材料制成! 耐高压至少达5000V。产品质量符合国家消防行业标准。 | 把 | 4 |
| 14 | 对讲机 | 距离：3-5公里；频道数量：≥128；静音码：CTCSS/DCS； 频率范围：400-480MHZ；背景照明：有；电源不小于2500毫安时；功率不大于5W，通讯距离远；音质清晰，续航能力强。 | 台 | 16 |
| 15 | 消防水带 | 消防水带规格：SN65型，25米。 1.内径：≥63.5mm； 2.爆破压力（Mpa）：≥2.4； 3.直径膨胀率（%）：≤5； 4.接口在1.5倍公称压力水压下不出现可见裂缝； 5.在0.3MPa水压下，不发生泄漏； 6.操作力作/N*m：1.7； 7.老化更换，收放到位。 ●10.参选文件中提供第三方有权机构出具的有效的检验合格报告扫描件。 ●11.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书。 消防接口规格：KD65 1.执行标准： GB12514 2-20062。 2.基本尺寸：d 63.5 D 111 D1 98 D2 76 m12 3.N 5.5±0.09 L≥82.5 L1 55 消防水枪规格：：QZ3 5/7.5 1.流量（L/S)≥7.5； 2.射程（m)≥28; 3.喷射压力(Mpa)≥0.35 ; 4.操作力矩（N.m)≦15。 | 盘 | 12 |
| 16 | 器材放置架 | 红色钢制箱体 1.规格型号：≥1.6ｍ*1.2ｍ*0.38m； 2.装备柜箱：双开门箱； 3.颜色：红色； 4.钢制； 5.钢板厚度≥1.0mm。 | 组 | 4 |
| 17 | 正压式空气呼吸器 | 1.符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》的标准要求; 2.气瓶容积：6.8L， 3.瞬间最大供气量：500L/min， 4.使用时间:68min,报警压力:5.5±0.5Mpa, 5.气瓶瓶体上印有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力； 公称工作压力；重量；生产日期；检验周期；使用年限； 产品标准号等相关参数； ●6.参选文件中提供第三方有权机构出具的有效的检验合格报告扫描件。 ●7.参选文件中提供有效期内CCCF认证证书。 | 个 | 22 |
| 18 | 微型消防站组织机构, 处置流程标牌 | 尺寸：≥600mm*800mm,厚度≥5mm，铝合金边框开启式，冷裱板，哑膜。含安装上墙。 | 块 | 16 |

注：产品质量必须有国家消防管理部门规定认可，并达到有关标准，凡发现三无产品或以次充好、质量达不到要求的产品一律拒收、退货，责任自负。

五、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。