阜阳师范大学中长期贷款项目——2025年度电子基础实验信息化平台系统第2包项目需求书

一、需求概况

| 项目名称 | 阜阳师范大学中长期贷款项目——2025年度电子基础实验信息化平台系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 项目预算 | 307.20万元 |
| 项目概况 | 阜阳师范大学中长期贷款项目——2025年度电子基础实验信息化平台系统 |
| 项目是否分包 分包预算 | 共分2个包，具体包别内容如下： 第1包：电路分析基础、数字电子技术基础和高平电子技术基础实验信息化平台系统，采购预算：180.60万元，最高限价：180.60万元； 第2包：模拟电子技术基础实验信息化平台系统，采购预算：126.60万元，最高限价：126.60万元； |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第三项之规定，为非专门面向中小企业采购项目。 具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，可能影响政府采购目标实现。如对此项内容有疑问，可通过书面方式进行质疑。 3.本项目的特定资格要求： （1）无 （2）投标人不得存在以下不良信用记录情形之一： ①投标人被人民法院列入失信被执行人名单的； ②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； ③投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清项目合同全款。 |
| 供货及安装地点 | 阜阳师范大学校园内，采购人指定地点。 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 第1包：合同签订后60日内，供应商完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。 第2包：合同签订后60日内，供应商完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。 |
| 免费质保期 | 本项目免费质量保证期为验收合格之日起，不低于3年。（货物需求另有规定的，以货物需求为准）。 |
| 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |

二、采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

## 第2包：模拟电子技术基础实验信息化平台系统

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清项目合同全款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学校园内，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60日内，供应商完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 本项目免费质量保证期为验收合格之日起，不低于3年。（货物需求另有规定的，以货物需求为准）。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 实质性响应项 | ★ | 实质性响应项，不允许偏离，否则投标无效。 |
| 重要指标项 | █ | 作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，5项以上（不含5项）不满足或未响应，将导致投标无效。 |

6789 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。

（二）货物需求表

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲模拟电子技术实验系统 | 一、系统功能需求 1.每一个板卡上都贴有射频标签，标签内存储该板卡所对应的唯一ID和板卡类型； 2.学生在取用的时候系统能够自动扫描射频标签，实时记录学生取用时间、板卡类型等； 3.电路实验板能够存入智能实验舱，板卡规格一致，实现任意实验板卡之间的替换、也能实现实验板与任一管理舱的储存管理； 4.实验系统为实验室一体化规划，对实验产品的存储、保管统一设计，配备有智能实验舱。实验结束后，按要求把实验物品放置到统一的规划位置，便于检查也使实验室整洁化。 二、硬件参数需求 1.尺寸：约等于180×120×20mm，能够存入实验室现有智能实验板管理舱，需要与实验室现有板卡保持一致； 2.实验系统采用模块化设计，重要知识点电路开放，电路形式、元件选取、数值大小均需要学生自行设计。电路元件采用直插元件，电阻、电感、电容采用100V以上耐压直插元件，提高产品的整体牢固性，设备不易损坏。 ★三、实验板功能指标 模块一、晶体管共射极单管放大电路： 1.有1：100，1：1000比例的输入信号接口，便于对5mV等小信号和毫伏表的观测； 2.输入、输出支路需与主电路断连处理便于对输入输出的阻抗的测量； 3.电源支路断连处理，便于对电流的测量。 4.射极电压应能调节到0.2V，以保证实验的完整性。 5.可完成的实验： 实验一、常用电子元件测试实验； 实验二、晶体管共射极放大器实验； 实验三、晶体管共集电极放大器实验 设计型； 模块二、直流稳压电源电路 1.全开放型设计，只提供独立的元件，实验由学生设计完成。AC220V输入端口（注意保护）、变压器部件、整流桥部件、7812、7912独立部件、独立1N4007二极管四个、20欧姆电阻二个、220uF\470uF\100uF电解电容各一个、120欧姆、240、20欧姆电阻各一个； 2.其它器件放置合理，方便使用； 3.可完成的实验： 实验四 直流稳压电源实验 设计型； 模块三、差分放大器电路 1.输入回路、负载回路开放型设计； 2.多圈精密可调电阻； 3.留有电源输入开关； 4.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量； 5.可完成的实验： 实验五、差分放大器实验 模块四、OTL分立件功率放大器电路 1.可调电位器，易于更换； 2.支路测试点设置合理，便于测量； 3.留有电源输入端子孔，带有防反接功能； 4.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量； OTL集成功率放大器电路： 1.可调电位器，易于更换； 2.支路测试点设置合理，便于测量； 3.留有电源输入端子孔，带有防反接功能； 4.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量； 喇叭音响电路： 1、8欧外置喇叭； 2.输入、输出回路开放； 可完成的实验 实验六、OTL集成功率放大器实验 实验七、OTL分立功率放大器实验 《RC振荡器 负反馈放大器 波形发生器》 模块五、负反馈放大器、波形发生器电路 晶体管两级负反馈放大电路： 1.晶体管两级放大器电路Q1放大器、Q2放大器，中间级联； 2.负反馈支路开放设计，由学生连接接入或断开； 3.电源支路带有功能开关，方便支路电阻测量； 4.可完成的实验： 实验八、晶体管两级放大器实验 实验九、晶体管两级负反馈放大器实验 实验十、方波、三角波发生器 实验 模块六、集成运算放大器开发板 1.此模块中的电路为开放式电路由学生自行设计电路和选择参数； 2.此模块为全开放型设计，运放使用LM324四运放芯片，只留出管脚，电源输入端口有保护功能； 3.独立电阻、电容、二极管共计22个； 4.独立电位器3个； 5.此模块可开设实验 实验十一、 积分、微分运算实验设计 实验十二 、比例放大、加减法、比较器运算实验 设计 四、实验内容 实验一常用电子元件测试实验 实验二晶体管共射极放大器实验 实验三晶体管共集电极放大器实验 设计型 实验四 直流稳压电源实验 设计型 实验五OTL集成功率放大器实验 实验六OTL分立功率放大器实验 实验七 差分放大器实验 实验八 晶体管两级放大器实验 实验九 晶体管两级负反馈放大器实验 实验十 三角波 方波发生器实验 实验十一 积分、微分运算实验 设计 实验十二 比例放大、加减法、比较器运算实验设计 五、实验教学全过程精细化管理平台 5.1基础管理模块 5.1.1基本框架 （1）架构：采用B/S（Browser/Server）架构，系统前台界面兼容Edge、Chrome等主流浏览器； （2）能够支持目前通用的各类操作系统环境，包括Windows、Linux等主流操作系统；采用SQL Server数据库，可安装运行于Linux等操作系统； （3）系统应具有良好的开放性、兼容性和扩展性；具有水平及垂直扩展能力，以便在系统需要支持更多用户时可以通过对硬件的扩展达到要求，同时新增功能时降低对已有系统的修改需求； （4）系统最大并发登录用户数为2000；在并发登录用户数为2000时，在客户端网络通畅的情况下，普通页面跳转的系统响应时间小于3秒； （5）安全性：可以防止任何通过网络进行的非授权访问，能够有效防止木马、病毒或其他人员以移动设备为中介对数据平台进行的侵入、数据盗取或篡改等行为； （6）可靠性：系统不间断工作、无故障率需达到99%以上，系统年平均故障时间不超过10小时，连续故障时间不超过4小时；后台批处理、服务器维护操作应该在晚间或者系统不繁忙时进行，服务期维护需在2小时内完成； （7）可维护性：修复问题（非功能变更）的平均修复时长需小于2人一周； （8）易用性：界面设计应该方便用户操作，有丰富的文字、图形等提示； （9）可审计性：业务数据必须保证非人工处理情况下，不被系统删除；提供接口，以支持各类运行状态数据的上报和获取； （10）允许同一个用户在多个终端（PC、移动端）登录。 5.1.2管理员管理 （1）支持移动端和PC端通过网页浏览器登录系统； （2）提供管理员、普通老师、学生三种不同的登录身份； （3）用户登录方式支持手机号密码、校园卡等方式登录； （4）支持老师重置学生的初始密码； （5）登录相应的账号后按照身份访问各自的终端：学生端和老师端，完成身份对应的工作； （6）允许同一个用户在多个终端（PC、移动端）同时进行登录。 ★5.1.3管理员权限 （1）管理员可以增删改查自定义角色，并且配置角色所拥有的功能； （2）管理员定义的角色覆盖的模块至少包含但不限于：课程教学、资产借还、开放预约、双创竞赛、在线考试、数据中心、远程控制等模块； （3）管理员定义的角色至少包含但不限于资产管理员、场地负责人、排课管理员等角色； （4）管理员可以给普通老师分配不同角色，分配角色后的普通老师可以完成角色对应的功能； （5）管理员可以对分配之后的角色增删改查功能权限。 5.1.4后台管理模块 （1）支持管理员增删改院系数据，院系名称支持英文名称； （2）支持管理员增删改学期数据，系统依据设定的学期开始日期和结束日期自动生成教学周；学期类型支持寒假、暑假的日期设置； （3）支持老师增删改班级数据，班级类型支持教学班及行政班； 支持老师将班级里的学生转移至其他班级；支持老师将班级里的学生列入黑名单，黑名单的学生不能够使用老师设置的模块功能； （4）支持管理员增删改节次数据，可设置节次的开始时间和结束时间，支持设置节次的等效学时； （5）支持老师增删改场地数据，设置的内容至少包括：场地名称、所属院系、负责人、楼宇名称、门牌号、备注等，场地名称支持英文名称； （6）支持管理员编辑系统配置数据，自定义系统名称、主题颜色以及系统Logo； █（7）支持管理员设置信用积分，可以修改信用积分最低允许分，支持设置对应使用模块的积分增减策略：加分项的设置、减分项的设置；学生端在用户资料中实时显示该用户的信用积分。（提供系统针对于该功能点的截图） 5.1.5资源管理 （1）资源管理模块提供统一入口管理老师上传至系统的视频、文档等文件； （2）支持将本地视频文件和文档文件上传至资源模块，同时记录上传文件的时间和文件的大小；可直接删除上传的视频文件和文档文件； （3）视频文件至少支持MP4、MOV等格式、文档文件至少支持DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX等格式。 5.2课程系统管理模块 对实验教学进行课前预习、课中实验、课后实验报告提交与批改。ai助教，课前预习支持学生端视频和文档的学习，对学习结果进行考核。课中实验支持学生端自主实验、AI辅导，实验仪器数据校验等，支持老师端按教学实验报告自主创建，支持上传视频、文档、图片，课件等内容，支持仪器校验的数据开关，支持课堂互动讨论等。课后支持学生实验报告提交，支持老师端对实验报告的自动批改，自动跳转，痕迹批改，自动生成实验报告等。 5.2.1 AI课程导入（通过云端部署实现） （1）系统支持AI导入实验讲义功能，老师上传本地文件后，系统通过AI功能对文件进行自动识别、编辑，生成符合验证型实验课程中的实验讲义；本地文件支持的文件格式为PDF文件； （2）AI导入的实验讲义内容自动识别功能，自动生成类目； （3）AI导入的实验讲义无需手动编辑实验讲义内容，系统会自动识别并按照实验讲义章节分别导入； （4）AI导入的实验讲义能够自动识别本地文件中的公式、文字、图片、表格； （5）AI导入的实验讲义能够自动识别图片中的公式和自动识别手写的公式；自动将图片中的公式转换为LaTeX文本公式；支持用户手动修改转换后的LaTeX公式； （6）AI导入的实验讲义提供实时预览功能，以便用户在编辑公式过程中查看编辑的效果； （7）AI导入的实验讲义支持对本地文件中图片的导入，支持以下格式：jpeg，jpg，jpe，png，bmp，dib，jp2，webp，pbm，pgm，ppm，pxm，pnm，pfm，sr，ras，tiff，tif，exr，hdr，pic； （8）AI导入的实验讲义支持导入的公式包括不限于偏微分方程、多重积分、梯度、散度、旋度、卷积等高等运算、方程组、化学公式、物理公式，导入的公式可修改和编辑； （9）AI导入的实验讲义支持表格的导入，导入的表格与本地文件中的表格内容保持一致，导入后可修改表格内容； ★5.2.2课程管理 （1）支持老师增删改验证型实验课程； （2）支持老师将课程协同给其他老师一起开发某个课程内容，协同后被协同人和协同人对协同课程拥有同样的编辑权限； （3）支持老师将课程分享给其他老师，课程分享给其他老师后，被分享者拥有该课程的编辑权限，编辑课程时不会影响课程分享者的课程内容； （4）支持老师复制课程，复制后在该账户下创建课程内容的副本； （5）支持在课程中增删改实验项目，支持对实验项目重命名、排序、下架、复制等功能； █（6）支持在实验项目中添加教学资源，支持的教学资源至少包括：文章、视频、文档、预习考核、实验讲义、实验报告、实验FAQ、测验、作业、讨论等；支持对教学资源的排序、重命名、下架、复制等功能； （7）上传至实验项目中的视频文件教学资源支持统计功能，统计的数据至少包括：视频时长、学生观看时长、学生累计观看时长、学生当前观看进度、完成度、学生观看次数、学生最近访问时间等；以上统计数据用柱状图、饼图等方式直观显示； （8）上传至实验项目中的预习考核教学资源支持统计功能，统计的数据至少包括：总题数、正确题数、错误题数、正确率、完成时间等；以上统计数据用柱状图、饼图等方式直观显示； （9）上传至实验项目中的预习测验教学资源支持老师配置提交截止时间，截止时间后学生将不能再提交预习测验； █（10）上传至实验项目中的实验FAQ教学资源支持老师将学生所遇到的常见问题及解决办法保存，学生遇到问题后可以在实验FAQ内进行搜索并自行解决，系统支持按照搜索量进行排序；（提供系统针对于该功能点的截图） （11）上传至实验项目中的实验讲义教学资源支持老师配置是否审核实验数据，支持在正式提交实验讲义前老师对实验数据提前审核，老师可在线查看学生已提交的测量数据，并反馈结果：审核通过或者拒绝，拒绝时老师可添加拒绝理由，学生在学生端也可实时查看到老师写的理由； （12）上传至实验项目中的实验讲义教学资源支持老师配置预习测验完成后才能够进入实验讲义，未完成预习测验的学生将不能够打开实验讲义； （13）上传至实验项目中的实验讲义教学资源支持老师配置学生是否立即可见分数，如设置为允许，老师提交成绩后，学生可立即查看到自己的分数，否则由老师统计推送成绩； （14）上传至实验项目中的实验讲义教学资源支持老师配置学生填写客观题时，系统是否自动显示答题结果的对错； （15）上传至实验项目中的实验讲义教学资源支持老师配置提交截止时间，截止时间后学生将不能再提交实验讲义； （16）支持老师增删改实验讲义模版，模版中可增删改以下章节：实验目的、实验原理、实验器件、实验步骤、实验问答，章节名称支持修改； █（17）实验步骤中可增删改、复制多个实验步骤，每个实验步骤的内容均支持多种题型，至少包括：图文、单选题、多选题、填空题、问答题、表格题、图显题、讨论等题型；（提供系统针对于该功能点的截图） █（18）支持任意数量行列表格的表格题创建，支持设置对应表格的标准答案、误差范围；学生在系统上答题后支持自动批改；如某些表格不需要学生输入，创建时可以设置为固定显示项；（提供系统针对于该功能点的截图） █（19）支持图显题的创建，学生上传Excel数据后，能够自动以折线图或者柱状图方式显示上传的数据；支持显示折线名称、显示图形标题、显示X轴刻度和名称、显示Y轴刻度和名称；（提供系统针对于该功能点的截图） █（20）支持学生实验过程数据的实时统计，统计的数据至少包括：分步骤进度、总进度、实验用时、即时分数、所在工位、当前所处实验讲义的位置；排序方式至少支持按工位排序、按进度排序、按用时排序、按分数排序等；（提供系统针对于该功能点的截图） （21）支持老师进行实验分组，组队方式支持两种：自由组队和随机组队；自由组队方式学生可以自行管理学生的进入和退出；随机组队方式支持系统随机指派分组队员，分组后队员不可更改； 支持设置实验分组中每组人数上限，超过人数上限后，小组将不能再加入学生； （22）支持在提交实验讲义前老师对实验数据的审核，老师可在线查看学生已提交的测量数据，并反馈结果：审核通过或者拒绝，拒绝时老师可添加拒绝理由，学生在学生端也可实时查看到老师写的理由； （23）学生提交实验讲义后，系统自动生成电子实验报告，并保存至服务器中，老师和学生后期可以随时调取实验报告； █（24）支持学生填写至实验讲义中的测量数据和该学生所用的数字示波器或台式万用表进行比对，如果填写的测量数据和数字示波器或台式万用表所测量的数据不一致，该测量数据将无法写入至实验讲义中（提供系统针对于该功能点的截图）； （25）支持学生设置的测量仪器输出值、参数等和函数信号发生器或直流稳压电源进行比对，如果设置的参数与预先设定参数不一致，将无法进入下一实验步骤； （26）支持自定义实验讲义封面，实验讲义封面可以上传学校专属的Logo图片；封面包含的信息至少包括：课程名称、实验项目名称、学生班级、学生姓名、学生学号、指导教师、实验讲义成绩、提交时间、审核实验数据时间等； （27）实验讲义评分时，支持老师设置评分分制，至少包括五分制、十分制、百分制；分数统计时，如果老师切换分制，对应的分数随之改变； （28）实验讲义评分时，支持设置各教学环节（如预习测验、实验讲义、实验报告、平成表现等）的分值占比； （29）实验讲义中的客观题（填空题、单选题、多选题、表格题）支持自动批改、评分，主观题支持老师在线批改，批改时可以添加批改痕迹（如对号、错号等），导出批改后的实验讲义中仍然保留批改痕迹，不能有位置错乱的情况发生； （30）批改实验讲义时，支持直接给出该实验步骤的总分； （31）如果学生未提交实验报告，支持老师在批阅页面中强制提交该学生的实验报告；支持老师让学生重做实验报告，并发送重做的理由，学生可在线查看到该理由； （32）支持老师增删改设计型实验课程；设计型实验课程按照目标、里程碑、知识点的架构组织课程内容； █（33）支持创建、编辑、删除任意数量的目标，目标中支持创建、编辑、删除任意数量的里程碑，里程碑支持创建、编辑、删除知识点，知识点的的内容支持常见视频、图片、文章、文档等形式，也可以是这些资源的组合；（提供系统针对于该功能点的截图） （34）设计型实验课程提供丰富的数据统计，至少包含数据概览，实时进度，人员看板，资源看板，行为看板等五大类； （35）数据概览大类中的统计数据至少包括：上课人数、正在学习的人数、已开课天数、距结课天数、最快进度、最慢进度、平均进度、最高分、最低分、平均分、成绩方差、最长用时、最少用时、平均用时、用时方差、分数整体分布、用时正态分布等； （36）实时进度大类中的统计数据至少包括：学习进度的人数统计、学生距上次登录的时间、知识点掌握数量、异常状态提醒（从未登录）等； （37）人员看板大类中的统计数据至少包括：当下正在学习的目标和里程碑、当前进度、学生掌握的知识点数量、总用时、登录次数、平均学习时长等数据； （38）资源看板大类中的统计数据至少包括：资源点击量、总学习时长、平均学习时长、点赞量、平均分数、最低分数、最高分数、平均评测次数、最多评测次数； （39）行为看板大类中的统计数据至少包括：登录趋势折线图、评测趋势折线图、资源点击趋势折线图、完成知识点数量趋势折线图；统计的时间范围支持最近7天、最近14天、最近30天； (40）支持老师在课程讲授时创建互动环节，互动环节支持的内容形式至少包括文章、文档、视频、测试、讨论等；支持老师在互动环节中查看学生的答题情况、讨论意见等； (41）系统提供问答中心，学生可以将遇到的问题、讨论的话题等发布至问答中心，问答中心的问题所有学生均可以回复、点赞； (42）系统支持生成预习分析报告，预习分析报告统计的数据至少包括：总人数、已完成人数、未完成人数、平均分、最高分、最低分、不及格人数、每个资源的阅读次数、每个资源平均完成度等； (43）系统支持生成实验分析报告内容，实验分析报告内容总人数、已完成人数、未完成人数、平均分、最高分、最低分、不及格人数、实验平均用时、实验最多用时、实验最少用时、实验步骤平均用时和占比、步骤满分和占比、平均分数、最高分、最低分等。 5.2.3课程模版-标准模版 标准模版分为验证型实验、设计型实验两种模版，验证型模版主要按照教学的常规要求进行编辑，包含实验目的、实验原理、实验步骤等相关内容，模版无格式框架要求，老师可任意编辑相关内容和文字，支持对实验内容的图片，仪器数据比对、压缩包进行设置，设置后支持学生上传图片、填写实验报告后对数据进行比对，压缩包上传等。 设计型模块采用OMER教学方式，基于目标里程碑的课程设计，支持关联资源、结果评测等。具有过程数据统计功能，包含数据概述、实时进度、人员看板、资源看板、行为看板等。支持对所学习资源的数据统计，完成度统计等。 5.3在线考试模块 5.3.1题库管理： （1）题型支持：系统可创建单选题、多选题、填空题、判断题、问答题等多种题型; （2）试题难度：系统支持试题按照难度分类，如简单、一般、难; （3）多题库管理：学校、院系、教研室、教师均可创建自己的题库; （4）多形式录入：用户可以手工录入试题、批量导入试题. 5.3.2 AI导入试卷 （1）老师通过选择指定文件到系统后，系统通过AI技术智能识别试卷上的题干和答案，并生成题库；无需模板，AI导入试卷功能可以自动识别试卷上的题干和答案，用户无需按系统提供的模板进行输入。（需云端部署） （2）能自动识别填空题、选择题、简答题、判断题。（需云端部署） 5.3.3试卷管理： （1）系统支持试卷的分类管理，教师可以针对不同学科、不同目的创建不同分类的试卷； （2）组卷规则设置：系统支持设定试卷的组卷规则，包括试卷所基于的题库，以及题型、难度、题量的设置； （3）跨题库组卷：系统支持跨题库抽题组卷功能； （4）随机性组卷：系统自动按照规则生成试卷，相同的组卷规则可以生成不同的试卷； （5）试卷独立性：试卷需要独立于考试，考试可以选择不同的试卷； （6）防作弊设置：系统支持题目乱序、答案乱序等防作弊功能。 5.3.4考试管理： （1）试卷调整：教师可以选择不同的试卷进行考试； （2）考试设置：系统可设定考试名称、考试说明、结束语、考试类别（如单元测试、期中考试、期末考试等）、考试开始时间和考试时长、答卷次数、及格分数等基本参数； （3）考生设置：系统可灵活设置参加考试的班级； （4）阅卷设置：系统可设定每场考试中每个班级的阅卷老师； （5）成绩设置：系统可设定考试成绩显示策略、答案显示策略、试卷查看策略等； （6）监考设置：系统可监控在线考试时学生的切屏行为，可设定违纪强制交卷。 5.3.5、答卷功能： （1）考试时间开始后，学生可登录系统内开始考试； （2）学生查看考试说明后，进入答题状态； （3）学生答卷过程中，系统可监控学生的切屏行为；如果切屏次数超过考试设置的阈值，系统需要判断其为违反考试纪律，系统强制交卷； （4）考试时间结束后，系统自动收卷。 5.3.6、阅卷功能： （1）对于客观题，系统支持自动阅卷评分功能； （2）对于主观题，系统支持教师在线阅卷功能。 5.3.7成绩管理： （1）系统根据试卷的分数设定，自动计算主客观阅卷结果，生成学生成绩； （2）系统根据不同的成绩查询策略，向学生展示考试成绩。 5.4、AI问答 具备AI问答模块，学生在学习过程中遇到问题时可对AI进行问询，AI助教会基于所提问题进行数据排查和搜索，将所问问题相关知识点推送给学生，学生基于知识点进行在学习，提高学生的自主学习效率。对于理论知识问题可直接在系统内访问接入的大模型进行咨询。 6.智慧实验仓 6.1功能需求 █（1）为保持使用的统一性，智能实验板管理舱管理系统作为实验教学全过程精细化管理平台的子系统，从一个入口进入和控制，智能实验板管理舱管理系统的使用数据可以在实验教学全过程精细化管理平台中进行展示； █（2）智能实验板管理舱内嵌13个射频读卡器，能够对存入的板卡进行识别并读取到实验板卡的类型，学生在取用和归还的时候内嵌射频读卡器扫描电路实验板卡、模电实验板卡、数电实验板卡射频标签；（提供设备硬件实物的正面照片、含标签面实物照片，以及存储13个板卡的整体硬件照片） （3）可实时记录每个学生借还实验板卡取用时间，归还时间及统计板卡使用情况； （4）智能实验板管理舱内置WIFI通信模块，可与云端服务器通信，用户可通过手机端远程查看实验板卡的使用日志； （5）智能实验板管理舱配置电磁锁，通电瞬间开锁/断电关门上锁，内置微动开关短路信号检测，上锁即导通，开锁即断开； （6）通过手机端扫码，自动开锁，关锁后记录反馈智能实验板管理舱的使用日志。 6.2硬件参数 （1）箱体尺寸：不大于480×360×120mm；外壳采用钣金框架，自带脚垫； █（2）智能实验板管理舱包含13个实验舱用于储存实验板卡；实验舱及舱门采用硬质ABS材料，不易变形；舱门内嵌透明亚格力板，方便用户查看实验板卡使用情况；（提供设备图片并加盖投标人公章） （3）实验舱尺寸包含两种，实验舱A尺寸不大于380×190×60mm、实验舱B尺寸不大于130×190×60mm； （4）电源适配器：输入电压：AC220V±10%，50Hz；输出电压：DC 12V/8A有短路保护自恢复功能； （5）主控板尺寸：10x10cm；电源输入：12V/8A；电源输出：5V/3A、3.3V/1A；主控制器采用STM32C8T6、Cortex-M3内核、72MHz主频；接口包括13个通信接口、1个电磁锁供电和控制接口、1个wifi模块通信接口、1个下载调试接口； （6）通信卡接口类型：串口/UART；电气参数：DC12V-2A；工作电流：15mA、低功耗电流：3mA；（7）射频读卡器：供电电压：3.3/5V、通信方式：UART或TTL串口通信、工作频率：13.56MHz、读写标准距离：6cm；主要功能：读射频标签、读扇区数据块等。 6.3系统兼容性要求 （1）智能实验舱能够对实验室的数电实验板、模电实验板、电路实验板、高频实验板进行存储管理； （2）为保证教学的统一性，智能实验舱需与其它教室的智能实验舱保持一致，能够实现和现有所有板卡的兼容使用； （3）智能实验舱系统的数据需能够与实验教学全过程精细化管理平台的数据打通，能够从管理平台中打开智能实验舱系统并读取到智能实验板管理舱系统的数据； 1)系统应提供实时更新的实验室状态概览，包括但不限于以下信息： - 当前实验室名称及场地信息。 - 当前实验台总数。 - 智慧舱总数及其状态（正常/异常）。 - 实验板总数及其状态（已借出/目前可用）。 2)实验板状态 - 系统应提供各类精灵板（如模电实验板、数电实验板、电路实验板、高频实验板等）的实时状态信息，包括但不限于以下信息： - 精灵板总数。 - 已借出的精灵板数量。 3）数据可视化 -系统应提供数据可视化功能，以便用户直观了解实验室的状态和设备使用情况。若无数据可供展示，系统应明确提示“暂无数据”。 | 60 | 台 | 是 | 工业 |
| 2 | 数字示波器 | █1、2个模拟通道，模拟带宽不小于220MHz，配置16路数字通道接口； █2.最高采样率2 GSa/s，存储深度≥90Mpts； 3.物理硬件全档位下垂直分辨率为12bit，有效位数ENOB（典型值) 不低于8.3bit； 4.垂直档位500uV/div ~ 10V/div，时基档位1nS/div - 1000S/div； 5.本底噪声，在220MHz全带宽下的底噪值仅为70μVrms； 6.波形捕获率可达50万帧/秒； 7.支持不小于78,000段分段存储，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件；并可记录不小于78,000帧历史波形； 8、4路独立波形运算，支持2M点FFT、加、减、乘、除、积分、微分、平方根、相等、取反、绝对值、Sign、指数、对数、插值、平均、ERES 等算子和自定义表达式，支持频域光标自动标志峰值功能； 9.串行总线触发和解码，支持的协议包括标配的 I2C、SPI、UART、CAN、LIN； 10.标配波特图功能，搭配可拓展的USB隔离信号源，可实现幅频特性曲线测试，并自动计算出相位裕度和增益裕度； 11.支持最小、最大、标准方差、直方图和趋势图等统计；支持门限测试，实现波形数据中有效样本数的测量； 12.不少于50种自动测量参数，支持测量统计、Zoom 测量、Math 测量、History 测量、Ref 测量 13.内嵌Web Server，无需安装特殊的驱动和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形，获取测量结果； █14.≥7英寸电容式触摸显示屏，分辨率≥1024*600；支持鼠标和键盘操作；支持256级辉度及色温显示； 15.标配接口：SBUS、USB Host x2、USB Device、LAN、TRIG OUT、PASS/FAIL； 16.使用示波器可以用来观察和分析正弦波、方波、三角波等不同波形的特征，如幅度、频率相位等，电子测量工具可以帮助学生进行科学实验，如测量电压电流、电阻等，帮助学生更好的理解电子电路的工作原理； 17.仪器控制系统必须内嵌在实验教学全过程精细化管理平台内，与管理平台为一个整体系统，不得以链接和单独系统提供。 | 60 | 台 | 否 | 工业 |
| 3 | 函数任意波形发生器 | █1.逐点输出技术，双通道等性能输出，可双通道同时输出40MHz正弦波； █2.采样率≥1.2GSa/s，最小频率分辨率1μHz； 3.垂直分辨率16bit，频率精度：±1ppm，8pts—8Mpts可变任意波长度； 4.内置任意波形不低于190种； ★5.脉冲波特性:占空比可调范围：0.001%—99.999%，调节步进0.001%，最小脉宽16.3ns，上升/下降时间最小8.4ns，最大22.4s，且沿和占空比大范围可调，过冲小于3%（100K，1Vpp），抖动小于150ps； 6.支持在信号源内部实时合并双通道波形并输出，所有数据运算均在FPGA内部完成； 7.谐波失真： 0dBm，0-10MHz（包括）≤-65dBc 0dBm，10-20MHz（包括）≤-60dBc 0dBm，20-40MHz（包括）≤-55dBc 0dBm，40-60MHz（包括）≤-50dBc 0dBm，60-80MHz（包括）≤-45dBc 0dBm，80-100MHz（包括）≤-40dBc 0dBm，100-120MHz（包括）≤-38dBc 总谐波失真（0dBm）：10Hz—20KHz＜0.075%； 8.配备≥8次谐波发生器功能； 9.调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形； 10.支持远程命令控制，配置功能强大的任意波编辑软件，可输出用户编辑和画出的任意形状波形； 11.支持USB-TMC协议，支持与LabVIEW互连, 并提供LabVIEW驱动包及SCPI编程手册； 12、4.0英寸以上（含）TFT-LCD（480 *272）彩色可触摸液晶显示屏； 13.标准配置接口：USB Device，USB Host，LAN，支持U盘存储和软件升级； 14.仪器控制系统必须内嵌在实验教学全过程精细化管理平台内，与管理平台为一个整体系统，不得以链接和单独系统提供。 | 60 | 台 | 否 | 工业 |
| 4 | 可编程线性直流电源 | █1.三路高精度电源独立可控输出：32V/3.2A×2，可切换2.5V/3.3V/5V/3.2×1，总功率220W； 2.电压 4位、电流3位显示，最小分辨率：10mV，10mA； █3、4.3寸LCD液晶显示，内置V，A，W测量； 4.支持五组面板定时编程，例：可在1~5秒内输出5V、5~10秒内输出10V、10~15s内输出15V、15~20s内输出20V、20~30s内输出25V； 5.设定/回读精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）；电流：±（0.5% of reading+2digits）； 6.支持恒压和恒流模式，恒压模式纹波和噪声：≤300μVrms/2mVpp（5Hz～1MHz）恒流模式纹波和噪声：≤2mArms ； 7.三种输出模式：独立、串联、并联模式，提高输出功率范围，并联模式：电源调整率：≤0.01%+3mV 负载调整率：≤0.01%+3mV，串联模式：电源调整率：≤0.01%+5mV，负载调整率：≤300mV； 8.CH3输出规格：输出电压：(2.5/3.3/5V) ±8%，电源调节率：≤0.01% + 3 mV，负载调节率：≤0.01% + 3mV，纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）； 9、100V/120/220/230V兼容设计，满足不同电网需求； 10.智能型温控风扇，有效降低噪声； 11.支持一键串联，一键并联； 12.具有锁键功能，防止用户误操作； 13.内部5组系统参数保存/调取，并支持数据存储空间扩展； 14.可通过USB接口与PC连接，支持LAN口通信，提供SCPI命令集和LabVIEW驱动包，满足控制和通信需求； 15.仪器控制系统必须内嵌在实验教学全过程精细化管理平台内，与管理平台为一个整体系统，不得以链接和单独系统提供。 | 60 | 台 | 否 | 工业 |
| 5 | 多功能万用表 | █1.精度：真5½位数字万用表，最高240000位数显示，支持双显示测量模式； █2.测量种类:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度； 3.测量速度≥140rdgs/s； 4.内部存储空间≥800Mb Nand Flash 空间； 5.高精度小电容测量特性：可测试小至2pF高精度电容； 6.智能型温控风扇，有效降低噪声； 7.基本测量指标： a)直流电压：200mv~1000v；直流电流：200uA~10A； b)交流电压：200mv~750V；交流电压：20mA~10A； c)电阻：200Ω~100MΩ；频率：20Hz~1MHz； d)电容：2nF~1000uF； 8.支持直方图、趋势图和条形图测量显示功能； 9.数学运算功能：最小值、最大值、平均值、标准差、dBm、dB、pass/fail、相对（relative）； 10.二极管阙值可调范围：0—4V； 11.预留16路数字采集卡接口，方便后续升级； 12.显示屏：4.3英寸（480*272）真彩TFT-LCD显示； 13.标配接口：LAN，USB Host，USB Device； 14.使用数字万用表可以测量直流和交流电压、电流以及电阻等参数； 15.仪器控制系统必须内嵌在实验教学全过程精细化管理平台内，与管理平台为一个整体系统，不得以链接和单独系统提供。 | 60 | 套 | 否 | 工业 |
| 6 | 门禁管理控制终端 | 一、硬件关联性要求 门禁管理控制终端的管理系统必须内嵌在实验教学全过程精细化管理平台内，与管理平台为一个整体系统，不得以链接和独立功能提供。 二、硬件参数 2.1主机1参数： 1.外锁尺寸：328mm - 332mm*71mm - 73mm * 24mm - 26mm； 2.面板材质：主材铝合金，钢化玻璃或者亚克力前板覆盖 ； 3.锁体规格：国标 6068 国标 5050 ； 4.锁舌材质：304不锈钢； 5.锁头布局：真插芯或者假插芯超B级机械锁头； 6.工作温度：- 20℃-- +60℃； 7.供电方式：4节、6节或8节5号碱性干电、低电报警4.8V； 8.关锁方式：延时自动上锁； 9.卡片类型：Mifare 1； 10.人脸类型：双目活体摄像头； 11.按键类型：电容式触摸按键。 loro网关参数： 1.工作频段：410MHz~470MHz； 2.信道带宽：125kHz； 3.发射功率：20dBm(120mA)、接收灵敏度：-139dBm(BF=62.5 SF=12) ； 4.通信标准：LoRa 私有协议； 5.加密方式：AES128； 6.组网方式：星型自组网； 7.上联接口：Ethernet； 8.LoRa天线：外置； 9.供电方式：DC-12V； 10.联网方式：网线直连，开启 DHCP。 2.2主机2参数： 1.屏幕尺寸 21.5" 、16:9宽高比、分辨率 1920*1080 FHD、色彩 16.7M 8bit、亮度 500cd/㎡、对比度 1000:1、响应时间 8 ms、可视角度 178°（H）/178°（V）、显示区域 476.64 (H) x 268.11(V)mm、点距 0.24795×0.24795mm、背光形式 LED； 2.主板性能：操作系统 Android 7.1、CPU RK3288四核 Cortex-A17，1.8G、GPU Mail-T764、内存2G、存储12G、Wi-Fi 802.11b/g/n协议、RJ45支持100M/1000M以太网、输入接口USB2.0*2；RJ45*1；DC5.0； 3.触摸屏：投射式电容触摸、支持点数10点、响应速度≦3ms、触摸精度<2.5mm、精确度99%、透光率>85%、输入方式：手指、电容触摸笔、触摸寿命 任何一点＞1000万次的触摸； 4.摄像头规格：像素200万高清摄像头、镜头CMOS 1/2.7 inch、最高分辩率1920(H)X1080(V) 30fps@1080P、宽动态范围110dB 光圈2.4mm、视角78°、自动曝光控制AEC支持、自动白平衡AEB支持、自动增益控制AGC支持； 5.读卡器：载波频率 13.56MHz和125KHz （IC/ID卡）、协议 iso14443A/B、电压 5V、卡片类型 MIFare S50/S70、读卡距离 Mifare s50 S70、Desfire 、FM1208读卡距离＞5cm、EM4100读卡距离＞8cm； 6.麦克风：方向性：全指向、灵敏度 -42±2dB、电压 2V、频率 100~20000Hz； 7.工作温度 -20℃—70℃； 8.功耗参数：电源要求 AC 110-240V, 50/60HZ、待机功率≤1W，整机功耗≤27W。 三、软件功能 主机1系统功能： 1.支持键入密码识别身份开锁； 2.支持老师通过移动端远程开门； 3.支持学生可通过预约信息远程控制智能锁开关； 4.智能锁可与电子班牌系统进行联动，实现电子班牌对智能锁的控制。 主机2系统功能： 1.支持显示每天的课程表、课程信息和任课教师信息； 2.支持通过电子班牌控制智能锁的开与关，做到严格管理人员进入，保证实验室安全进入； 3.支持显示实验室的基本信息，至少包括：实验室基础内容介绍、临时用途的引导牌等； 4.支持互动功能，可在班牌上实现互动功能，如学生问答、留言板、投票等，以提高学生参与度。 | 4 | 台 | 否 | 工业 |
| 7 | 教学一体机 | 一、整机设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型，整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器； 2.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%； 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； 4.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； 5.机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，灰阶等级≥256级； 6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节； 7.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影； 8.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控； 9.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 二、音视频功能 1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W； 2.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm； 3.整机可选择高级音效设置，中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 三、网络功能 1.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m； 2.整机支持蓝牙； 3.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 4.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口； 5.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射； 6.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 四、内置电脑模块 1.和整机的连接采用40PIN,万兆级接口，传输速率≥10Gbps，以提升流畅度，适应使用过程中出现的各种数据传送场景； 2.采用按压式卡扣，可不借用工具就能快速拆卸电脑模块，与此同时确保安装的稳定性； 3.搭载Intel酷睿系列i5 10代或以上 CPU，内存采用8GB 或以上配置，硬盘使用256GB SSD固态硬盘或以上配置； 4.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； 5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路 HDMI，具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 | 4 | 台 | 否 | 工业 |
| 8 | 模电用智慧创新实验台 | 一、实践教学集成实验台功能需求 █1.为保持使用的统一性，智慧实验台内嵌的管理系统作为实验教学全过程精细化管理平台的子系统，从一个入口进入和控制，实验台可实现手机扫码上电并签到考勤，签到数据保存至实验教学全过程精细化管理平台； █2.智慧实验台支持仪器的集成嵌入，集成仪器的型号与现有实验室仪器相类似，保证实验室的整体教学使用； 3.智慧实验台内嵌管理系统支持验证性实验，支持学生实验过程数据的实时采集，至少包含如下维度数据：分步骤进度、总进度、实验用时、即时分数、所在工位、当前所处实验讲义的位置； 4.实践教学集成实验台支持设计性实验，设计型模版提供丰富的数据支撑，至少包含：数据概览，实时进度，人员看板（掌握知识量、总用时、登录次数、平均学习时长），资源看板（可以对设计型模版每一个维度的知识点进行展开评价），行为看板（从登录、评测、资源点击、完成知识点数量、探索、学习平均时长等维度通过图标形式进行展现）； ★5.支持用户通过网络远程打开和关闭智慧实验台电源，实现电源管理和实验台远程控制；允许用户设置定时计划，以在特定时间打开或关闭设备；提供系统页面能够监控电源状态，了解到设备当前是开启还是关闭；记录每次上电断电时间，以进行日志记录和故障排查； 6.允许管理员和实验室负责人分配用户权限，允许某个用户可以执行远程电源控制，提高安全性； 7.实验室的使用日志能够通过实践教学集成实验台内嵌管理系统查看、分析和性能评估； 8.允许管理员可通过PC端Web界面和移动端小程序移远程登录和控制实践教学集成实验台电源。 二、实验台硬件要求 1.实训台的尺寸：约等于长×宽×高=长1400mm×宽800mm×高1150mm（根据仪器设备可能会有变动，根据用户实际情况为准）； 2.实训台主框架采用铝合金结构实验台台面：桌面采用E0级三聚氰胺贴面胶合板，厚度≥25mm框架，材质采用40*40mm工业铝型材和铁质方管搭配，表面氧化处理成本色或者喷漆成乳白色封边条，采用PVC封边条，封边条厚2mm，所有板材均需全封边处理桌腿；采用70*70mm工业铝型材，表面氧化处理成本色实验台主体框架连接；框架链接构件需采用四只铝合金压铸件，表面抛丸后喷塑处理； 3.桌面前沿需安装有铝合金防滚条，防止做实验时笔，零件滚落桌面；台面前沿必须装有由铝合金主体及外包裹PVC组成的防滚条，外层包裹黑色塑料能保护桌面长时间使用而不引起边缘的破损并且对于学生做实验时保护零件滑落桌面。桌面本体设置有位于前侧并与相应的所述固定螺栓的螺纹端匹配的固定插孔以及位于下侧并与相应的所述固定插孔连通的底槽，所述固定螺栓的螺纹端通过所述固定插孔插入所述底槽内并螺纹连接有固定螺母。保证此防滚条牢固和桌面连接，不会掉落，前内凹弧面起到有效的缓解使用者的抵靠压力的作用，提升使用者的抵靠舒适度； 4.桌面板后腿弯角圆弧的处理，需采用一体成型ABS材料制成的黑色塑料件紧密包裹，确保牢固耐用； 5.实训台正面按照用户要求，安装有2个5孔带双USB，带开关插座，可以实现电压220V供电（安装在人的正对面，便于使用）； 6.上层仪器箱要求：a.仪器箱正面喷漆成乳白色，确保仪器位置固定不松动；b.上下层板采用18mm三聚氰胺板材前沿嵌入铝合金型材包边，增加使用寿命；c.铝合金包边采用大R角度设计，保证使用者安全； 7.实验台柜体上层层板带有一内嵌LED灯：a. 层板带有内嵌式LED灯光，灯光角度可以调节，确保眼睛不会直视到光源；b.层板前沿另需铝合金型材包边。 三、实验台智能控制需求 1.实践教学集成实验台内置的仪器控制终端支持如下功能： （1）基于HTTPS安全协议实现和多种测量仪器（至少包括数字示波器、信号发生器、台式万用表、直流稳压电源等）的连接；支持用户对测量仪器的扩展开发；兼容常见品牌、型号，至少包括数字示波器、信号发生器、台式万用表、直流稳压电源等种类；支持的测量仪器品牌包括市面主流品牌仪器等，需与实验室现有仪器进行适配； （2）测量仪器支持通过USB或者WiFi连接到网络，教师可以根据实验室网络配置情况自行选择何种方式；手机端和PC端基于广域网可监测、控制所集成的测量仪器，实现跨实验室、校区教学自动识别测量仪器的品牌、型号，无需老师额外设置； （3）可基于互联网在手机端、PC端远程访问、管理、监测测量仪器。对于仪器、设备的异常情况能够给出及时的消息提醒（是否在线、仪器是否正常等）； （4）手机端支持老师对测量仪器的功能权限进行统一控制，如：禁用示波器Auto等，可将任一测量仪器恢复为默认出厂设置； （5）可将任一工位上测量仪器的设置参数同步到其它实验台上的测量仪器，实现仪器设置参数的统一设置； （6）在验证型实验模版中，支持仪器校验、自动获取波形数据功能；支持学生写入到实验报告中的测量数据和数字示波器、台式万用表进行校验，并给出正确与否结论；支持设置的测量仪器输出值和信号发生器或直流稳压电源真实输出值比对，并给出正确与否结论；学生可以在实验报告中读取测量仪器的数据（软件会自动判定数据是否准确），并写进实验报告中提交老师批阅； （7）自动记录仪器使用日志：设备型号、使用时长，从而分析设备利用率等； 2.智慧实验台内置的远程电源控制终端支持如下功能： （1）远程控制软件可以让用户通过手机端或电脑端网络远程打开和关闭实验台电源，实现电源管理和实验台控制； （2）允许用户设置定时计划，以在特定时间打开或关闭实验台电源； （3）电源状态监控：提供实时的电源状态监控，让用户了解实验台当前是开启还是关闭； （4）记录每次上电断电时间；允许用户设置警报规则，当设备出现问题或电源异常时，系统会发送通知，如电源中断、超过功率限制等； （5）允许管理员和实验室负责人分配用户权限，允许某个用户可以执行远程电源控制，从而提高安全性； （6）保存电源控制的历史数据，以进行报告、分析和性能评估； （7）允许管理员可通过PC端Web界面和移动端小程序移远程登录和控制实践教学集成实验台电源。 3.实践教学集成实验台内置的仪器控制终端硬件参数： （1）金属外壳，兼顾实用性与耐用性； （2）含4个USB接口，2个网口，1HDMI接口； （3）处理器主频≥2.0GHz，睿频≥2.42GHz； （4）内存+硬盘存储：4G内存+32G 固态； （5）电源：12V3A 供电； 4.智慧实验台内置的远程电源控制终端硬件参数： （1）控制终端供电电源：DC12/ 1.5A； （2）工作功耗：＜7.5W （3）待机功耗：＜1.2W； （4）瞬时脱扣特性：C型 5In～10In （5）分断能力：6KA；额定电压：230VAC；额定绝缘电压：500V （6）冲击耐压：4kV；工频耐受：2000V （7）电流统计精度&范围：0.5级/0-100A （8）自动合闸时间：tc≤3s （9）自动分闸时间：tc≤2s （10）机械寿命：≥10000次 （11）电气寿命：≥6000次 （12）防护等级：IP20 （13）故障记录：可记录10条故障信息 （14）工作海拔：＜2000m 5.智慧实验台内置的控制终端网关硬件参数： （1）接口方式：RJ45以太网口，WIFI无线； （2）传输速率：以太网10/100Mbps； （3）wifi发射功率：802.11b: 17±2dBm；802.11g: 15±2dBm；802.11n:14±2dBm(@20Mbps)；802.11n:13±2dBm(@40Mbps)； （4）输入电压：DC：10V～14V； （5）正常工作功耗：≤1.5W； （6）待机功耗：≤1W； （7）Wifi接收灵敏度：802.11b:≥-89dBm@PER≤8%；802.11g:≥-75dBm@PER≤10%；802.11n:≥-72dBm@PER≤10%；802.11n:≥-68dBm@PER≤10%； （8）静电放电抗扰度：GB/T 17626.2-2018等级3；浪涌抗扰度：GB/T 17626.5-2019等级4；电快速群脉冲抗扰度：GB/T 17626.4-2019等级4。 6.智慧实验台内置的控制终端电源硬件参数： （1）直流电压：DC12V； （2）额定电流：2.5A； （3）电流范围：0~2.5A； （4）纹波与噪声：100mVp-p； （5）电压精度：±2%； （6）电压范围：AC:120 V ~ 260V； （7）频率范围：47 ~ 63Hz； （8）效率：80%； （9）静电放电抗扰度：GB/T 17626.2-2018等级3；浪涌抗扰度：GB/T 17626.5-2019等级4；电快速群脉冲抗扰度：GB/T 17626.4-2018等级4。 四、智慧实验台集成化参数 1.实验台需要与相关仪器进行内嵌集成，实现一体化设计； 2.需要与智能实验舱实现集成。 | 60 | 套 | 否 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

三、综合评分表（综合评分项目适用）

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（70分） | 技术参数及要求 | 根据投标文件对招标文件采购需求货物需求表中的“技术参数及要求”的响应情况进行评分： 标注█号的条款，每满足一项得2分，共23项，满分46分； 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和“货物需求表”中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-46分 |
|  | 投标人实力 | 具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，共计3分。 注：投标文件中提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 | 0-3分 |
|  | 投标人/制造商业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有采购需求中标注▲产品的供货项目业绩，每提供1个业绩得2分，满分6分。 注：1.项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件或复印件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 0-6分 |
|  | 售后服务方案 | 投标人售后服务方案（至少包括以下内容：售后服务方案、承诺及措施，服务响应时间、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案等）进行评审。评审时由评标委员会根据各投标人提供的方案内容等方面进行综合打分： 1.售后方案中售后服务方案、承诺及措施合理，服务响应时间及时、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案齐全，售后服务体系详尽、清晰、健全，能提供详细的培训材料，对必要的易损件或配品备件质量描述清晰的，得5分； 2.售后方案中售后服务方案、承诺及措施，服务响应时间、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案齐全，满足项目要求的，得3分； 3.售后方案分项内容不齐全，措施描述不清甚至前后矛盾，部分内容缺失的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 供货实施方案 | 根据采购需求制定合理的供货实施方案，内容包含供货方案概述、实施计划、实施措施等。评审时由评标委员会根据各投标人提供的方案进行综合打分： 1.项目实施方案内容齐全，提出基本的实施方案外，在项目要求的基础上体现对项目的客观认识，对项目实施做出了重点、难点分析和控制措施，且符合项目实际情况，对项目验收程序给与响应，并合理优化，安排专人负责项目各阶段验收工作，切实保证项目采购质量的，得5分； 2.项目实施方案内容齐全，对采购内容逐条分析，并制定措施，且符合项目实际情况，对项目验收程序给予响应的，得3分； 3.项目实施方案分项内容不齐全，实施管理措施描述不清，验收程序未响应，方案前后矛盾，部分内容缺失的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 安装、调试方案 | 安装、调试方案应包含安装质量标准、具体安装及调试方案、安装流程等内容。评审时由评标委员会根据各投标人提供的方案内容等方面进行综合打分： 1.对本项目安装、调试方案包含安装质量标准、具体安装及调试方案、安装流程计划等内容，内容齐全、详细、完整，结合项目特点，在项目要求的基础上提出更利于项目实施的安装调试方案，且符合项目实际情况的，得5分； 2.对本项目安装、调试方案包含安装质量标准、具体安装及调试方案、安装流程等内容齐全，且符合项目实际情况的，得3分； 3.安装、调试方案分项内容不齐全，描述不清，前后矛盾，部分内容缺失的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100. |  |  |