### 货物需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （遮光）卷帘 | ★1、基本要求 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2单位面积质量（g/㎡）：≥282； 1.3断裂强力（N）：经向≥1400、纬向≥900； 1.4撕破强力（N）：经向≥130、纬向≥90； 1.5织物密度（根/10cm）：经密≥100，纬密≥80； 1.6耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4、湿摩≥4；耐水色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； ★2、安全指标要求： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2 PH值：4.0-7.5； ★3、阻燃性能指标要求： 3.1损毁长度≤150mm； 3.2续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.3燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； ★4、环保指标要求： 4.1致敏染料：禁用； 4.2可萃取重金属（mg/kg）：锑＜30.0、铅＜0.2、镉＜0.1、铬＜1.0、可萃取六价铬＜0.5、钴＜1.0、铜＜25.0、镍＜1.0、汞＜0.02、砷＜0.2；邻苯基苯酚（mg/kg）：＜50.0；氯化苯和氯化甲苯总量（mg/kg）：＜1.0； 4.3邻苯二甲酸脂总量（%）：≤0.1；含氯苯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05；总铅（mg/kg）：≤90.0；总镉（mg/kg）：≤40.0；紫外光稳定剂（%）：≤0.1； ★5、安全防护性能指标要求： 5.1水洗≥50次后，抗菌效果符合GB/T20944.3-2008标准； 5.2金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%； 5.3大肠杆菌抑菌率≥90%； 5.4肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥90%。 注：以上1-5项的技术指标需投标人同时提供下列证明材料： （1）提供检验机构在CMA资质认定范围内出具的检验报告扫描件。同一个检测报告编号只能在一个产品中使用，如用在多个产品检测报告无效。投标人提供的检验报告如超出了签发该检验报告机构CMA认定资质而需要分包给其它具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包检测单位。未按上述要求提供证明材料，不得分。 （2）提供检测报告（含分包单位出具的检验报告）在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图。未按上述要求提供证明材料，不得分。 （3）提供检测报告（含分包单位出具的检验报告）的防伪查询截图。未按上述要求提供证明材料，不得分。注：防伪查询指在出具检验报告的检测机构官网网页上查询或扫描检测报告上的二维码查询。判定是否属于检测机构官网，由评标委员会在评审现场按下列约定进行判定：检测机构官网标注的备案号须与在工业和信息化部政务服务平台（https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/notice_list）中所查询到的备案号保持一致，否则不予认可。 | 11500 | 平方米 |
| 2 | 遮光布帘（吸音型） | ★1、基本要求： 1.1成分：聚酯纤维90%（±9%），其他纤维10%（±9%），检测方法FZ/T01057-2007、GB/T2910.1-2009； 1.2密度（根/10cm）：经向≥1330，纬向≥330； 1.3线密度：经纱R8-10tex，纬纱R30-35tex； 1.4单位面积质量（g/㎡）：≥242； 1.5断裂强力（N）：经向≥1700、纬向≥1540； 1.6撕破强力（N）：经向≥33、纬向≥38； 1.7总光通量透射比（%）：≤0.1； 1.8顶破强力（N）：≥1890； 1.9透气率（mm/s）：≥110； 1.10厚度（mm）：厚度≥0.45mm； 1.11胀破强力（kPa）：≥920； 1.12接缝性能（mm）：经向≤3，纬向≤3； 1.13遮光率（%）：≥95； 1.14吸音系数：频率250Hz吸声系数≥0.5，频率500Hz吸声系数≥0.90，频率1000Hz吸声系数≥0.80，频率2000Hz吸声系数≥0.80，频率4000Hz吸声系数≥0.80。 1.15耐水色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； 1.16耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4，耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； 1.17耐摩擦色牢度（级）：干摩擦≥4，湿摩擦≥4； ★2、安全指标要求： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2 PH值：4.0-7.5；； ★3、阻燃性能指标要求： 3.1水洗≥50次后检测； 3.2氧指数≥33； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； ★4、环保指标要求： 4.1致敏染料：禁用； 4.2可萃取重金属（mg/kg）：铜＜25.0、铬＜1.0、铅＜0.2、钴＜1.0、镍＜1.0、锑＜30.0、镉＜0.1、砷＜0.2、汞＜0.02、六价铬含量＜0.5； 4.3总铅总量（mg/kg）＜2.5，总镉总量（mg/kg）＜0.25； 4.4含氯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05； 4.5有机锡化合物（mg/kg）：未检出三丁基锡、二丁基锡、一丁基锡、三苯基锡（定量限0.2mg/kg）； 4.6氯化苯和氯化甲苯总量（mg/kg）：＜0.1。 4.7致癌染料（mg/kg）：未检出； 4.12邻苯二甲酸脂总量（%）：未检出； 4.13邻苯基苯酚（mg/kg）：≤0.1； 4.14其他染料（mg/kg）：分散黄23未检出，分散橙149未检出； 4.15挥发性有机化合物（VOV）含量（mg/m³）：未检出； 4.16富马酸二甲酯/（mg/kg）：≤0.1； 4.17紫外线稳定剂（%）：未检出； 4.18氨气异味成分浓度减少率（%）：≥45； 4.19醋酸异味成分浓度减少率（%）：≥80。 ★5、影响使用的其它技术考核标准： 5.1荧光增白剂（mg/kg）：未检出； 5.2负离子发生量（个/cm³）：≥630； 5.3防紫外线性能：UVA 平均透射比（%）≤5，UVB 平均透射比（%）≤5，UPF 平均值≥1950，UPF 紫外线防护系数≥40； 5.4洗涤干燥后外观平整度（级）：≥3.5； 5.5电荷量（μC/件）：≤0.3； 5.6石棉含量（%）：未检出； 5.7悬垂性（%）：≥60； 5.8染料迁移性能（级）：沾色≥4； 5.9酚黄变（级）：黄变级数≥4。 ★6、安全防护性能指标要求： 6.1水洗≥50次后，抗菌效果符合GB/T20944.3-2008标准： 6.1.1金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%； 6.1.2大肠杆菌抑菌率≥90%； 6.1.3肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥90%。 注：以上1-6项的技术指标需投标人同时提供： （1）提供检验机构在CMA资质认定范围内出具的检验报告扫描件。同一个检测报告编号只能在一个产品中使用，如用在多个产品检测报告无效。投标人提供的检验报告如超出了签发该检验报告机构CMA认定资质而需要分包给其它具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包检测单位。未按上述要求提供证明材料，不得分。 （2）提供检测报告（含分包单位出具的检验报告）在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图。未按上述要求提供证明材料，不得分。 （3）提供检测报告（含分包单位出具的检验报告）的防伪查询截图。未按上述要求提供证明材料，不得分。注：防伪查询指在出具检验报告的检测机构官网网页上查询或扫描检测报告上的二维码查询。判定是否属于检测机构官网，由评标委员会在评审现场按下列约定进行判定：检测机构官网标注的备案号须与在工业和信息化部政务服务平台（https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/notice_list）中所查询到的备案号保持一致，否则不予认可。 | 1050 | 平方米 |
| 3 | 纱帘 | 1、基本技术标准： 1.1甲醛含量：未检出。 2、阻燃性能： 2.1符合GB/T 5455-2014，损毁长度经向纬向≤150mm； 2.2续燃时间经向纬向≤5S，阴燃时间经向纬向≤5S； 3、耐洗色牢度：变色≥4，沾色≥4。 4、断裂强力：经向≥100，纬向≥80。 | 1050 | 平方米 |
| 4 | 窗帘电动轨道 | 1、基本技术标准： 1.1规格：铝合金材质，宽≥23mm、高≥25mm，壁厚≥1.5mm，弯曲度：0.01-0.15mm之间（含两端）。 1.2外观质量：涂漆前型材的外观质量应符合GB/T 5237.2-2017的有关规定。涂漆后的漆膜应均匀、整洁、不准许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷，但在型材端头80mm范围内允许局部无膜。 | 200 | 米 |
| 5 | 开合帘电动系统 | 1、基本技术标准： 1.1内置遥控功能； 1.2停电手拉功能； 1.3运行速度：20cm/s。 1.4额定电压：220V，额定功率≥60W，额定电流≤0.8A。 | 54 | 台 |

备注：上表中数量为暂定量，后期履约时，以实际采购数量作为最终结算的依据。

### 三、样品清单

1、投标时，投标人应按招标文件规定准备投标样品。投标人须在样品上粘贴标签，并标记以下信息：“物质科学交叉前沿研究中心窗帘项目样品”。样品标签上须加盖投标人公章，否则不予接受。

2、投标时，投标人应将样品送至“合肥市经开区翡翠路与芙蓉路交口港澳广场A座19楼3号会议室”；投标文件递交截止时间后提交的样品，采购代理机构将拒绝接收，由此引发的后果由投标人自行承担。

3、开始接收样品时间：北京时间2025年6月6日09点00分；停止接收样品时间：2025年6月6日10点00分。

4、样品的制作、包装、运输、递交、退还等费用由投标人自行承担。

5、投标人未提供样品或提供样品不全的：按评标办法约定处理。

6、本项目要求提供的样品如下（在满足规格要求的前提下，不宜过大，以方便携带为宜）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （遮光）卷帘 | 1 | 套 | 尺寸：宽≥50㎝，高≥120㎝ |
| 2 | 遮光布帘（吸音型） | 1 | 套 | 尺寸：宽≥50㎝，高≥120㎝ |
| 3 | 纱帘 | 1 | 套 | 尺寸：宽≥50㎝，高≥120cm |
| 4 | 窗帘电动轨道 | 1 | 根 | 尺寸：长度≥50cm |

7、第一中标候选人的样品将在评审结束后移交给采购人，由采购人封存作为后期供货的主要参考标准之一，实际供货质量不得低于样品质量标准；其余投标人的样品，将在评审结束后现场退还。合同签订后，相关产品的材质、尺寸、样式及工艺图须经采购人确认后方可批量生产、供货。如供货产品不符合投标时承诺达到的技术指标及要求，中标人需重新制作样品直至合格为止（样品费用由中标人自行承担），否则采购人有权单方面解除合同。

## 第四章  评标方法和标准

（综合评分法）

| ### 评标办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| 技术资信分 （70分） | 技术参数响应 | 评标委员会根据招标文件要求第三章第二部分“货物需求一览表”中技术指标的偏离情况进行评分：各项指标全部满足得28分；标注★的条款，每负偏离一项扣2分；未标注★的条款，每负偏离一项扣1分；直至本项扣至0分为止。 备注： （1）评标时，认定技术指标是否符合采购需求，将根据第六章投标文件格式六（6.2技术响应表）判定。采购需求中要求提供证明材料的，须同时提供证明材料，否则不予认可。 （2）评标时，如对某一大项技术要求下属的各小项内容出现负偏离，则视为本大项整体负偏离，在评分时作一项负偏离扣分。例如：当第1项“基本要求”下属的第1.1项和第1.2项均出现负偏离，则按第1项★参数整体负偏离进行计分，一次性扣2分。当第2项“安全指标要求”下属的第2.1项和第2.2项均出现负偏离，则按第2项整体负偏离进行计分，一次性扣1分。 | 0-28分 |
|  | 所投产品 环保性能 | “所投窗帘产品制造商获得《中国环境标志产品认证证书》且认证范围包含窗帘、卷帘、窗纱、布带”或“所投窗帘面料制造商获得《中国环境标志产品认证证书》且认证范围包含窗帘面料、卷帘面料、窗纱面料、布带面料”。认证范围每涵盖1项内容得1分，本项满分4分。 备注： （1）投标文件中须提供有效的认证证书扫描件以及在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”的查询截图（截图需显示证书状态为有效）。 （2）投标人须在投标文件中同时注明本次所投窗帘、卷帘、窗纱、布带分别对应所提供的《中国环境标志产品认证证书》中的序号，否则评审时不予认可，对应项不得分。如中标，后期供货必须投标承诺的产品材质执行。 （3）如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，或提供的证明材料不清晰导致评委无法辨认的，评审时均不予认可。 | 0-4分 |
|  | 制造商 制造能力 | 所投产品制造商具有完善的生产设备，以保证所投产品出厂的质量及环保都达到标准： （1）窗帘折边焊接机； （2）窗帘自动裁布机； （3）窗帘自动打褶机； （4）多功能窗帘包边机； 每具有以上一项上述设备的得1分，最高得4分。 备注： （1）若为自有设备，要求提供所投产品制造商的购买发票，发票抬头名称为所投产品制造商名称； （2）若为租赁设备，要求提供设备租赁发票、租赁合同和设备实景照片。租赁合同需体现合同关键页【应包含但不限于合同签约主体名称、设备名称、租赁期限、签约主体公章等关键信息】。 （3）名称不完全一致的设备需提供书面说明，即设备功能一致的说明及设备的照片，用以证明是同种设备。 （4）投标文件中须提供以上资料扫描件，如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，或提供的证明材料不清晰导致评委无法辨认的，评审时均不予认可。 | 0-4分 |
|  | 货物质量保障措施 | 投标人须提供针对本项目的货物质量保障方案，包括但不限于以下内容：质量保障措施、质量检查实施措施等。磋商小组将对供应商的货物质量保障方案合理性和各针对性等进行综合评分： （1）方案措施全面很具体、针对性强、实施流程很清晰、质量标准可行性强，得9分； （2）方案措施一般、针对性一般、实施流程较清晰、质量标准可行性一般，得6分； （3）方案有少量漏项或与本项目契合度不高，得3分； （4）未提供任何相关内容的，不得分。 | 0-9分 |
|  | 供货安装调试方案 | 供应商根据本项目的实际情况自行拟定本项目的产品供货及安装方案，磋商小组根据各供应商提供的方案进行评分： （1）方案内容详实全面，制度科学合理，可操作性强，有利于项目顺利实施的，得8分； （2）方案内容较为详实，制度完善，具备可操作性，能够保障项目实施的，得5分； （3）材料内容有待完善的，得3分； （4）未提供任何相关内容的，不得分。 | 0-8分 |
|  | 售后服务方案 | 磋商小组根据供应商提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于售后服务体系，有固定的维护人员及处理故障的措施、维修计划、服务质量保证、问题反馈及投诉处理等： （1）售后服务体系完善，维护人员配备充足，服务方案完备得8分； （2）售后服务体系较为完善，具有相应维护人员，服务方案较为完备得5分； （3）售后服务体系或服务方案一般，得3分； （4）未提供任何相关内容的，不得分。 | 0-8分 |
|  | 样品评审 | 评审委员会根据投标人提供的样品质量进行评分： （1）样品外观整洁无破损，遮光度很好，毛边处理很好，材料质感很好，轨道加厚，样品整体制作效果很好，得9分； （2）样品外观整洁无破损，遮光度较好，毛边处理较好，材料质感较好，轨道较厚，样品整体制作效果较好，得6分； （3）样品外观有破损，遮光度差，材料质感差，轨道较薄，样品整体制作效果较差，得3分； （4）未提供样品或样品提供不齐全，不得分。 | 0-9分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100（保留至小数点后两位） 备注：投标报价超过项目预算的，其投标做无效处理。 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该投标人的技术资信分。

（2）综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。