### 采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.本章中标注“*”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若采购文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

3.本章中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 20个日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 三年，质保期从验收合格之日起开始 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要评审项 | ◆ | 负偏离作扣分处理。 |
| 一般评审项 | 无 | 负偏离作扣分处理。 |
| 实质性评审项 | * | 负偏离作无效响应处理。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行通道闸机-左边机 | *1.供应商提供承诺函，承诺本次建设人行通道闸机需无缝接入单位现有综合安防平台，实现人脸统一下发、统一管理。（格式自拟并加盖单位公章） 2.闸机通道为摆闸支持室外环境使用，采用直流无刷伺服电机，编码器及行星减速箱。 3.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 4.闸机箱体厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，不少于20对红外对射，通道宽度 550mm-1100mm。 5.闸机通道物理接口同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 6.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度≤0.5 s。 7.闸机通道满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，可快速恢复到正常状态的时间≤3.5s。 8.闸机通道认证通行支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置。 9.闸机通道集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 10.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 ◆11.闸机通道功能满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件。（提供第三方出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件） 12.闸机通道具备允许通行、禁止通行检查功能，未经管理人员授权的人员闯入时可警示。 13.闸机通道支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时上传报警事件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 人行通道闸机-中间机 | *1.供应商提供承诺函，承诺本次建设人行通道闸机需无缝接入单位现有综合安防平台，实现人脸统一下发、统一管理。（格式自拟并加盖单位公章） 2.闸机通道为摆闸支持室外环境使用，采用直流无刷伺服电机，编码器及行星减速箱。 3.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 4.闸机箱体厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，不少于20对红外对射，通道宽度 550mm-1100mm 。 ◆5.闸机通道物理接口满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。（提供第三方出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件） 6.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度≤0.5 s。 7.闸机通道满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，快速恢复到正常状态的时间≤3.5s。 8.闸机通道认证通行支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置。 9.闸机通道集成语音模块，满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 10.闸机通道支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，同时支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 11.闸机通道功能满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，同时上传对应的报警事件，防止非授权人员非法入侵。 12.闸机通道具备允许通行、禁止通行检查功能，未经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 ◆13.闸机通道支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时上传报警事件。（提供第三方出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件） | 2 | 台 |  |
| 3 | 人行通道闸机-右边机 | *1.供应商提供承诺函，承诺本次建设人行通道闸机需无缝接入单位现有综合安防平台，实现人脸统一下发、统一管理。（格式自拟并加盖单位公章） 2.闸机通道为摆闸支持室外环境使用，采用直流无刷伺服电机，编码器及行星减速箱。 3.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 4.闸机箱体厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，不少于20对红外对射，通道宽度 550mm-1100mm 。 5.闸机通道物理接口满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 6.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度≤0.5 s。 7.闸机通道满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，检测到外力冲撞，除联动语音播报、指示灯等警示外，上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，快速恢复到正常状态的时间≤3.5s。 8.闸机通道认证通行支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置。 9.闸机通道集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 10.闸机通道支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，同时支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 11.闸机通道功能满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除联动语音播报、指示灯等警示外，上传对应的报警事件，防止非授权人员非法入侵。 12.闸机通道具备允许通行、禁止通行检查功能，未经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 13.闸机通道支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 人脸识别终端 | *1.供应商提供承诺函，承诺本次建设人行通道闸机需无缝接入单位现有综合安防平台，实现人脸统一下发、统一管理。（格式自拟并加盖单位公章） 2.设备采用双目宽动态相机，适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。 3. LCD 触摸显示屏≥10 英寸，钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作；分辨率不小于600×1024。 4.设备本地人脸库存储容量≥200000张。 5.设备口罩佩戴监测功能：设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 ◆6.设备具有硬件接口，不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 7.设备支持通过WEB进行设备信息查询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持通过WEB进行设备时间管理；支持通过WEB进行系统维护；支持通过WEB进行安全操作管理；支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置；支持通过WEB进行图像参数配置。 8.设备支持在低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行人脸识别。 9.设备支持对门的开启方式，人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重认证开门、多重+中心远程认证开门、多重+超级密码开门、多重+超级密码开门、首脸开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通人、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 10.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸注册下发。 11.设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；在线状态下实时上传比对记录。 12.设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 13.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持不少于50000 个人脸黑名单比对。 14.设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。 15.含配套室外遮阳罩。 | 6 | 台 |  |
| 5 | 16口接入交换机 | 1.提供≥16个10/100/1000M自适应RJ45电口 ≥1个千兆SFP光口 2.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3.全千兆网络设计 4.线速转发、无阻塞设计 5.存储转发交换方式 6.-10~45℃宽温工作范围 7.坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 |  |
| 6 | 平台扩容 | *1.供应商提供承诺函，承诺本次不再新建平台对学校现有平安校园管理平台扩容不少于20路门禁授权。（格式自拟并加盖单位公章） 2.支持对视频、门禁、停车场、访客等子系统进行报警配置，产生客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、IO输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动等，支持模板化联动配置。 3.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配。 ◆4.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。（提供第三方出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件） 5.能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播。 6.支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警，支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警。 7.支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。 8.支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 9.支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、预约记录、班次记录等；查询结果支持列表和图片两种方式展示。 | 1 | 项 |  |

三、其他要求

1、本项目购买设备数量、规格等根据采购人现场情况将所有设备安装到位，并提供本项目设备安装调试所需的所有辅材（包含但不限于各种规格型号的PVC线管、管卡、直接、弯头、及施工中的道路开挖修复等内容），此部分内容涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。

*2、供应商提供售后服务承诺函，承诺本项目售后服务响应时间：30分钟内响应，一般故障4小时内解决，严重故障需向采购人报备情况，给出解决方案，并在72小时内解决。（提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）

*3、供应商须严格按照产品配置、性能参数等响应，严格按照投标响应情况进行供货安装及履约，为确保项目整体性能及质量，成交供应商签订合同后采购人对所投产品相关功能进行验证，放弃验证或验证与响应情况不一致的不予安装，合同期限内未完成的采购人有权追究违约责任并上报监管部门按规定处理；由此产生的一切后果责任均由供应商承担。（提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）