# 货物类政府采购项目采购需求表

| 项目名称 | 阜阳师范大学中长期贷款项目——2025年智慧督导巡课系统建设项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 290万元 |
| 项目概况 | 阜阳师范大学2025年智慧督导巡课系统建设，详见采购需求。 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 本项目是否接受联合体投标 | 否 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清项目合同全款。 |
| 供货及安装地点 | 阜阳师范大学，采购人指定地点。 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后60个工作日内完成供货安装调试工作。 |
| 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 预留中小企业份额占比 | / |
| 本项目采购标的名称及所属行业 | 工业 |
| 拟采用的评标办法 | 综合评分法（分值设置：技术分70分，价格分30分） |
| 标前公示截止时间 | 2025年6月29日17:30前（超过规定时间的视同放弃） |

二、采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则投标无效。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清项目合同全款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60个工作日内完成供货安装调试工作。 |
| 4 | 质保期 | 自验收合格之日起所有标的质保不低于5年（货物需求另有规定的，以货物需求为准）。 |
| 5 | 培训要求 | 提供督导巡课系统的落地教师培训服务（含校院管理员、督导人员、任课教师，含系统后期新增功能） |
| 6 | 所属行业 | 本项目所有标的的所属行业均为：工业。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 实质性响应项 | ● | 作为实质性响应项，该指标项负偏离的，将导致投标无效。 |
| 重要指标项 | ★ | 作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 | 无 | 无标识项为符合性审查项，5项及以上未响应或负偏离的，投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.以投标响应表中“6.2技术响应表”响应情况及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |  |  |

（二）货物具体需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲督导巡课处理终端 | ●1.主机采用一体化架构设计，采用Linux操作系统。机身高度不超过1U，内置≥8核心ARM架构处理器，主频均≥1.8GHz，硬盘存储≥1TB，支持≥1个硬盘扩展位，可扩展容量≥8TB，主机平均噪声小于15dB（A）；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 2.主机具备录制、导播、存储、点播、互动、AI分析等功能；能够完成讲台电脑视频与音频的同步采集与编码，能够采集教师摄像机与学生摄像机、阵列麦克风的信号，并能够实现音视频同步，支持H.264/H.265编解码； 3.主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，主机支持内置音频处理器，无需额外的音频处理设备； ★4.主机支持≥3个HDMI高清接口。其中HDMI输入接口≥1个，HDMI输出接口≥2个。支持≥4个RJ45接口，其中≥3个支持POE。支持≥2个USB接口，其中USB-A接口≥1个。Type-C接口≥1个。支持HDMI唤醒功能，当HDMI有信号输入时，主机会自动联动开机；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 5.支持通过Type-C接口实现音视频同步输出，输出分辨率≥3840×2160，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件； 6.支持≥1个多功能按键，通过按键可以实现开机、关机、待机。支持≥1个复位按钮，可实现整机设置恢复出厂设置； 7.支持视频分段录制，可根据视频大小分段录制，可选择500MB、1GB、2GB等；或可根据视频时长分段，可选择30分钟、60分钟等。支持录制码率区间为64Kbps～16Mbps可调； 8.支持内置网络监测功能，无需安装第三方软件，可检测主机的服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息等。支持各项单独检测及一键检测，检测时可动态展示实时数据变化； 9.支持开启AI分析功能，开启后可进行课堂行为分析，在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析；教学行为分析及总结；问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、问答实录分析及总结；弗兰德斯互动分析、S-T/Rt-Ch教学分析及总结等； ★10.支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域等设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置，自动确定跟踪区域；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 11.支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写； ★12.支持通过手机扫码实现字幕输入，可输入≥50个字符。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置；支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） | 360台 | 工业 | / |
| 2 | 督导巡课教师视频采集终端 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万； 2.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰； 3.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%； 4.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路； 5.支持POE有线网络供电，1路网线可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 6.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON），摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s，支持自动白平衡； 7.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB； 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； ★9.支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 10.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间（MTBF）应≥250000小时。 | 360台 | 工业 | / |
| 3 | 督导巡课学生视频采集终端 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万； 2.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰； 3.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%； 4.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路； 5.支持POE有线网络供电，1路网线可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 6.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON），摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s，支持自动白平衡； 7.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB； 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； ★9.支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 10.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。 | 360台 | 工业 | / |
| 4 | 督导巡课音频采集终端 | 1.支持指向心型驻极体电容设计； ●2.支持48V幻象供电； 3.输出接口为标准XLR-3公型卡农头； 4.频率响应为50Hz～16KHz； 5.有效拾音距离≥5m，灵敏度≥-47±3dB (0dB=1V/Pa@1kHz)； 6.麦克风采用高性能拾音咪头，信噪比≥70dB； 7.最大声压级120dB（THD≤1%）； 8.音频综合失真度≤1%。 | 360套 | 工业 | / |
| 5 | 学情分析系统 | 一、基本导览 1.开机自启动：教学楼的显示设备开机时，客户端支持自动调起并全屏展示当前教学楼的教室实时数据； 2.课表展示：支持显示每间教室当天各节课的使用情况，按照上课中、考试中、借用中、空闲中等状态进行分类显示； 3.教室统计：支持通过饼状图等显示上课状态； 4.移动端扫码：客户端页面展示二维码，支持用户在手机端扫码打开教室实时统计页面，手机端页面支持与学校应用对接； 5.人数统计：支持用户手动滑动或自动滑动方式切换页面，页面支持定时自动滑动并更新教室实时人数数据； ★6.实时人数统计：支持统计教室的实时人数；客户端页面中的教室状态包含上课中、考试中、借用中和空闲中等；使用中的教室显示课程信息；空闲中的教室显示当前教室的实时人数、总座位数等。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 二、学情分析 1.学生出勤率：支持统计课室人数，支持显示教室的学生出勤人数、出勤率等数据； 2.前排就坐率：支持统计前排区域的学生人数，统计前排学生的就坐率峰值等数据； 3.抬头率：支持通过分析课中学生抬头行为，统计课节时间内学生的平均抬头率等数据； 4.抬头率曲线：支持查看课节时间范围内学生抬头行为变化趋势，并显示抬头峰值时间点；支持通过抬头率曲线定位至视频对应时间点； 5.数据统计：支持课堂详情页展示本课节的出勤人数、出勤率、前排就坐率、平均抬头率、峰值抬头率等数据；支持在课堂巡课列表并通过百分比展示出勤率、前排就坐率、平均抬头率等； 6.数据筛选：支持通过课堂巡课列表页，对已下课的课程进行出勤率、前排就坐率、抬头率等进行升序/降序查看。 | 360套 | 工业 | / |
| 6 | 教学评价系统 | 1.AI量表设置：支持提供AI分析指标库，指标数量≥10； ★2.AI评教量表管理：支持根据指标库指标，新增AI评价维度，支持用户自定义评价维度分数权重；支持对评价维度中的指标选择计分或者不计分，并支持修改指标内容及分值；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 3.自定义评价模版：支持用户自定义AI教评模版，可自定义填写维度名称、维度权重、选择维度下需观测指标、每项指标分数等； 4.指标模式设置：支持设置指标是否纳入AI评分，或仅在报告展示而不纳入评分； 5.AI分析管理：支持手动开启或停用AI分析量表； 6.分析报告：支持巡课页面查看巡课视频，并展示课堂分析报告，报告包含教师考勤、敏感词、肢体语言等指标； 7.支持异常课堂监测设置，支持自定义监测值范围；支持示范课堂监测设置，支持自定义监测值范围； 8.评价总结：支持根据课堂分析内容得出总分，并生成AI评语； 9.支持展示教师授课过程中出现敏感词数量及提及次数，并可展示对应时间点及语音转写的内容； ★10.课堂素养：支持总结课堂中审辩思维、沟通能力、合作能力、课程思政等教学内容；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 11.支持分析课堂教学过程中的教师肢体语言，支持展示教师在课堂中的肢体语言表现程度，生成曲线图； 12.支持统计教师在课堂中对考勤的管理； 13.课程目标：支持分析本节课程的目标，根据教师语音转写，总结教师本节课的教学目标内容及对应时间点； 14.课程重难点：支持总结本节课程教师讲授的重难点知识，根据时间点展示重难点内容； 15.抬头率：支持展示本节课的平均抬头率，并可通过曲线图查看每个时间段的学生抬头情况，分析课堂专注度。 | 360套 | 工业 | / |
| 7 | 督导巡课管理平台 | 一、管理系统模块 1.为保障数据安全，平台采用完全本地化部署； 2.系统采用B/S架构模块化设计，通过浏览器打开即可使用管理平台中各项功能模块； 3.平台除支持本校教职工账号管理外，还支持校外人员账号管理，满足校外专家登录平台进行督导巡课； 4.支持根据学校组织架构自定义添加用户角色并配置不同角色权限，支持通过搜索或选择姓名或工号添加不同角色成员； 5.支持查看本校的录播设备信息，包括已绑定的设备总数、在线设备数、设备IP、绑定教室信息、信号源连接情况等； 6.支持查看录播设备的状态信息，包括闲置、录制中、直播中、互动中、离线状态、在线设备的CPU占用率、网络上下行传输速率、磁盘空间使用情况、内存占用情况、录播系统版本等； 7.支持在平台上对录播设备进行关机、重启、开始录制、停止录制、开启直播、停止直播等操作。录制时可以查看录制的视频，直播时可以查看直播画面； 8.支持设置录播机屏幕解锁密码和管理员密码；支持对录播主机上“查看视频”及“关机”权限是否需要密码进行管理； 9.支持配置第三方设备的rtsp流地址，可通过本地服务器将第三方设备的音视频内容接入至平台。 二、点播直播模块 1.支持查看全校的录播资源，可查看录播资源详细信息，包括视频名称、开课时间、视频时长、视频分片数、主讲老师、所属学院、上课教室、视频大小等； 2.支持对录播资源进行操作，编辑视频名称、下载、删除等； 3.支持通过学院、授课教室、授课时间等进行资源筛选； 4.支持通过搜索不完整课程名称和不完整教师名称进行资源搜索； ★5.支持自动识别视频质量，对画面模糊、亮度异常、色彩偏差、无声音、无人员的视频，并支持批量删除。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 6.支持用户创建直播并提前设置直播信息，支持获取直播地址及二维码海报，可通过地址和海报查看直播信息； 7.支持分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；支持通过状态筛选不同的直播进行编辑管理； ★8.在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、直播简介设置，原直播地址和二维码不会失效。支持在网页中复制海报图片。支持一键生成链接并进行分享，支持通过链接登录观看直播视频。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 9.支持开启直播回放功能；开启后可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容。 三、督导巡课模块 ★1.支持管理员设置督导员的学院巡课权限，设置成功后，督导员在课堂巡课时只能查看到对应学院权限下的课程内容。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 2.支持用户通过搜索课程名称、学院、教室、教师、上课时间等查找课堂，支持查看进行中的实时课堂音视频和已结束的课堂音视频； 3.支持按建筑-教室的二级目录树查找教室，通过颜色图标区分设备是否在线；支持预览实时画面和授课信息，授课信息包括：课程名称、学院、教师、班级、上课时间等； ★4.支持查看需要完成的督导任务，任务将显示当前状态、截止时间和完成进度等；指定课节型任务支持在任务管理页面点击进入课堂评课；指定数量型任务支持在任务管理页面随机进入课堂并进行评课，完成评课后任务进度将同步更新；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 5.支持使用管理员账号分配校外专家账号；支持校外专家账号进行督导巡课；校外专家初次登录账号时支持自动提醒修改初始密码； 6.教室巡课时支持≥3种类型的画面分屏模式，支持选择三分屏、二分屏、单屏等模式；支持查看教室内的教师画面、学生画面、电脑画面等；支持通过鼠标拖动切换主画面；在二分屏模式下，支持自定义大小窗口的画面内容，支持通过鼠标拖动小窗口改变小窗口的布局位置； 7.支持对课堂录制视频发表评价，发表内容包括文字和视频截图；发表时系统自动添加打点时间与视频关联，发布后支持点击时间点自动跳转到对应视频内容播放。支持通过评课表对课程进行评价，包括评分题打分评价，主观题发表文字和上传图片评价，提交后系统自动计算得出评价得分。 四、移动巡课 1.平台支持通过H5链接提供移动端听评课功能；支持通过微信、手机浏览器打开，支持对课程视频进行上课中和已下课筛选； ★2.支持与平台的课表数据对接，支持根据课程名称、学院、授课教师、班级和课节时间等信息查找课堂；巡课时支持自主切换教师全景、学生全景和电脑画面通道；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 3.支持查看管理员分配的督导任务，任务可显示规定完成时间、任务数量、任务类型、任务状态等； 4.支持移动端线下评课，评课后的数据自动回传至平台，可在平台上查看评价记录； 5.移动端支持查看我的评价记录，包括评价的课程信息、评价量表、评分及回放视频等。 五、课程资源平台 1.支持提供统一的教学资源门户，可访问平台中的教学资源； 2.支持管理员自定义门户，可设置门户名称、轮播图、展示模块等内容； 3.支持管理员创建≥15个自定义课程分类，对教学资源进行分类管理； 4.支持管理员在每个课程分类下，添加课程资源，可对资源进行置顶或移除操作； 5.支持在个人空间展示教授的课程列表，通过标签显示查看课程状态； 6.支持展示课程封面、授课老师、学院、开课时间、学习次数、课程状态等信息。 | 1套 | 工业 | / |
| 8 | 存储服务器 | 1.国产自主可控，非OEM产品，非Ceph等开源软件灌装； 2.集群提供不少于570TB存储系统裸容量授权，通过配置纠删方式集群可用空间不少于340TB，单目录支持文件数量≥1000万，单套存储支持文件数量≥100亿； ★3.支持存储双活访问功能，支持NAS和SAN一体化双活，实现业务连续性需要。双活功能集成到存储软件系统中，无需额外的硬件网关设备；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 4.配置不少于3个节点。单节点配置：内存≥128 GB，≥2颗 CPU，每颗CPU主频≥2.1GHz，物理内核≥12核，≥1张4口10GE IO卡（含光模块），冗余千兆网口，单盘容量不低于3.8TB NVME SSD冗余元数据盘，单盘容量不低于400GB冗余SSD操作系统盘，单盘容量不低于16TB 7.2K 转硬盘12块，冗余电源； 5.配置小文件聚合功能，回收站功能，访问审计功能，多版本功能； 6.配置全局统一命名空间访问，负载均衡，不需要额外设备，可实现客户端在存储系统的唯一访问IP地址和域名的负载均衡； 7.在同一个集群内同时提供块存储、文件存储、对象存储服务，支持同时共享使用集群中的所有磁盘，也支持磁盘分区或分组模式； 8.原生提供HTTP、CIFS、NFS、FTP、HDFS、POSIX、SNMP、RDMA、iSCSI、S3、Swift等协议和接口； 9.采用前端切片技术，所有服务器均有数据写入，保证数据安全性的同时，提升数据读写效率； ★10.存储系统具备原生的权限管理机制，自带客户端以及用户访问权限机制，不是采用LDAP、AD域等第三方权限管理软件实现；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 11.配置数据迁移模块，可按需开启、关闭数据迁移进程，无需停止应用； 12.配置周期性数据扫描模块，预知磁盘是否损坏以及进行数据自动恢复，防止磁盘静默错误导致数据丢失； ★13.配置文件级和块级快照功能，当存储设备发生应用故障或者文件损坏时可将数据恢复至某个可用的时间点的状态；快照须采用增量快照，不允许Copy完整数据进行快照，快照数量可达到十万级；支持定时快照；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 14.配置后端存储节点内部完成数据快速复制功能，三节点集群可在一秒内完成1TB 数据快速内部复制； 15.配置防病毒扫描功能，支持标准的防病毒协议； 16.配置异构管理模块，同一个集群内能同时支持不同芯片的服务器，包括但不限于国产申威、龙芯、飞腾、鲲鹏以及通用X86架构服务器的异构统一管理，融合成单一存储系统； 17.提供图形界面的监控管理工具，能够查看网络、硬盘、操作系统、内核等硬件基本信息。 | 1套 | 工业 | / |
| 9 | 系统集成及质保服务 | ●1.设备安装调试及系统所需网线、高清线、POE千兆交换机、插排、水晶头等辅助设备和耗材； 2.提供课表对接服务，支持对接学校的数据中台及课表系统标准API接口对接，实现按课表安排同步控制教室录播主机的开启、关闭； 3.提供教职工信息对接服务，和学校数据中台及教务系统对接教工学生信息标准API接口，保障系统数据一致同步； 4.提供单点登录系统对接，满足学校统一登录需求（需要学校配合提供相关H5页面和接口信息文档）； - 5.与校方已建成智慧教室、录播教室、微格实训室对接，实现音视频资源共享和管理； ★6.提供不低于5年的整体质保服务，须提供加盖投标人公章的服务承诺函。 | 1项 | 工业 | / |

## 三、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于拆除、清运、材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

三、综合评分表（综合评分项目适用）

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 所投产品技术参数及要求响应情况 | 根据投标文件对采购需求技术参数要求的响应情况进行评分：采购需求“技术参数及要求”中标记“★”参数代表重要指标项，每满足一项得2分，共17项，共计34分； 注：以投标文件格式6.2技术响应表和“技术参数及要求”中证明材料要求作为评审依据。 | 0-34分 |
|  | 售后服务承诺函 | 投标文件中提供“督导巡课处理终端”、“存储服务器”投标人针对此项目的售后服务承诺函，每提供一个得1分，满分2分。 注：投标文件提供承诺函，格式自拟，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  | 供应 商资质 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术管理体系认证证书，每提供一个得1分，共计4分。 注：投标文件中提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 | 0-4分 |
|  | 供应 商资质 | 1.投标人具有信息系统安全集成服务资质，得1分； 2.投标人具有信息系统安全运维服务资质，得1分。 注：投标文件中提供上述证书扫描件。 | 0-2分 |
|  | 人员技术实力 | 投标人拟为本项目配备的项目组成员： 1.拟派项目技术人员具有拟派项目技术人员具有网络工程师（中级）的，得1分； 2.拟派项目技术人员具有信息安全保障人员（安全集成）认证证书的，得1分。 3.拟派项目技术人员具有信息安全保障人员（安全运维）认证证书的，得1分。 注：投标文件中同时提供： （1）拟配备人员名单及证书扫描件； （2）投标人为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）社保证明材料。 （3）同一个人员具有多个证书，不重复计分。 | 0-3分 |
|  | 投标人业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有督导巡课系统或录播系统供货安装业绩的，每提供1个业绩得2.5分，满分5分。 注：投标文件中同时提供业绩合同及验收证明材料扫描件，如合同或验收证明材料无法体现项目内容、合同签订日期等评审内容，须另附业主单位证明材料，否则不得分。以上业绩须为已完成项目业绩。 | 0-5分 |
|  | 实施方案 | 根据投标文件中提供的项目实施方案（包括但不限于现场施工方案、实施计划、人员组织与管理、安全管理、工期管理等内容）进行综合评审： 1.方案详细完整，针对性和可行性完全满足项目需求的，得5分； 2.方案较为详细，针对性和可行性较能满足项目需求的，得3分； 3.方案不够完整，有待提升完善的，得1分； 4.方案不满足项目需求或者未提供的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标文件中提供的售后服务与维保方案进行评分，从服务体系、质量承诺、服务响应等进行综合评审： 1.方案完善详细，针对性强，可操作性强，得5分； 2.方案较为完善，针对性较强，可操作性较强,得3分； 3.方案有待提升，针对性、可操作性有待改善,得1分； 4.差或未提供，不得分。 | 0-5分 |
|  | 培训方案 | 根据投标文件中提供的项目培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划）内容的进行综合评审： 1.方案全面细致、措施完善、完全满足培训服务要求的，得5分； 2.方案较为全面、措施较好、部分满足培训服务要求的，得 3分； 3.方案缺少内容较多、措施较少、有待提升完善的，得1分； 4.方案不满足项目需求或者未提供的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 应急预案 | 根据投标文件中提供的应急预案，充分考虑到发生系统故障、突发事件等特殊情况时的应急措施进行综合评审： 1.应急措施可行性强、思路清晰、贴合实际情况，得5分； 2.应急措施较为可行、思路较为清晰，得3分； 3.应急措施简单有待完善的，得1分； 4.差或未提供不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |