## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后支付合同价款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起25个工作日内完成供货、安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

- 项目概况

本项目为安徽医科大学新医科中心公共学习中心人脸识别及磁力锁等设备采购项目。公共学习中心为开放式结构，师生可以在大楼任意位置借阅图书，但由于大楼具有大量自由进出口、楼梯等，与多个其他部门相互联通，且有多处楼梯可自由进入顶楼平台（机组位于顶楼平台），造成楼内图书、机组以及其他资产管理工作压力巨大。

为了减轻公共学习中心内图书、机组以及其他物资管理工作压力，减少图书等其他资产丢失、破坏风险，本项目拟将公共学习中心大楼内部分门、楼梯进出门等进行改造：

1、将部分自由开关的门安装磁力锁，搭配人脸门禁机，实现刷脸进出；

2、将部分平时使用频率很低的门安装磁力锁，搭配门禁控制器，实现常闭状态；

3、将部分去往5楼机组平台的室外楼梯加装铁门，搭配门禁控制器，实现常闭状态。

该方案需从以下方面着手保障安全：

1、所有门禁物理逻辑为：断电开启，通电才能闭合；

2、所有门禁均配置紧急开关，紧急情况下强制破碎按钮，可打开门禁；

3、所有门禁均可在后台手动操作开关；

4、所有门禁与所在楼栋消防系统，支持消防联动，触发消防事件后自动开启。

5、值班室增加一键开门，紧急情况下一键开启所有门禁

三、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重点指标 | ● | 作为实质性要求，负偏离或未响应，将导致参选无效。 |
| 核心指标项 | ★ | 作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 作为基础指标，超过3（含3）条及以上负偏离或未响应，将导致参选无效。 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须在参选文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁管控平台 | 1.需接入本项目所有人脸门禁一体机、门禁控制器。 2.支持AD域，支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理。 3.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 4.支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加；支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 ★5.支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间支持精确到秒；门禁权限手动冻结、解冻；支持开启自动清理一定时间范围未使用的门禁权限。 6.支持通过APP端输入人员姓名、身份证号查询人员姓名、部门、照片、身份证号。 7.支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景。 ★8.支持查看今日告警事件数据，包括事件总数、已处置和未处置数、处置率。 | 1 | 项 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 屏幕应为不小于7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 一、硬件接口：不低于以下要求 1.LAN×1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置； 2.RS-485 串口×1 个； 3.输入、输出韦根接口×1 个（平台可配置）； 4.USB 接口×2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器×1 个； 6.门锁 I/O 输出×1 个； 7.门磁 I/O 输入×1 个； 8.开门按钮 I/O 输入×1 个； 9.报警 I/O 输出×1 个； 10.报警事件 I/O 输入×2 个。 二、功能要求 ★1.设备离线应支持至少10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000 笔记录存储、10000个密码、10000个掌纹掌静脉特征。 2.应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。 ★3.设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 ★4.支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案。 | 24 | 台 |
| 3 | 门禁控制器 | 1.管控门数：2门； 2.通讯方式：上行TCP/IP； 3.可接读卡器：不少RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4； 4.存储容量：不低于10万张卡和20万记录存储； 5.门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等； 6.输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1； 7.输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4； 8.其他功能：带消防联动继电器接口； 9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）。 | 34 | 台 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力：230kg±10%*2； ●3.断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 7.防残磁设计，选用防磨损材料； 8.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 9.配备加大电磁吸力，双重锁体绝缘处理； 10.使用环境：室内（不防水）； 11.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 45 | 台 |
| 5 | 单门磁力锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力：230kg±10%； ●3.断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 7.防残磁设计，选用防磨损材料； 8.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 9.配备加大电磁吸力，双重锁体绝缘处理； 10.使用环境：室内（不防水）； 11.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 3 | 台 |
| 6 | 重型闭门器 | 不定位型，拉力不小于150KG | 43 | 个 |
| 7 | 门禁专用电源 | 门禁专用电源，输出不小于12V5A | 12 | 台 |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警器，带延时报警，声音可调 | 46 | 套 |
| 9 | 紧急开关 | 用于紧急情况下强制破碎按钮，可常开门 | 46 | 套 |
| 10 | 总配电箱 | 定制装配，接受消防信号后断开电源 | 1 | 套 |
| 11 | 楼层配电箱 | 定制装配，接受消防信号后断开电源 | 6 | 套 |
| 12 | 24口交换机 | 1.固化千兆电口≥24个，4个1G/2.5G SFP光口；Console口≥1个； 2.须支持全线速转发，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps； 3.须支持通过在控制器的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口 状态及配置、vlan 信息; ★4.须支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（投标时提供首页具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测报告复印件）； ★5.须支持零配置上线，支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台（投标时提供首页具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测报告复印件）； 6.须支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，可减小端口的功耗，达到了节能的目的； ★7.须支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（投标时提供首页具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测报告复印件）； 8.具备安全特性，支持与无线网络设备、安全设备联动实现更安全的网络管控； 9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； ★10.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准（投标时提供首页具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测报告复印件）。 | 1 | 台 |
| 13 | 16口交换机 | 1.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能 2.固化至少16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)2个1000Base-X SFP端口(uplink口) 3.交换容量不低于36Gbps,包转发不低于26.8Mpps | 1 | 台 |
| 14 | 8口交换机 | 1.千兆以太网 2.背板带宽：≥16Gbps 3.包转发率：≥12Mpps 4.接口数目：≥8口 | 12 | 台 |
| 15 | 六类网线 | 1.六类网线，导体采用优质铜导体，导体直径≥0.57mm±0.1mm。 2.满足线规23AWG。 | 4800 | 米 |
| 16 | 电源线 | RVV3*1.0电源线。 | 3000 | 米 |
| 17 | 四芯线 | rvv4*0.5四芯线。 | 900 | 米 |
| 18 | 主干电源线 | RVV3*2.0电源线。 | 150 | 米 |
| 19 | 定制铁门 | 1.2楼北露台通道增加铁门1道； 2.5楼室外楼梯铁门3道。 | 3 | 处 |
| 20 | 管材 | 满足现场环境所需的所有管材。 | 700 | 米 |
| 21 | 一键开门 | 定制一键控制所有门禁全部常开。 | 1 | 项 |
| 22 | 系统对接 | 人脸库平台对接人员、照片信息和消防联动对接。 | 1 | 项 |
| 23 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复。 | 300 | 米 |
| 24 | 系统集成安装调试 | 系统集成安装调试，门禁一体机、门禁控制器、磁力锁等安装调试，含必要辅材。 | 46 | 项 |

四、其他要求

1、新增管理系统需无缝接入学校现有的管理系统，可实现一体控制。

2、合同签订后服务前,比选人有权要求参选人提供人脸门禁一体机厂家出具的系统对接承诺函（包括不限于：与人脸库对接、与安防管理平台等），若参选人不能提供，视为其虚假响应，比选人有权解除合同，并追究参选人违约责任。

3、具体设备现状以及项目环境等情况，参选人参选前可自行到现场进行了解。若参选人因未及时勘察现场而导致报价缺项、漏项，造成中标后无法履约的，参选人自行承担一切后果。

4、比选文件中需要提供承诺函，承诺合同签订后供货前若采购人要求，需提供该产品到采购人处进行功能验证，未提供视为参选无效。

五、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。