## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付合同款项。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后20个日历日内完成供货、安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 作为评分项，详见“第四章 评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 作为基础指标项，5项（包含5项）及以上负偏离或未响应，将导致响应无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲防火墙 | 1.1U机架式，千兆电接口≥16，千兆Combo接口≥4，千兆光接口≥4，万兆光接口≥6，配置不少于6个万兆多模光模块，4个千兆单模光模块，端口扩展槽≥2，冗余电源，硬盘≥1TB。网络吞吐率≥25Gbps；并发连接≥350W； 2.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 3.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议。 ★4.支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、HTTP等多种NAT ALG功能。（响应文件中提供产品功能截图证明） ★5.支持策略风险调优，能够根据现有风险情况进行总体安全评分，提供自动批量优化功能，便于用户更好的管理安全策略。（响应文件中提供产品功能截图证明） 6.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配； ★7.实现HTTPS URL过滤，并能够根据缺省动作设定：允许、丢弃、重置、重定向、黑名单等多种选择，提供白名单模式，可开启内嵌白名单功能。（响应文件中提供产品功能截图证明） ★8.支持报文示踪功能，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。（响应文件中提供产品功能截图证明） 9.实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供客户进行分析； 10.可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表； ★11.支持主备、主主多种方式部署，能够对备份会话表项、备份HTTP协议、备份DNS协议、备份AFT端口块表项、配置信息一致性检查、自动同步配置信息多项功能进行选择，保证整个网络的可靠稳定。（响应文件中提供产品功能截图证明） 12.支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP）、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能； 13.应具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的网络安全专用产品安全检测证书，证书等级为增强级； 14.具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； 15.国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》（第二代防火墙）。 | 1台 |
| 2 | ▲数据备份一体机 | 一、性能参数： 标准2U设备，CPU≥1颗Intel Xeon 4310 2.1GHz（12C），内存≥2*32GB，系统盘≥2*240GB SATA SSD，数据盘≥6*4T，标配盘位数≥12，冗余电源，接口至少包含2千兆电口+4万兆光口，须提供3年硬件质保及软件升级服务。 二、功能参数： 1.配置不小于24TB备份容量授权，提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。 2.对X86架构下的物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的一致性备份保护。 ★3.支持对X86下的物理主机、虚拟化主机、超融合主机、云主机提供CDP持续数据保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达秒级实现RPO趋近于0。（响应文件中提供产品功能截图证明） 4.支持基于Openstack、Kvm、Vmware、Hyper-V虚拟化平台主机定时备份保护功能，无需在虚拟机中安装任何客户端代理；支持自动发现新增、变更的虚拟机，无需人工干预，可自动将新增、变更的虚拟机纳入到备份作业中，按照既有保护策略进行保护，无需人工干预； 5.可将选定的备份点加载为CIFS文件共享和网络共享路径可直接在WEB浏览器中URL访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠； ★6.可同时启动多个虚拟机对集群业务系统、Oracle RAC等共享存储的集群数据库和应用提供快速整机虚拟化验证；支持Oracle、SQL Server、MySQL、MairaDB、PostgreSQL等主流数据库的应用级备份等主流数据库的在线备份，支持完全备份、增量备份、日志备份，提供多种不同的备份策略。备份过程中无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业（响应文件中提供产品功能截图证明）； 7.用户日常运维过程中丢失单个文件/文件夹，备份系统支持将任意时间的备份点加载为网络共享路径或在WEB浏览器中直接URL访问的方式，管理员可轻松找到该文件并复制出来； 8.支持数据库备份数据验证功能，支持按时间策略恢复，恢复任务运行时，自动选择目标实例最新的备份点进行恢复验证。 9.支持分权管理：支持对备份系统的用户的分级管理，如：系统管理员、普通用户等不同的角色，并且可以记录所有的用户的操作情况。 10.支持以邮件、企业微信告警的方式，针对于备份存储系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等信息及时通知管理员。 11.支持批量备份中应用关联的虚拟机备份的数据时间点一致（并行快照），同时需要支持批量备份中多个非关联性虚拟机串行快照，降低对生产存储空间占用和性能影响（串行快照）； ★12.支持VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xenserver、RedHat RHV/Ovirt、Sangfor HCI等虚拟化平台内虚拟机任意备份数据点的瞬时恢复，可将恢复的虚拟机从备份系统在线迁移到生产存储，迁移完成后数据不丢失；（响应文件中提供产品功能截图证明） ★13.支持备份任务线程数量配置，提高备份效率，且支持备份任务限速策略，支持永久限速或按时间策略限速，控制备份速率；（响应文件中提供产品功能截图证明） 14.支持系统监测功能，支持用户自行检测系统健康状态，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件故障、告警等问题，同时支持检测各类存储服务是否正常启动。针对问题能够提出解决推荐办法；（响应文件中提供产品功能截图证明） ★15.支持对文件的权限和属性进行备份和恢复，包括但不限于文件的共享权限、读写和只读权限、日期和创建人等信息，支持Windows和Linux系统的文件权限保护。支持稀疏文件识别，节省存储空间的占用；（响应文件中提供产品功能截图证明）。 16.虚拟机备份时支持深入磁盘分区排除虚拟内存数据块以及分区索引空间数据块，获取真实数据，降低存储空间占用（响应文件中提供产品功能截图证明） 17.提供系统安全开关，支持不同的安全模板控制防火墙、SSH、NFS相关服务或端口的开关；（响应文件中提供产品功能截图证明） | 1台 |
| 3 | ▲专线前置服务器 | 1. ≥2U机架式服务器，非OEM，自主研发； ★2.配置1颗不低于12核/2.1GHz的处理器；支持CPU最大功率不低于250W；（响应文件中提供产品功能截图证明） ★3.配置≥32GB 3200MHz DDR4内存，支持≥32个内存插槽，支持内存容量不小于3.0TB；（响应文件中提供产品功能截图证明） 4.（大盘写法）支持≥16个3.5寸硬盘槽位，配置≥12个3.5寸硬盘槽位， 5.（小盘写法）支持≥41块硬盘插槽；配置≥8个2.5寸硬盘槽位，本次配置不低于3块1.2TB 10K SAS硬盘； 6.配置≥1个Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60， 7. 配置1个≥550W电源，支持1+1冗余，满配风扇，配置机架式导轨； 8.支持5-45°C工作温度；（响应文件中提供产品功能截图证明） 9.支持双因素认证功能（响应文件中提供官网链接及截图证明），支持OTP（One Time Password一次性密码）方案，支持国密算法； 10.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能， 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟光驱等操作。 | 4台 |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。