## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须评标委员会评标认可。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格7 个工作日内，一次性付清合同额100% 。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽中医药大学或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后25个日历日内完成供货及安装 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起不少于3年，采购需求另有规定的，以采购需求为准。 |

## 二、项目概况

本次项目建设为安徽中医药大学少荃湖校区监控存储扩容、解码器更换等；校园监控系统始建于2013年，目前宿舍区及室外道路等重点区域存储时间不足90日，无法满足反恐法中“针对重点区域采集的视频图像信息保存期限不少于九十日”的要求.

视频监控室大屏系统大屏画面时常出现黑屏状况，经重启解码器或者自行运行一段时间可以自行恢复，现场配套解码器，均为2013年底或2014年初投入使用，使用期限超10年，通过软件版本的升级已将设备软件更新为最新版本，但故障依旧未解决，考虑到此设备运行10年之久，电子元器件存在老化情况，通过重启可短期恢复正常使用，但无法排除偶发故障，且现使用解码器已停产停维，为确保使校园监控系统发挥正常功能，结合学校对监控系统设备的管理要求，使整个系统正常运行，以达到我校“平安校园”的实际使用目标。

## 三、建设依据

系统建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311

- 《计算机信息系统安全》GA 216.1

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015

- 《安全防范系统设计与安装》06SX503

## 四、建设意义

根据《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号），国家鼓励公共安全视频监控系统的更新换代，以提升社会治理能力现代化水平。高校作为重要的社会组成部分，其安全监控系统的现代化对于保障师生安全和提升校园管理水平至关重要。

## 五、设计需求

5.1存储扩容

安徽中医药大学视频监视存储系统为浙江宇视设备，共计4台ISC6500、本次扩容需将学校一期、二期视频存储统一扩容至90天，并接入学校视频监控平台进行统一管理。

5.1.1现有存储情况如下表：

| 序号 | 设备 | 接入摄像机 | 硬盘数量 | 单块硬盘大小 | 总容量(TB) | 已用容量(TB) | 剩余容量(TB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISC6500 | 226 | 70 | 3T | 210 | 166.41 | 13.85 |  |
| 2 | ISC6500 | 195 | 59 | 3T | 177 | 139.13 | 13.86 |  |
| 3 | ISC6500 | 166 | 66 | 3T | 198 | 152.77 | 43.39 |  |
| 4 | ISC6500 | 141 | 48 | 4T | 192 | 14.55 | 1.38 |  |

本次扩容，学校将ISC6500部分接入的摄像机进行容量扩容至90天，即ISC6500+新建IPSAN存储总容量满足728台摄像机存储90天。

5.1.2利旧ISC6500存储空间

考虑到早期的RAID划分不明确，重新计算偏差可能较大，因此按照系统中导出的可用容量（已用容量+剩余容量）计算，ISC6500设备总计空间 = 166.41 + 13.85 + 139.13 + 13.86 + 152.77 + 43.39 + 14.55 + 1.38 = 545.35 TB

至少需要扩容的净容量 = 1420.71 T - 545.35 T = 875.36 T

即采用利旧ISC6500存储方案，则仅考虑新建至少875.36 TB净容量的存储即可。大容量存储可采用高性价比的48盘位存储、16TB硬盘的方案。

至少所需16T硬盘数 = 875.36 TB÷14.55 TB≈61块

至少所需48盘位节点数 = 61块÷42块≈2台

此时每台配置31块有效硬盘，组成3组阵列，增加5块冗余盘。阵列分布情况为：12（11块有效+1块冗余）+ 11（10块有效+1块冗余）+1（热备）+11（10块有效+1块冗余）+1（热备），每台36块硬盘。即：采用利旧原有ISC6500存储方案时，需要2台48盘位存储节点、82块16TB硬盘。

5.2 综合解码器

安徽中医药大学目前已有24块LCD拼接屏，计划增加解码拼控设备，实现视频监控的解码上墙、拼接开窗等指挥中心业务需求。计划使用2台12路解码器进行级联，在满足需求的同时性价比较高。

5.3 NTP时间校时器

因学校监控系统分多期建设，视频时间经常出现偏差，需定期手动校时，本次拟增加一套时间校时器，实现自动校时。基于ARM架构开发的高性能小型化NTP时间服务器。可广泛应用于企业、教育、邮政、铁路、金融等行业，满足各种规模网络精准校时需要。

高精度：卫星同步精度：≤100ns；NTP授时精度：≤1ms；守时精度：≤100us（24小时）

高性能：标配两个NTP授时端口，单个端口授时能力高达1500次/秒，高可靠：支持GPS、北斗、NTP校时；支持多网段校时；支持在丢失信号的情况下可自行授时；NTP端口支持端口冗余功能；支持双机冗余热。

5.4需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储设备 | 2 | 台 |
| 2 | 企业级硬盘 | 96 | 块 |
| 3 | 交流电源模块 | 2 | 块 |
| 4 | 铅酸电池模块 | 2 | 个 |
| 5 | 高清视频解码器 | 2 | 套 |
| 6 | 时间校时器 | 1 | 台 |
| 7 | 网络摄像机 | 5 | 个 |
| 8 | 监控立杆 | 3 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽信道 | 2 | 箱 |
| 10 | 不锈钢设备箱 | 3 | 个 |
| 11 | 辅材及系统集成 | 1 | 项 |

## 六、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 作为重要指标项，详见“第四章评审方法和标准”中评分细则。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 无标识项为基础指标项，供应商须承诺所提供的货物均满足采购需求中无标识项的要求,承诺按询比文件进行验收，如不满足，采购人有权解除合同，并上报主管部门依规处理,供应商承担由此产生的一切后果及责任，响应文件中须提供此项承诺函，格式自拟，未提供承诺函的将导致响应无效。 注：以公开询比响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储设备 | 1、设备须至少具有3个千兆以太网接口、2个USB3.0接口，1个RS232接口、2个PCIE4.0插槽、1个VGA接口和1个防腐蚀检测预警模块，4U48盘位前面板维护。设备采用AC220V供电； 2、为响应国产化的需求，设备支持欧拉操作系统； 3、设备具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔； 4、设备可通过MiniSASHD(SAS3.0)接口连接扩展柜进行存储扩展，支持至少9级扩展柜级联；支持在线扩容； 5、设备可接入SATA硬盘（1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB）、SAS硬盘和SSD硬盘，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插； 6、设备支持自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，存储业务正常；可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量不低于64TB，并可扩容； ★7、对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。复制后的视(音)频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改，响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件； ★8、在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响，响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件； 9、设备支持视频写入不低于1200Mbps，同时转发不低于1200Mbps，同时回放120Mbps；支持图片写入不低于1600Mbps，同时图片下载/读取不低于1600Mbps； 10、设备支持录像打标签（最多支持16384个标签），通过标签快速定位播放录像。 ★11、设备支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R/Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭；支持对存储介质寿命进行查询；当磁盘状态出现异常或磁盘出现故障时进行实时报警，并及时对数据进行恢复；支持慢盘、坏盘检测并告警支持查看磁盘信息，响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件； 12、设备支持录像极速（40倍速）、高速（8倍速）下载和普通下载；支持按文件、按时间、按标签下载录像，及查看下载管理；支持同一段录像根据指定规则（固定时间点、时间段）进行分段，可显示分段点的图像，并在同一画面的多窗口中并行回放/下载，对同一前端不同时刻的多段录像合并下载； 13、设备可配置支持至少1000台设备接入：可配置支持至少2000路通道接入（含云端设备通道）； 14、设备可通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警； 15、设备配置不少于1块电池模块、1块电源模块； | 2 | 台 |
| 2 | 企业级硬盘 | 1、硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：不低于16TB企业级； 2、硬盘缓存：不低于512MB； 3、硬盘转速不小于7200RPM； 4、硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 96 | 块 |
| 3 | 交流电源模块 | 1、交流输入 电压:90-264VAC 2、交流输入 频率:47 Hz-63 Hz 3、交流输入 电流:100-240V/10A，180-360V/10A 4、240V直流输入:支持 | 2 | 块 |
| 4 | 铅酸电池模块 | 1、电池类型:铅酸电池 2、电池容量:34W @ 15min-rate to 1.67V per cell @25℃ 3、工作温度:5°C~35°C | 2 | 个 |
| 5 | 高清视频解码器 | 1、具有不少于2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，12个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口； 2、支持不低于4*8K@60/8*8K@30/32*12MP@20/32*4K@30/64*4MP@30/84*3MP@30/128*1080P@30/256*720P@30/432*D1@30解码能力； ★3、支持3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz分辨率输出，支持3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz分辨率输入，响应文件中须提供表面具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检测报告为证； ★4、支持多台设备级联使用，盒式设备也可轻松实现扩容，级联设备中任意一台设备掉线或出现故障，不影响其他设备上的业务，设备重新上线后业务可自动恢复，级联后对外只呈现一台设备的IP，响应文件中须提供表面具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检测报告为证； 5、支持自定义输出分辨率，用于对接小间距 LED电视墙； 6、支持开窗、漫游、画中画功能，单输出通道不低于36窗； 7、支持GB、ONVIF、RTSP/RTP码流解码，支持接入第三方厂商的IPC和NVR，同时解码上墙； 8、支持H.264、H.265、超级264、超级265、MPEG5、MPEG2、MJPEG格式解码； ★9、支持在设备界面设置UDP、TCP、端口号、发流IP，解码器可直接向前端设备获取视频流，无需通过管理平台，即使平台宕机或断网，也不影响正常解码，响应文件中须提供表面具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检测报告为证； 10. 支持文字虚拟LED，支持添加、删除、更改虚拟字幕，字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动，可更改虚拟字幕的字体、大小、颜色、字间距； ★11、控制软件支持部署在UOS、麒麟V10、麒麟V4、麒麟V7、UOS、中科方德、鸿蒙等不同的国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等多种不同的国产CPU，响应文件中须提供表面具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的检测报告为证； 12、支持将电视墙布局、相机资源等配置保存在设备中，当在其他PC的客户端登录时，电视墙、相机资源等配置信息依然存在、可用; 13、支持移动终端控制，支持用移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存等； | 2 | 套 |
| 6 | 时间校时器 | 1、设备支持web管理功能； 2、单卡支持至少2路NTP输出，具备端口绑定功能； 3、支持PPS输出； 4、支持至少1路北斗卫星输入，预留GPS信号接收的能力，支持NTP输入校时； 5、功耗≤10W； ★6、设备授时精度±100ns；响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件 ★7、守时能力≤100μs（24小时）；响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件 8、NTP同步精度≤1ms； 9、NTP相应响应能力≥1500次/秒（单端口）； 10、连续工作48小时以上稳定正常，抖动时间≤50ns（稳定度）； | 1 | 台 |
| 7 | 网络摄像机 | 1、采用≥1/1.8"400万图像传感器，镜头焦距：4mm、6mm可选； ★2、支持最低照度：彩色≤0.0003lux。响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件； 3、摄像机内置拾音器，拾音距离至少可达到15m； 4、在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率5Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms； 5、摄像机支持双路iSCSI直存方式存储,存储方式支持IPSAN和云存储； ★6、摄像机支持区域入侵和越界检测，且支持人/机动车分类可选，可对触发告警的机动车及行人进行抓拍。响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件； ★7、AI-ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI-ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰。响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件； ★8、在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机50米处机动车，并抓拍图片，可在web客户端显示机动车属性信息，并识别车牌号。响应文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告盖章扫描件； 9、在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机50米处行人，并抓拍图片，可在web客户端显示行人属性信息，支持周界布防触发后，联动声光报警; 10、电源电压在DC12V±35%范围内变化时，能正常工作; | 5 | 个 |
| 8 | 监控立杆 | 4米、定制 | 3 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽信道 | 1.通过标准最高传输频率250MHz测试； 2.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 3.标称线对数不少于：4，导体标称直径不低于：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm； ★4.屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离；锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能；响应文件中须提供第三方有权机构出具的测试报告。 5.护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色或采购人指定颜色； 6.最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内； 7.包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱； ★8.6类非屏蔽信道符合802.3bt-2018、RFC2544要求，响应文件中须提供具有CMA或CNAS标记的第三方检验报告扫描件； | 2 | 箱 |
| 10 | 不锈钢设备箱 | 不锈钢、400*500 | 3 | 个 |
| 11 | 辅材及系统集成 | 辅材及系统集成（包含POE交换机、光纤、高清线等） | 1 | 项 |

七、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，成交后采购人不再另行支付任何费用，响应分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。