## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案、品牌仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案、品牌，且此方案、品牌须经谈判小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，2周内支付成交金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起10日历天内完成供货安装工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于2年，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 作为实质性要求，负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，最大偏离数量为5项，超过5项（不含5项）以上负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须在响应文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，供应商须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于谈判文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1.显示尺寸：裸屏尺寸不小于3.84m×1.76m。像素点间距：≤1.538mm。像素密度：不弱于422500/㎡，模组分辨（W*H）：不低于208*104； 2、视角（水平、垂直）：H不低于171°V不低于166°； 3、平整度：P不低于0.05mm； 4、白平衡亮度:不低于600cd/㎡； ★5、亮度调节功能：0-100%高度可调，屏幕高度具有随环境照度的变化任意调整功能； 6、换帧频率：不低于60HZ； ★7、刷新频率：不低于3840.0HZ； 8、最大对比度：不低于8000:1； ★9、色温：3000~21000可调； ★10、最大功耗：≤600W/㎡；平均功耗：不高于200W/㎡；； 11、亮度均匀性：Icu≥98%，色度均匀性±0.002Cx，Cy之内； ★12、发光点间距偏差：JX≤2.5%； ★13、低亮高灰：100%高度时，16bit灰度； 70%亮度时，16bit灰度； 50%亮度时，16bit灰度； 14.防潮工作运行：在 10%-90%的湿度环境下 检测工作正常 ★15.产品应具有中国强制性产品认证3C证书、中国节能产品认证证书并提供证书复印件或影印件。 16.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。 17.显示屏灯珠进行了耐焊耐热，冷热冲击，漏电等实验，显示正常。 18.恒定湿热试验温度85℃在试验时间不低于168h后无异常。 | ㎡ | 6.76 |  |
| 2 | 视频处理器 | ★1.为方便使用，处理器需具有同步、异步（投屏）功能，处理器需为高度集成化一体设计，不得使用分立式设备拼凑实现同步、异步（投屏）功能。 ★2.为方便使用，设备需支持选配安卓子卡，并满足以下基本功能: 2.1至少8 核处理器，主频不低于1.5GHz，采用不低于Android 5.1系统； 2.2支持WIFI、千兆网络、U盘三种通讯方式，并支持后期加装4G； 2.3WIFI至少支持AP和STA两种通讯模式，并至少支持U盘、网线两种设置方式； 2.4支持有线网络、3G/4G/Wi-Fi无线网络接入互联网管理； 2.5支持UDP、DHCP网络通讯协议； 2.6支持本地服务器发布内容； 2.7支持远程集群发布管理系统，支持C/S、B/S双架构发布管理； 2.8支持云登录动态验证，支持分组、分级、监控、审核等权限管理； 2.9支持节目顺序、定时等播放方式；支持紧急事件信息插播； 2.10支持日志，屏幕状态查询；多平台发送节目，支持手机、iPad、PC多平台节目发送； 2.11支持手机遥控器功能，可通过手机对设备进行，节目快进、快退、暂停、播放、素材列表上下切换、节目列表上下切换、节目和内容点播、音量加减、 亮度调节、开关屏； 2.12支持通过手机切换处理器信号源、局部全屏切换； 2.13支持多设备同步播放； 2.14支持天气预报、网页、流媒体等； 2.15支持Mysql等标准数据库；支持数采仪、PLC等对接。 ★3.为方便使用，设备需支持配备无线投屏子卡，并满足以下基本功能: 3.1最大支持带载 不低于1920×1080@60Hz 分辨率的显示屏（点对点显示）； 3.2支持画面缩放； 3.3支持多平台终端无线投屏：包括Windows、Mac OS、iOS、Android系统； 3.4 配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控：演讲者通过终端反向控制LED会议屏进行操作； 3.5WiFi 5G模式：增强通讯速率； 3.6支持有线、无线双模式投屏； 3.7支持设备网线联网的情况下，投屏的设备也可以上网。 4.支持以下输出信号接口：LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率不低于390万像素，支持自定义分辨率，最宽不低于8192像素，最高不低于2160像素；支持monitor接口输出。 5.支持多路输入信号接口：两路HDMI，一路VGA。 6.为提高设备分辨率兼容性，设备需支持EDID配置管理。 7.为解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问，设备需支持VGA校正功能。 8.为解决画面缩小尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象，设备需支持Super Resolution放大技术及视频补偿处理算法功能。 9.为解决输入信号（如VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，保证满屏显示，设备需具备任意信号源做任意裁剪/去黑边功能。 10.为避免过电压、过电流的冲击，保护输入输出I/O接口，设备需具备通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。 11.为减少电压波动对设备的影响，设备需具备AC 100~240V，50/60HZ宽供电电压输入 12.支持LED屏幕测试，黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换，支持画面冻结。 13.支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整； 14.支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/秒切的切换特效； 15.支持场景调用与保存。 16.为方便对接音响设备，处理器需自带Audio（PJ35）音频输出。（不得使用多功能卡） ★17.为达到音视频同步切换效果，视频处理器应同时具备常用信号源HDMI、VGA音频输入接口，达到音视频同步切换效果。 18.设备液晶屏需显示网络通讯状态。 19.设备需具备网线检测功能，通过指示灯状态判断网线通断问题。 20.为防止误操作，导致显示屏参数紊乱，需具备菜单锁功能，锁定后不能进行参数更改，但不影响信道正常切换。 21.为防止误操作，需支持全键锁锁定功能。 ★22.为方便调试和使用，处理器旋钮需具备自动精准对位功能（响应文件中须提供相关证明材料） ★23.为方便后期功能更新，处理器需具备U盘自动升级功能。 ★24.为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片。 25.设备通过CCC认证并提供相应证书。 ★26.须具有LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 ★27.须提供视频处理器软件著作权登记证书。 ★28.供应商须承诺成交后提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（响应文件中须提供承诺函，格式自拟） 29.1U标准机箱设计。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电柜及 备品备件 | 1.金属外壳 冷轧钢板过塑 2.安装方式 壁挂式控制方式 手动控制 本地按键 一键启动 停止 时控控制 四组定时开关 时间段 遥控控制 空旷距离100米，拉伸遥控器天线 中控控制 MODBUS 485通信协议 设备联动 由电脑或视频处理器开关机联动配电箱开关 电脑控制 专用智能配电箱软件接口功能 IN1 GND 外部多功能卡或远程开关量输入 IN2 GND 外部浸水或烟雾传感器告警信号输入 IN3 GND 外部电脑或视频处理器联动信号输入 A+ B- 485协议总线，一条总线可挂载不少于255个配电箱(可独立或集中控制) 3.零线温度传感器 热电偶 K型 （内置）输入接线 接线方式 国家标准3相5线制输入 输入电压 可选单相220V三相380V输入，50HZ/60HZ 额定功率 15KW 输入电缆 4*10㎡+4㎡ 4.输出接线 接线方式 单相3线，L，N，PE 单相6线，L，N，PE 输出电压 单相220V 单路功率 不低于5KW (MAX25台 5V40A(200W) LED专用电源) 输出路数 不低于3路 输出 输出电缆 3*4㎡ 工作环境 温度 -10 — 40摄氏度 湿度 ≤80% RH 存储环境 温度 -10 — 80摄氏度 湿度 ≤95% RH 5.物理规格 ≥260mm*184mm*67mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 服务及配件 | 含LED屏的工程结构、包边装饰、专用线材、售后服务、技术支持、操作人员培训等。 | ㎡ | 6.76 |  |
| 5 | 液晶拼接屏 | 1.液晶显示单元不小于65"超窄边液晶屏，支持4K高清显示； 2.显示比例：不低于16:9，分辨率：不低于1920*1080，最高支持：3840*2160显示，响应时间≤ 8ms； 3.显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度≥700cd/㎡，对比度≥3000:1，可视角度：不低于178°(横向和纵向)，全彩16.7M色，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级不低于11级； ★4.液晶显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书；具备能效等级不低于1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书，响应文件中须提供相应证书扫描件或复印件； 5. 输入输出端口：HDMI2.1、DVI、USB3.0、RJ45，支持投屏器投屏和无线投屏； 6.显示单元具备液晶产品色差校正系统软件； 7.显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度； | 块 | 4 |  |
| 6 | 分配器 | 1.至少支持1路HDMI信号输入，4路HDMI信号输出，方便与电脑、各种远端控制设备配合使用,支持分辨率：不低于1920*1080 ，可全屏显示。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 前维护液压支架 | 1.屏幕支架可挂载至少4台不小于65寸拼接屏； 2.支架高度按现场实际高度设计，主体结构要求采用模块化组合式设计，以方便拆卸与将来的扩展，可在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置； 3.要求采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板折弯制作，折弯高度不小于45mm； 4.侧板：要求采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作；侧板的宽度不小于150mm； 5.屏幕支架设计有布线空间和通道，布线通道不影响设备安装和布线，电源与信号分开布线； 6.屏幕支架符合国标GB/T3325-2017（金属家具通用技术条件）标准出具的检测报告表面涂层/覆面的性能要求； 7.主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，符合GB/T13668-2015(钢制书柜、资料柜通用技术条件)。 | 组 | 1 |  |
| 8 | 服务及配件 | 含液晶拼接屏的运输、安装、包边装饰、专用线材、辅材配件、正版控制软件、售后服务、技术支持、操作人员培训等。 | 项 | 1 |  |
| LED高清显示屏参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、尺寸：裸屏尺寸不小于3.94m*2.66m； 1.像素点间距：≤2.5mm。像素密度：不低于160000/㎡ 模组分辨（W*H）：不低于128*64； 2、视角（水平、垂直）不小于：H=171°V=169°； 3、平整度：P=0.06mm； 4、白平衡亮度:不低于600cd/㎡； ★5、亮度调节功能：0-100%高度可调，屏幕高度具有随环境照度的变化任意调整功能； 6、换帧频率：不低于60HZ； ★7、刷新频率：不低于3840.0HZ； 8、最大对比度：不低于8000.50:1； ★9、色温：3000~21000可调； ★10、最大功耗：≤600W/㎡；平均功耗：不高于200W/㎡；； 11、亮度均匀性：Icu≥98%，色度均匀性±0.002Cx，Cy之内； ★12、发光点间距偏差：JX≤2.5%； ★13、低亮高灰：100%高度时，16bit灰度； 70%亮度时，16bit灰度； 50%亮度时，16bit灰度； 14.防潮工作运行：在 10%-90%的湿度环境下 检测工作正常 ★15.产品应具有中国强制性产品认证 3C 证书、中国节能产品认证证书并提供证书复印件或影印件。 16.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。 17.显示屏灯珠进行了耐焊耐热，冷热冲击，漏电等实验，显示正常。 18.恒定湿热试验温度85℃在试验时间至少168h后无异常。 | ㎡ | 10.48 |  |
| 2 | 视频处理器 | ★1.为方便使用，处理器需具有同步、异步（投屏）功能，处理器需为高度集成化一体设计，不得使用分立式设备拼凑实现同步、异步（投屏）功能。 ★2.为方便使用，设备需支持选配安卓子卡，并满足以下基本功能: 2.1不低于8 核处理器，主频不低于1.5GHz，2.2采用不低于Android 5.1系统； 2.3至少支持WIFI、千兆网络、U盘三种通讯方式，并支持后期配备4G； 2.4 至少WIFI支持AP和STA两种通讯模式，并至少支持U盘、网线两种设置方式； 2.5支持有线网络、3G/4G/Wi-Fi无线网络接入互联网管理； 2.6支持UDP、DHCP网络通讯协议； 2.7支持本地服务器发布内容； 2.8支持远程集群发布管理系统，支持C/S、B/S双架构发布管理； 2.9支持云登录动态验证，支持分组、分级、监控、审核等权限管理； 2.10支持节目顺序、定时等播放方式；支持紧急事件信息插播； 2.11支持日志，屏幕状态查询；多平台发送节目，支持手机、iPad、PC多平台节目发送； 2.12支持手机遥控器功能，可通过手机对设备进行，节目快进、快退、暂停、播放、素材列表上下切换、节目列表上下切换、节目和内容点播、音量加减、亮度调节、开关屏； 2.13支持通过手机切换处理器信号源、局部全屏切换； 2.14支持多设备同步播放； 2.15支持天气预报、网页、流媒体等； 2.16支持Mysql等标准数据库；支持数采仪、PLC等对接。 ★3.为方便使用，设备需支持配备无线投屏子卡，并满足以下基本功能: 3.1最大支持带载 不低于1920×1080@60Hz 分辨率的显示屏（点对点显示）； 3.2支持画面缩放； 3.3支持多平台终端无线投屏：包括Windows、Mac OS、iOS、Android系统； 3.4配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控：演讲者通过终端反向控制LED会议屏进行操作； 3.5 WiFi 5G模式：增强通讯速率； 3.6支持有线、无线双模式投屏； 3.7支持设备网线联网的情况下，投屏的设备也可以上网。 4.至少支持以下输出信号接口：LAN(RJ45)×4（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率不低于260万像素，支持自定义分辨率，最宽不低于8192像素，最高不低于2160像素；支持monitor接口输出。 5.支持多路输入信号接口：两路HDMI，一路VGA。 6.为提高设备分辨率兼容性，设备需支持EDID配置管理。 7.为解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问，设备需支持VGA校正功能。 8.为解决画面缩小尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象，设备需支持Super Resolution放大技术及视频补偿处理算法功能。 9.为解决输入信号（如VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，保证满屏显示，设备需具备任意信号源做任意裁剪/去黑边功能。 10.为避免过电压、过电流的冲击，保护输入输出I/O接口，设备需具备通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。 11.为减少电压波动对设备的影响，设备需具备AC 100~240V，50/60HZ宽供电电压输入 12.支持LED屏幕测试，黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换，支持画面冻结。 13.支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整； 14.支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/秒切的切换特效； 15.支持场景调用与保存。 16.为方便对接音响设备，处理器需自带Audio（PJ35）音频输出。（不得使用多功能卡） ★17.为达到音视频同步切换效果，视频处理器应同时具备常用信号源HDMI、VGA音频输入接口，达到音视频同步切换效果。 18.设备液晶屏需显示网络通讯状态。 19.设备需具备网线检测功能，通过指示灯状态判断网线通断问题。 ★20.为防止误操作，导致显示屏参数紊乱，需具备菜单锁功能，锁定后不能进行参数更改，但不影响信道正常切换。 ★21.为防止误操作，需支持全键锁锁定功能。 ★22.为方便调试和使用，处理器旋钮需具备自动精准对位功能（响应文件中须提供相关证明材料） ★23.为方便后期功能更新，处理器需具备U盘自动升级功能。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电柜及 备品备件 | 1.金属外壳 冷轧钢板过塑 2.安装方式 壁挂式控制方式 手动控制 本地按键 一键启动 停止 时控控制 四组定时开关 时间段 遥控控制 空旷距离100米，拉伸遥控器天线 中控控制 MODBUS 485通信协议 设备联动 由电脑或视频处理器开关机联动配电箱开关 电脑控制 专用智能配电箱软件接口功能 IN1 GND 外部多功能卡或远程开关量输入 IN2 GND 外部浸水或烟雾传感器告警信号输入 IN3 GND 外部电脑或视频处理器联动信号输入 A+ B- 485协议总线，一条总线可挂载不少于255个配电箱(可独立或集中控制) 3.零线温度传感器 热电偶 K型 （内置）输入接线 接线方式 国家标准3相5线制输入 输入电压 可选单相220V三相380V输入，50HZ/60HZ 额定功率15KW 4.输出接线 接线方式 单相3线，L，N，PE 单相6线，L，N，PE 输出电压 单相220V 单路功率 不低于5KW (MAX25台 5V40A(200W) LED专用电源) 输出路数 不少于3路 输出 工作环境 温度 -10至40摄氏度 湿度 ≤80% RH 存储环境 温度 -10至80摄氏度 湿度 ≤95% RH 5.物理规格 260mm*184mm*67mm （各尺寸正负误差5mm） | 套 | 1 |  |
| 4 | 服务及配件 | 含LED屏的工程结构、包边装饰、专用线材、售后服务、技术支持、操作人员培训等。 | ㎡ | 10.48 |  |

三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，成交后采购人不再另行支付任何费用。