## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经比选小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，支付当年合同款的60%，服务期满后支付服务周期内剩余金额。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与采购文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起2年，本项目采用2+1模式，成交供应商在本服务期内履约良好，合同到期后经双方同意，且年度预算能保障的前提下，续签下一年合同，价格不变，最多续签1次，总服务期不超过三年。 |
| 4 | 人员到岗期限 | 成交供应商需在签订合同后三个工作日内安排人员到岗 |

二、服务需求

| 序号 | 服务名称 | 采购参数及需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2028年度疫苗冷库出入库及储运工作外包服务 | 在省疾控中心授权及管理下，成交供应商按照疾控中心实际工作需要，派遣满足工作需求的专业人员入驻我中心（派遣人员数量应能满足疫苗出入库最大工作量需求），实施疫苗出入库和储存的具体操作工作，包括从事库区内进、存、配及追溯平台上传等疫苗追溯流程的相关操作事宜。具体内容如下 ★1.依据《疫苗管理法》《疫苗储存与运输管理规范》相关要求，对疫苗入库进行审核、收集相关单据并扫描上传至疫苗追溯平台管理系统，对疫苗实物实行扫码入库（如遇零头，实行扫码至最小包装二维码）。相关入库纸质资料及电子版资料按月收集整理后交付后勤保障部。非工作日时间，如遇疫苗入库，仍需进行以上操作。入库具体流程需按疫苗入库规程严格执行，不得擅自更改或删减，违反流程进行。 ★2.查验运输温度：运输温度起始时间需与生产厂家出库启运、到达时间一致；所有运输温度需严格在2-8℃范围之内并向厂家要求运输温度电子版备查。如不符合要求，不得接收疫苗入库。 ★3.查验运输单据：疫苗必须为生产厂家直接供应，生产厂家疫苗相关单据必须与疫苗实物相一致；相关单据必须有疫苗批签发合格证、疫苗检验合格证明、出库单（运输单），进口疫苗还需有进口通关单。如不符合要求，不得接收疫苗入库。 4.疫苗实物需与疫苗出库单数量、批号、效期等信息一致，效期需与疫苗对应采购合同中交货效期要求一致。如不符合要求，不得接收疫苗入库。 5.疫苗入库需按照安徽省疾控中心相关疫苗申购计划进行，对不在申购计划内或未提前接到来货计划的疫苗，不得擅自接收入库。 6.所有疫苗必须二维码向外方式码放在疫苗台车上推至缓冲区，关闭快速通过门后方可开启冷库门入内存放。不得同时开启冷库门及缓冲区快速通过门。 7.装卸疫苗时，需指挥疫苗运输车辆对齐装卸平台无误后，开启装卸区制冷机组，开启充气包裹后进行装卸作业。作业结束后，关闭充气包裹后指挥车辆启动驶离。 8.根据疫苗分发计划，开具出库单，扫码出库，确认无误后通知司机关闭车门。相关纸质资料按月收集整理后交付后勤保障部。出库具体流程需按照如下顺序严格执行，不得擅自更改、删减或未接到分发计划时，违反流程进行疫苗出库作业。 （1）开单：所有疫苗出库前，需登陆疫苗管理系统，依据先进先出、近效期先出的原则开具出库单。 （2）备苗：依据出库单进行冷库内扫码备苗，必须在2-8℃环境内备齐转移至在缓冲区等待，关闭冷库门后方可进行装车作业。 （3）装卸疫苗时，需指挥疫苗运输车辆对齐装卸平台无误后，开启装卸区制冷机组，开启充气包裹后进行装卸作业。作业结束后，关闭充气包裹后指挥车辆启动驶离。 ★9.日常疫苗储存状态下，每日（包括节假日）人工抄温2次，间隔6小时或以上，并记录在相应的温度记录表上备查。如有超温现象，需立即向安徽省疾控中心监督管理人员报告，并配合进行相关应急预案的执行操作。 10.每周至少一次对疫苗库区进行清洁工作，保持库区卫生。疫苗台车如有损坏应及时向后勤保障部汇报。 ★11.所有疫苗入库后，需按照离壁30公分、离地10公分、冷风机下缘出风口10公分以下的要求码放疫苗，码放位置不得超出冷库内标记范围之外，不得擅自更改码放方式，不得擅自更改疫苗储存温度，不得擅自关闭冷库制冷系统。 ★12.紧急状态下，需听从安徽省疾控中心指挥及时到岗进行工作。 13.配合安徽省疾控中心疫苗冷库每月一次的库存盘点工作，需对照疫苗追溯系统中的疫苗库存量按品种批号逐一盘存并形成纸质盘存表按月交至后勤保障部。 14.配合安徽省疾控中心冷库每年一次的冷库探头校准及冷库验证工作，按照相关要求进行工作。 15.省疾控中心按《疫苗管理法》的规定提供符合疫苗的存储库区，包括但不限于7x24小时温度监控设施、设备、相关的仓储管理系统及办公条件，提供必要劳动工具。相关人员御寒等服装由成交供应商自备。 16.派遣的工作人员需与我中心签订保密和廉政风险防控协议，服从我中心保密和廉政要求。 17.派遣人员还需遵守安徽省疾病预防控制中心工作时间相关规定及安全保卫规定。 18.成交供应商需在签订合同后三个工作日内安排人员到岗。 ★19.承担中心疫苗冷库大面积温度异常等紧急状态下疫苗的暂时储存工作。 | 项 | 1 |

三、报价要求

本项目报年度总价，报价须包含完成本年度项目的全部费用，采购人不再另行追加费用，供应商自行考虑投标风险。