## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 在项目完成安装调试并经过校方验收合格后，支付全部款项。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起45个日历天内完成供货、安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

（一）货物指标要求

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重点指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则。 |
| 无标识项 |  | 作为基础指标项，5项及以上（含5项）负偏离或未响应，将导致响应无效。 |
| 针对下表中标注★的指标项须按下列要求在比选文件中提供证明材料予以佐证： 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品产品实物图（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 议平板一体机 | 1.整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率≥3840*2160，刷新频率不低于60Hz，至少256级灰阶显示，色彩度不低于1.07B（10bit），可视角度≥178°，显示响应时间≤8ms，全高清4K图标显示； ★2.屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果； 3.整机须采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触摸精度±1mm，最小识别物不低于2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm。至少支持20点书写，40点触摸； 4.色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5； 5.整机前面一个独立物理按键，可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能； 6.整机正面上居中内置单颗≥4800W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面； 7.支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，最多支持预设9个机位；支持智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员，支持5倍变焦；支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整； 8.内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米； ★9.支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向； 10.白板内须支持窗口化文件插入，文件格式包含word、pdf、PPT、mp3、wav、wma、等，插入的内容支持裁剪、移动至其他页面、拷贝、删除等操作； 11.白板内支持多人同时书写，打开后即可锁定白板并支持不少于10点同时书写，多指书写下支持移动板面可扩大书写区域； 12.支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验； ★13.支持侧边栏一键启动录制会议内容，包含屏幕画面和声音等，并支持将录制文件保存至本地或扫码带走； ★14.须支持使用者电脑与大屏无需连接在同一网络，可通过建立 WiFi P2P 点对点链路，快速传屏； 15.须支持使用者电脑通过无线传屏器或软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中，且至少支持 1080P@30fps 的分辨率； 16.支持全局 OCR，即在文件搜索、浏览器等界面的文本输入框中，可自动将书写笔迹转换成文字输入； 17.整机内置OPS电脑模块，CPU不低于4核高性能处理器，内存≥8G,硬盘≥256G SSD。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线协作系统 | 1.至少支持1080P/4K音视频无线传输，接口USB/TYPE-C； 2.支持NFC一碰传，传屏延迟≤120ms； 3.连接距离≥12米； 4.支持操作系统 Windows7/8/8.1/10；mac OS 系统； 5.频率2.4GHz, 5GHz。 | 1 | 套 |
| 3 | 移动支架 | 配套86英寸会议平板一体机专用支架 | 1 | 台 |
| 4 | 智能纪要会议系统 | 1.具备AI会议大模型； 2.具有语音转写、会议纪要总结、原声录制功能； 3.支持多种视频会议及本地会议使用； 4.支持会议内容记录，章节摘要，总结归纳； 5.语言识别准确率≥95%，支持英、日、俄等主流外语翻译； ★6.会议纪要须支持在线语音转写翻译字幕，支持不少于英、日、韩、法等语种选择，同时支持发言人角色分离，区分不同发言人角色，参选文件中提供产品功能截图； 7.支持字幕显示功能，可调整显示框大小，支持双语种同显； ★8.为确保信息安全，参选文件中须提供信息系统安全等级保护三级认证，提供证书复印件或影印件。 | 1 | 套 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主阵列音柱 | 1.频率响应:（-3dB）（Hz） 160 Hz - 18000 Hz； 2.频率范围:（-10dB）（Hz） 120 Hz - 20000 Hz； 3.灵敏度(SPL，@1W/1M):≥90dB； 4.最大声压级(@1m):不低于123dB； 5.功率(连续/峰值):100W/400W； 6.驱动阻抗(额定/最小):7Ω/5.5Ω； 7.覆盖角度(HxV):≥120°x40°； 8.驱动单元:至少6个2.8"钕磁单元； 9.IP等级:不低于IP44； ★10.声学设计:专用的FIR扬声器设置(须具有独立全频驱动预设及匹配低频扬声器驱动预设)； 11.箱体结构:水平柱形对称，垂直J形非对称; ★12.安装系统:须自带坚固的壁挂支架，垂直向下倾斜15度可调，水平左右各45度可调； 13.连接接口:至少4针凤凰接口。 | 4 | 台 |
| 2 | 功率放大器 | 1.最大输出功率，单通道:1100 W、 950 W、 660 W、 350 W； 2.最大输出功率，双通道:1000 W 、850 W 、600 W 、320 W； 3.最大输出功率，已桥接：2000 W、 1200W； 4.最大RMS电压摆幅THD = 1%，1 kHz 55.3 V； 5.电压增益参考1 kHz 32.0 dB； 6.THD，450 W/4 ΩMBW = 80 kHz，1 kHz < 0.05%； 7.IMD-SMPTE 60 Hz，7 kHz < 0.1%； 8.DIM30，3.15 kHz，15 kHz < 0.05%； 9.最大输入电平 +21 dBu； 10.串扰参考1 kHz，100 W/4Ω < -80 dB； 11.频率响应，参考1 kHz 10 Hz至21 kHz (±1 dB)； 12.负载阻抗 2Ω 2.6 Ω 4Ω 8Ω； 13.输入阻抗，有源平衡 20 kΩ； 14.信噪比放大器，A计权，参考8 Ω下的最大输出功率 >104 dB； 15.输出噪声，A计权 < -68 dBu； 16.输出级拓扑 AB类； 17.保护:音频限幅器、高温、直流、高频、反电动势、峰值电流限幅、浪涌电流限幅器、开机延时、短路； 18.散热:前部到后部，不低于3级风扇。 | 2 | 台 |
| 3 | 无线手持话筒 | 1.接收机自带窄波技术、ID编码技术，能很好的解决同场合多套话筒使用相互间干扰问题，可用不少于28支话筒； 2.接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调； 3.具有XLR平衡式独立输出和Ф6.3非平衡式混合输出； ★4.真分集式(True Diversity)，接收距离无阻隔不低于80米； 5.接收机和发射器可同时显示发射器电池用量； 6.自带一键扫频功能，使用者可以通过一键式找到当地最干净的频点； 7.发射器锌合金外壳，带显示屏。 | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 | 1.至少8路单声道(话筒)输入，4路（2组）立体声输入，带不低于48V幻像电源，每两路独立的幻像电源开关控制； 2.单声道输入通道须采用高中低3段均衡调节，立体声输入通道须采用高精准至少4段均衡调节，中频采用宽频段扫频控制； 3.至少两路辅助输出，所有辅助输入控制均可以进行选择推子前推子后信号切换； 4.输入每路带低切、话筒/信号切换、两主输出、两编组、监听PFL等开关控制； 5.内置专业不低于24-bitDSP数字效果器，采用不小于2*12LCD屏显示； 6.带高品质USB声卡，能连接电脑进行数字音乐播放和录音；可通过产品自带蓝牙播放模块，能连接手机、PC等带蓝牙发送的设备进行音乐无线播放； 7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 8.左右通道串音：-66dB@20KHz； 9.信噪比：≥90dB@1KHz0dB； 10.主输出通道最大平衡输出：24dB(±1.5dB)； 11.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω18d@10KΩ20Hz-20KHz； 12.通道间增益差：≤2dB； 13.失真度：≤0.002%@0dB1KHz； 14.单声道通道均衡高频频点：≤14KHz；中频扫频范围：≤200Hz-8KHz；低频频点：≤80Hz； 15.立体声通道均衡高频：≤20KHz；中高频：3KHz；中低频：≤500Hz；低频：≤20Hz； 中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB； 16.效果器：至少21种DSP效果可调。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器 | ★1.须内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 2.全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能； 3.内置强大的DSP芯片工作； 4.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； ★5.须内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7.输出每通道：不低于31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； ★8.须内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 9.输入阻抗：平衡≤20KΩ，非平衡≤10KΩ； 10.输出阻抗：平衡≤100Ω，非平衡≤50Ω； 11.输入共模拟制比：≥78dB(1KHz)； 12.输出动态范围：≥112dBu； 13.频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 14.信噪比：>90dB@1KHz0dBu； 15.失真度：﹤0.002%OUTPUT=0dBu/1KHz； 16.信道分离度：>100dB（1KHz）； 17.功耗：≤45W。 | 1 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1.不低于96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口； 3.剩余噪声输出电压：≤-75dBm； 4.总谐波失真：20Hz-20kHz≤1%； 5.通道间的增益差：≤1dB； 6.通道间的串音衰减：≤-50dB； ★7.通道间的相位差：60Hz-10kHz≤1°； 8.每通道至少24个led灯可显示啸叫点数量； 9.可切换工作模式为直通或反馈抑制； 10.可一键清除找到的啸叫点； 11.单机可存储至少30组用户程序； 12.采用LCD显示屏显示功能设定不小于144*32，提供至少6段led显示输出电平； 13.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 | 1 | 台 |
| 7 | 电源时序器 | 1.采用内核不低于32位处理器控制； 2.≥8路通道总承受功率不低于8.8KW电源，带高性能RFI/EMI电源滤波器； 3.≥2×16LCD蓝色背光显示功能设置； 3.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 4.须支持设置密码功能； 5.须具备软件通道延时编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 6.设备须内置定时开关机功能，最长至少可达12个月的定时时间设置； 7.设备须内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 8.设备须内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 9.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统； 10.可通过红外学习/发射控制功能，外接红外发射棒可以对第三方设备进行控制； 11.工作电压：单相AC220V(±20%)； 12.时序通道：不低于8通道独立控制的时序通道，不低于8通道独立常开控制，不低于8通道独立硬件开关式应急停止设置； 13.电源输出插座：不低于4路国标10A安全划盖插座及8路国标16A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座； ★14.定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机至少6次； 15.时序时间：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒； 16设备级联ID设置：可设置至少250个ID进行级联控制； ★17.抗静电测试：可能通过抗静电不低于4000V测试； 18.耐压测试：可能通过耐压不低于5000V测试； 19.接地电阻：R≤100Ω。 | 1 | 台 |
| 三、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议主机 | ★1.具有不少于2路平衡卡侬输出口，可与多种的音频设备连接，具有不少于1路麦克风输入接口，可单独连接麦克风等其他音源设备，系统的扩展连接灵活，兼容性强； 2.配置不少于四路总线输出,每路总线支持≥35只数字会议发言单元，主机支持≥150台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳≥65535台单元； 3.内含摄像模块，支持摄像跟踪功能，具备摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能； 4.支持话筒关闭、开启，通过主机串口自动发送中控指令功能，配合其它系统可做摄像跟踪和角色分离功能； 5.连接软件后，可通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能，快速找出故障点功能，及时定位系统问题； 6.具备六种话筒管理模式:数量限制、先进先出、排队模式、申请模式、声控模式、自由模式话筒管理模式； ★7.具备呼叫联动功能，可联动智能手环第一时间远程通知会保人员提供服务； 8.支持软件统一管理话筒，可在后台开启或关闭任意话筒； 9.软件支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要临时定义任意单元为主席单元，主席单元数量无限制，数量可以任意设定； ★10.支持至少带有4进2出SDI高清无缝切换矩阵。连接显示终端，可显示无缝4分割画面，画面切换无黑屏，可实现电子会标、滚动字幕等功能，可以修改电子会标、滚动字幕字体颜色； ★11.主机所有控制功能在前面板LCD屏显示，LCD屏为≥2.8寸液晶屏幕，由不少于上下左右中5个触摸指令按键完成对主机的设置操作，LCD显示屏可显示系统菜单和主机状态等信息。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字会议话筒单元 | 1.金膜高保真黑色麦克风音头； 2.采用单杆枪式拾音，内置高性能CPU； 3.有效收音角度不低于100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫； 4.内置1个不低于14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音效果； 5.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能； 6.话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 7.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制； 8.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9.单元内置3.5mm耳机输出端口； 10.超心型指向角度； 11.灵敏度不低于 -28 dB； 12.频率响应不低于30Hz-18KHz； 13.最大声压级不低于130 dB (THD<3%)； ★14.话筒具有增益旋钮。 | 14 | 只 |
| 3 | 6芯会议屏蔽专用T型线 | 会议系统T型线，用于话筒手拉链接，线长：2米+1米。 | 14 | 根 |
| 4 | 会议系统专用线缆 | 1.用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2.两端至少分别6芯高密航空公接口和母接口个一个； 3.长度≥20米。 | 1 | 根 |
| 四、无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化管理服务器 | 1.须具有无纸化会议系统机架式服务器，无纸化会议系统软件数据存储管理中心； 2.须采用工业级工控机标准机架式机箱设计，2U高度，须采用马钢高级无花镀锌板设计结构，有防磁、防尘、防冲击的能力； 3.须支持同步双显，一路标准HDMI、一路VGA信号输出，支持自适应投影分辨率，便于多适应性画面的显示； 4.须内置双千兆网卡，实现内外网同时工作； 5.前置面板至少两个USB接口，方便拷贝资料和扩展连接设备； 6.须支持Windows server 2012 版服务器操作系统； 7.须支持至少1组3.5MM高保真音频输入输出接口（L ine_ out, MIC_ in和L ine_ IN）； 8.后置IO设有1个COM串口，支持RS232模式； 9.前面板设有开机、重启键按钮，状态指示灯，可直观查看设备是否正常运行，方便快速重启设备； 10.支持1*M.2 2280PCLe,1*3.5硬盘位； 11.CPU：≥16核，≥20线程；主频≥2.5GHz； 12.内存：不低于16G(支持双通道DDR41866/2133MHz内存，最大支持32GB)； 13.硬盘：≥512GB固态； 14.图形控制：高性能GPU； ★15.满足GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求标准I类绝缘设备、危险带电件和接地的可触及件之间用基本绝缘、障条件下无触电危险。 | 1 | 台 |
| 2 | 无纸化多媒体终端控制主机 | 1.CPU：≥14核，≥20线程；主频≥2.5GHz; 2.内存：≥8GB; 3.硬盘：≥128G 固态; 4.网卡：RJ45*1，支持10/100/1000Mbps网络传输; 5.显示核心：高性能显卡; 6.前端接口：至少1*开关键 3*USB 1*音频输入输出; 7.后端接口：至少1*电源接口 1*HDMI接口 1*VGA接口 4*USB 1*音频输出输入 1*网口端口; 8.操作系统：不低于Win10; 9.无纸化会议终端，对无纸化会议系统进行控制与服务； 10.须内置系统还原选项，支持恢复系统到最初出厂设置； 11.须配备迷你工业机箱，防撞，防腐蚀，防辐射； 12.须配置工业级主板，保障系统的稳定运行； 13.须具有HDMI、VGA视频接口，可按需选择接口使用。 | 14 | 台 |
| 3 | 无纸化触摸升降终端 | 1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计； 2.不低于15.6英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率至少可达1920*1080P，副屏幕尺寸：不低于10.1英寸； 3.一体化双面液晶显示：后置电子桌牌显示，搭配配套软件可显示与会者信息等，支持变更与会者自动跟随改变，支持自定义显示模板； 4.设备采用全铝结构，显示屏框架、机箱都为铝合金； 5.设备的表面处理为阳极氧化处理； 6.超窄面板设计，占用桌面空间小； 7.传动结构做特殊处理，噪音降到最低，设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电； 8.须具备协议兼容能力，能够广泛接纳并顺畅对接各类控制主机：可控制屏幕升降与视频源的切换； 9.设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降或者分组控制上升下降； ★10.至少支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换或者中控控制切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式； 11.内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线； 12.桌面面板带USB接口，通过连接U盘可浏览文件或上传文件； ★13.参选文件中须提供中国节能认证产品认证证书。 | 14 | 台 |
| 4 | 多媒体会议智能呼叫互动服务软件 | 1.支持跨操作平台组网、无线有线混合组网； 2.支持数据信息双备份机制，数据本地服务器同步存储、服务器数据库核对后执行存储数据归档入库，映射触发事件建表后，对比本地存储数据与数据库主从信息表是否一致，保证终端断网、断电会议资料不会丢失； 3.支持参会人员的服务功能，会议服务人员响应参会人的茶、水、纸笔、卫生清理、自定义服务等。 4.支持通过网络发送服务请求，会议服务人员可以快速定位参会人员位置、需求，可以快速提供服务，不影响会议的正常进行。 ★5.实时显示会议室呼叫服务信息，包括会议室信息，呼叫人名，呼叫内容，服务人员需手动消除服务，参选文件中提供产品功能截图； 6.会务人员处理完后可以通过服务记录查询。 | 1 | 套 |
| 5 | 多媒体会议平台综合管理软件 | 1.支持跨操作平台组网、无线有线混合组网； 2.支持管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器。配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息； 3.软件须支持至少三种以上的背屏硬件及通讯方式（TCP为独立IP背屏、USB可拓展无线、扩展为VGA输出）； 4.软件对在线离线设备实时监控显示，并通过参数配置对异常设备做故障判断； 5.软件具备多种签到模式，如免签、访客、密码、签名、人脸识别（定制版本）； 6.支持多个设备可以被多个会议室同步添加，实现主会场、分会场、合并会场场景应用； 7.软件支持多会议室的（1对多、多对1、1对1）流媒体投影管理，实现互联互通最后一步； ★8.支持参会人员会议模拟排位，在会议室实际可视化图形布局上通过拖拽的方式设置参会人员排位，每个议题都可以设置不同的人员排位，参选文件中提供产品功能截图； 9.软件电子桌牌支持图片、图片加文字显示，字段对象自定义设计。电子桌牌的底图可以根据要求定制并上传，支持格式JPG，分辨率不低于768*1080； 10.会议议程不少于3种方式，导入议程文件、在线编辑议程、时间轴议程，有效提示会议组织者会议节奏的控制； 11.支持标签技术为多播推送大数据流时，提高效率寻址、标签的提高效率和保证稳定性； ★12.控制客户端软件的应用软件模块，不少于8种会议功能，可快速叠加卸载应用。包括：会议功能、会议资料、签到信息、会议议程、批注查看、电子白板、视频直播、互动交流、业务导航，参选文件中提供产品功能截图； 13.支持一个会议创建多个会议议题，支持每个议题上传关联多个会议资料，会议资料支持常用版本的Office文档类、PDF类、图片类、视频类文件资源，支持会议中每个议题都可以设置不同的参会人员、会议秘书和会议主席，会议终端能够根据设置自动切换参会人员； 14.支持在组织架构中直接添加参会人员，也支持单独添加参会人员时选择所在部门； 15.支持配置多个会议管理员，并且不同的会议管理员创建的会议信息独立保密； 16.支持灵活配置系统用户角色，并设置角色用户在管理系统中的操作功能、操作权限； 17.支持会议终端使用角色的设置，包括参会人员、会议秘书、会议主席； 18.支持通过管理后台对会议室终端管理，支持全部开关机和升降控制，支持分组开关机和升降控制； 19.支持通过管理后台创建投票表决项，支持赞成/反对、分值、优良中差等投票模式； 20.支持视频点播服务，支持添加视频文件，可在管理后台网页预览，支持设置参会人员观看权限，具备权限的参会人员在客户端可自由点播查看。支持视频直播服务，支持添加rtmp/rtsp格式直播流，可在管理后台网页预览，支持设置参会人员观看权限，具备权限的参会人员在客户端可选择查看； 21.支持会议资料整理，会议结束后一键打包会前、会中、会后所有资料，包括签到信息、投票结果、会议纪要、批注资料等。 | 1 | 套 |
| 6 | 多媒体会议可视化应用控制软件 | 1.客户端软件须基于CS架构，支持强大的会议控制应用功能：包括人名导入、会议签到（签到后在会议桌坐席模拟图显示签到状态，支持设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，支持微信签到、签到和结果可以实时在大屏幕上刷新显示）会议信息及与会者信息查看、会议记录（word格式）、文件分发（支持会前分发、会中分发）、文档资料导入导出、同步演示（支持多台客户端同步演示过程中分别批注、保存，支持同步至投影幕或其他终端）、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置PC电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）； 2.会议投票（新建标题，选项：同意、反对、弃权，类型：单选、多选，是否实名匿名投票，结果可由主持人推送到大屏幕上显示，投票过程中由主持人推送到大屏幕上投票选项可动态显示） ； 3.支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）； 4.视频播放支持全格式视频播放、视频窗口支持浮动显示，任意缩放，任意停靠，可以边看视频边看文档，最高支持到4K片源解码播放、同时显示≥四路视频，可一键共享视频到所有人的屏幕； 5.客户端软件支持主流操作系统（默认Windows、Android、鸿蒙系统 ），不同操作系统的客户端可混合组网与会，用户可按需组织桌面客户端、移动客户端并存的异构终端会议； 6.查看会议文件按源文件显示，支持触控操作，支持放大、缩小等操作特效； 7.支持客户端软件更换皮肤主题，用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO； 8.支持安卓手机端、平板电脑、笔记本电脑或液晶升降一体机终端均可安装客户端软件，实现会议文件同屏共享，互通互联； 9.根据会议实际情况，支持主界面功能模块通过后台管理系统进行手动隐藏和添加功能； 10.主持人、管理员、操作员会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面.会议信息.发布公告，退出公告，显示铭牌，发起、结束投票、选举功能，控制终端开关机、一键辅助签到入会； 11.支持快捷识别读取外设存储设备,如：U盘、移动硬盘等； 12.支持截图批注、多人批注、电子白板，可支持对PDF文件手写签名功能； 13.支持在同屏中，操作员权限可远程控制终端画面，实现信号的自由互动功能。 | 14 | 套 |
| 7 | 多媒体会议智能互动投影服务软件 | 1.多媒体会议智能交互同屏服务软件主要对视频流进行统一管理和控制； 2.实现将外部接入的摄像头、PC等视频设备的视频通过专业采集设备转换成网络视频流的功能； 3.实现屏幕共享、互动协作、多媒体内容展示等功能； 4.采用专用视频采集设备将模拟视频转换成网络视频流，通过网络传输视频数据到需要显示的任何节点，并可实时保存以备查看； 5.系统采用模块化的编程结构，维护方便，可扩展性强，可根据比选人需要定制开发特殊功能。 | 1 | 套 |
| 8 | 流媒体服务器 | 1.标准机柜2U高度，支持不低于Windows server 2012 版服务器操作系统； 2.支持自适应及WOL功能,进入休眠状态或关机状态，透过局域网设备对其网卡发送命令，使其从休眠或关机状态唤醒转成开机状态； 3.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输； 4.支持一路HDMI、一路VGA信号输出，支持自适应投影分辨率，便于多适应性画面的显示； 5.支持一路HDMI信号输入（内嵌采集卡），外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示； 6.前置面板至少两个USB接口，方便于用户拷贝资料和扩展连接设备； 7.支持至少1组3.5MM高保真音频输入输出接口（L ine_ out, MIC_ in和L ine_ IN）； 8.至少2个标准RJ45千兆网口接口，支持10/100/1000Mbps； 9.前面板设有开机、重启键按钮，状态指示灯，可直观查看设备是否正常运行，方便快速重启设备； 10.至少4个标准的7PinSATA接口(SATA4预留),支持SATA3.0、SATA2.0和SATA1.0； 11.CPU：≥16核，≥20线程；主频≥2.5GHz； 12.内存：≥8G(支持双通道DDR31333/1600MHz内存，最大支持16GB)； 13.硬盘：≥128G固态； 14.图形控制：内嵌GPU； 15.显示接口：1xVGA,VGA支持分辨率最大不低于1920x1200@60Hz；1xHDMI,HDMI支持最大分辨率不低于4096x2304@24Hz。 | 1 | 台 |
| 五、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1.终端采用嵌入式操作系统，非Windows系统； ★2.支持多会议平台切换能力， 包含自有会议系统平台、ZOOM平台、 H.323/SIP平台等， 切换时设备无需重启； 3.支持在标准1U机架尺寸中安装； 4.支持自有品牌专用会议摄像机接入，支持第三方高清摄像机HDMI接口接入，终端可自由切换摄像机信号源； 5.支持H.265、H.264SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+、多种国际通用视频编解码协议； 6.支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、OPUS等音频编解码协议； 7.支持H.323、SIP国际标准通信协议，支持H.235、SRTP加密，保证会议安全； 8.支持OpenVPN功能； ★9.终端支持 HDMI与USB-C接口以有线方式输入辅流，支持通过无线网络方式（2.4GHz&5GHz频段）输入辅流； 10.视频会议主流4k@30fps的情况下，辅流最大支持4k@15fps或1080P30fps； 11.支持双屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容； 12.具备网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包；在网络出现80%丢包情况下，音频正常通话，能够理解语句含义； 13.支持至少1路HDMI输入、3路USB输入、2路HDMI输出接口； 14.至少支持1组3.5mm线性输入、输出接口； 15.支持以有线的方式连接至少4个阵列麦克风，360°拾音，拾音范围不小于3米，满足大型会场的拾音需求； ★16.支持外接会议触控平板，通过有线或者无线的方式与主机连接，通过触控平板对终端完成发起控制摄像机、拨号等操作； 17.支持接入第三方触屏电视，实现通过触控电视对终端实现控制操作； 18.低带宽性能，支持最低带宽在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持最低带宽在512Kbps会议带宽下，实现1080P 30帧图像格式编解码； ★19.终端支持作为USB模式使用接入到电脑作为USB外设摄像机、麦克风、扬声器，方便接入社会化视频会议平台使用； ★20.支持双网口配置：支持两个有线网口不同的网络配置。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | ★1.摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦，支持4K30, 1080p60/30, 720p60/30视频输出分辨率；支持云台和PTZ控制； 2.摄像机水平视角≥70°,垂直视角≥40°； 3.摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±40°； 4.摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能； 5.支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以区分； 6.摄像头支持USB2.0输出接口和RJ45接口； ★7.支持自动框人像功能：支持自动框人像功能可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作； 8.摄像头支持红外透传功能,实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端,方便调试； 9.摄像头支持图像倒转功能,方便摄像机安装在天花板上； 10.摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。 | 1 | 台 |
| 3 | 触控平板 | 1.屏幕不小于8英寸，采用全贴合IPS显示屏,不低于1280*720P分辨率； ★2.集成支架，支持30°~50°无极可调； 3.采用不低于10点电容触控； 4.支持通过标准超五类网线与主机直接连接，供电、数据二合一，一根网线即可完成部署； 5.支持通过无线网络与主机进行连接，支持 PoE 供电； 6.支持对接视频会议终端、会议协作平板等类型终端产品使用； 7.支持视频会议过程中进行辅流内容批注、反向触控等协作功能； 8.支持同步终端主机数据，在主屏幕上创建或加入会议，并且支持预览和调整摄像头，更改与会人员的画面布局等会议控制功能； ★9.与同品牌会议协作平板配对使用时，支持平板自带软件、腾讯会议、微软Teams、ZOOM等不同ROOMS版本会议应用软件在切换模式时，控制平板能够快速同步切换成对应软件的控制器模式，会议中支持对摄像机模式调整、音频、会控会议控制功能进行操作。 | 1 | 台 |
| 六、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1.同时支持本地及云平台在线编程，无需安装软件，直接通过Chrome浏览器访问智能网关IP地址或云平台； 2.支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程，极大地节省人力差旅成本，可选由专业人士在线完成编程； 3.人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制； 4.神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态； 5.控制模块编组成宏继承分享，支持用户自建功能模块，可采用最流行的网络脚本语言JavaScript编写； 6.支持云平台上共享资源，无论自建模块、宏模块编组、用户图形组件组，均可在云平台上分享并形成共享社区； 7.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景； 8.支持多种网络控制协议，除标准Tcp、Udp、Telnet、Http协议等，还可以添加其他通用或私有网络协议； 9.支持任意Linux+平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包自由迁移与第三方产品平台融为一体； 10.支持中控程序下载到PC，方便后期功能增加与设备维护； 11.支持IOS/Android/PC浏览器及PC客户端控制UI; 12.支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； 13.前面板至少支持4个编程物理按钮，可添加任意控制模式； 14、支持自适应平板分辨率，程序上传平板自动全屏； 15.支持自定义控制界面，即可搭配中控主机使用，亦可单独通过控制外部设备； 16.主机须具备不低于8路独立可编程IR红外发射口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备的控制，且每个红外接口均可作为单向232接口使用； 17.主机须具备不低于8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 18.主机须具备不低于8路弱电继电器控制接口； 19.支持多媒体电脑控制，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等； 20.自动化，定时预约：编程简单快速，通过编程控制系统，可支持任意定时触发控制事件，包括每年，每月，每周每日的某时某分，如实现每天早8点自动开启会议室灯光/打开显示终端/播放DVD视频和打开窗帘等 同时还支持对任意时间触发后再延时触发一个或多个事件，直到执行完所有事件，一切都将根据用户的需求设定和执行； 21.可支持无纸化系统可编程按键界面，通过中控控制任意环境设备，达到会场结束后一键关闭升降器和灯光，电源等全部设备； 22.支持可视化可编程控制，分布式架构，通过平板可视化监控会议室的音视频信号并远程控制灯光窗帘电源开关； 23.支持语音面板控制，可实现至少200条语音指令控制，可以任意定制语音定制和控制模式，实现人机语音智能互动； 24.可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态 可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5； 25.前面板LCD屏实时显示当前主机IP、时间、主机当前版本号等信息。 | 1 | 台 |
| 2 | 可编程逻辑软件 | 1.支持各种模块可以自由搭配，同类型的信号可以任意连接。LN具备模块编组功能，即支持封装宏模块或称为模组，这些编组的宏模块实现特定的功能，可以在不同应用场景下按需调取，这些宏模块除部分由原厂提供外也可以由用户自行构建； 2.支持物理接口模块包括各种网络协议端口如tcp、udp、telnet、http、snmp等，KNX总线接口、CAN总线接口、多个标准串口、红外/单向串行端口、继电器端口、I/O端口等；逻辑模块包括系统模块、模拟量模块、条件量模块、计数器模块、记忆体模块、串行量模块、实时钟模块、定时器模块等多种类型； 3.须采用市场最新的控制神经网络图算法，将控制信息以各种信号的形式予以表达，信号类型按信息容量从小到大依次为数字量、模拟量、串行量，用不同类型的信号线或信号名表示模块之间的信息传递关系。将物理控制接口及常用的功能函数均抽象为模块的形式，通过配置模块参数、绘制信号关系线或编辑信号名来建立模块之间的控制传递关系，实现对控制运行图的绘制； 4.支持用户自建功能模块的机制，支持采用JavaScript(简称JS)语言按一定规则创建用户模块。JS语言非常适合对复杂控制信息的处理，如提取、装配字符串、解析或生成JSON数据对象等，JS语言也可以方便地构造特别用途的控制信息或私有控制协议。 | 1 | 套 |
| 3 | 可编程电源管理器 | 1.提供至少1路NET网络控制接口，通过NET与可编程控制主机通讯； 2.提供至少1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台电源管理器实现通信控制； 3.节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式； 4.可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 5.不低于8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择 并可通过中央控制主机集中或电脑PC直接控制； 6.指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 7.ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯； 8.内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 9.能通过机身的轻触按键自由控制； 10.具有至少1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线控制终端 | ≥8G+256G/WIFI。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线路由器 | 1.LAN口数量:≥3个； 2.频段:双频； 3.无线速率:1500M； 4.支持上网行为管理； 5.WAN口类型:电口； 6.无线协议:Wi-Fi 6。 | 1 | 台 |
| 七、周边配套及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 1.42U机柜，≥600*600*2055mm； 2.至少8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 24口千兆以太网+4千兆光纤口企业级。 | 1 | 台 |
| 3 | 多媒体插座 | 1个HDMI模块、1个网口模块、1个电源模块、1个音频模块。 | 1 | 台 |
| 4 | 智能会议桌 | 1.规格：≥8000*2000*750mm； 2.要求：现场定制,具体款式由采购人确定； 3.板材：采用E0级免漆颗粒板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛含量≤ 1.0mg/L,密度760g/m3；优质绿色环保产品,静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1； 4.面饰采用热转印贴木皮；双面防火板工艺； 5.会议桌，底下带柜子，方便存放主机和主显示屏； 6.功能要求：防水、防烫、防污、防酸、防碱、防静电，防刮伤； 7.其它要求：出厂前需预留无纸化触摸升降终端嵌入安装位置。 | 1 | 张 |
| 5 | 配套线缆 | 包含电源线、六类网线、HDMI线、音频线、音箱线、音频连接跳线、不锈钢线槽以及其它配套附件等。 | 1 | 项 |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。