## 采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案、品牌仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案、品牌，且此方案、品牌须经谈判小组评审认可。

### 第1包：空间信息与测绘工程学院室内全彩显示屏系统采购

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，2周内支付成交金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 接受到新生信息后，7个日历日内制作完成并完成供货，采购需求中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后2年，所有货物终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 作为实质性要求，负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，最大偏离数量为3项，超过3项（不含3项）以上负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须按下列要求在响应文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，供应商须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于谈判文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 显示尺寸：裸屏尺寸不小于3.84m×1.92m。 1.像素点间距：≤1.5mm。 2.亮度：≥800Cd/m²，支持0-100%无极可调。发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥99%；水平/垂直视角：≥176°/176°，色度均匀性：±0.003CxCy之内； 3.色温：1000-15000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 4.对比度：≥8000：1，色域覆盖率：≥125%sRGB，灰度等级：16bit。 5.刷新率：≥3840Hz， ★6.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。 7.具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级至少达到IP60。 8.设备支持7天×24小时(168小时)连续工作，平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤5分钟。 9.支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。 | ㎡ | 7.37 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1.最大不低于1920X1080@60Hz 输入分辨率。 2.最大带载不低于260万像素，4路千兆网口输出。 3.最宽3840像素点或最高2000像素点。 4.支持至少5路信号输入: 2xHDMI1.3及以上，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路USB3.0接口，支持U盘节目导入播放，支持无线投屏、异步播放（允许通过扩展设备实现此功能）。 5. 稳定性：MTBF平均无故障时间不低于190000小时, 平均修复时间(MTTR)<10 秒。 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。 7.支持一键恢复出厂标准设置。 8.LED显示屏符合GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和实验方法 ★9.视频处理器和LED显示屏为同一品牌，响应文件中须提供3C证书和提供带CNAS或CMA标识检测报告以证明为同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电柜及 备品备件 | 1.配电柜带远程控制、定时开关机、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护；平均无故障时间 MTBF≥500000h； 防水、防锈、防腐。 2.备品模组、接收卡、控制软件、电源等。 ★3.为保证显示屏系统的稳定性，要求配电柜与LED显示屏同一品牌，提供配电柜的CQC证书扫描件。 4.提供配电PLC自动控制类系统软件著作权证书、配电管理类系统软件著作权证书扫描件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 服务及配件 | 1.含LED屏的工程结构、包边装饰、专用线材、售后服务、技术支持、操作人员培训等。 2.承重框架与LED显示屏须为同一厂商提供。 | ㎡ | 7.96 |  |
| 5 | 室内全彩显示屏 | 显示尺寸：裸屏尺寸不小于3.2m×1.76m。 1.像素点间距：≤1.2mm。 2.亮度：≥800Cd/m²，支持0-100%无极可调。发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥99%；水平/垂直视角：≥176°/176°，色度均匀性：±0.003CxCy之内； 3.色温：1000-15000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 4.对比度：≥8000：1，色域覆盖率：≥125%sRGB，灰度等级：16bit。 5.刷新率：≥3840Hz， 6.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。 ★7.具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级至少达到IP60。 8.设备支持7天×24小时(168小时)连续工作，平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤5分钟。 9.支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。 | ㎡ | 5.63 |  |
| 6 | 视频处理器 | 1.最大不低于1920X1080@60Hz 输入分辨率。 2.最大带载不低于260万像素，4路千兆网口输出。 3.最宽3840像素点或最高2000像素点。 4.支持至少5路信号输入: 2xHDMI1.3及以上，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路USB3.0接口，支持U盘节目导入播放，支持无线投屏、异步播放（允许通过扩展设备实现此功能）。 5. 稳定性：MTBF平均无故障时间不低于190000小时, 平均修复时间(MTTR)<10 秒。 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。 7.支持一键恢复出厂标准设置。 ★8.LED显示屏符合GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和实验方法 9.视频拼接服务器和LED显示屏为同一品牌响应文件中须提供3C证书和提供带CNAS或CMA标识检测报告以证明为同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 配电柜及 备品备件 | 1.配电柜带远程控制、定时开关机、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护；平均无故障时间 MTBF≥500000h； 防水、防锈、防腐。 2.备品模组、接收卡、控制软件、电源等。 3.为保证显示屏系统的稳定性，要求配电柜与 LED 显示屏同一品牌，提供配电柜的 CQC证书扫描件。 4.提供配电PLC自动控制类系统软件著作权证书、配电管理类系统软件著作权证书扫描件。 | 组 | 1 |  |
| 8 | 服务及配件 | 1.含LED屏的工程结构、包边装饰、专用线材、售后服务、技术支持、操作人员培训等。另包含原显示屏拆除，保护，强弱电电缆铺设到位。 2.承重框架与LED显示屏须为同一厂商提供。 | ㎡ | 5.95 |  |

三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，成交后采购人不再另行支付任何费用。

### 第2包：新能源与智能网联汽车学院专业建设用 LED 高清显示屏采购

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，2周内支付成交金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起10日历天内完成供货安装工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于2年，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 作为实质性要求，负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，最大偏离数量为3项，超过3项（不含3项）以上负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须按下列要求在响应文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，供应商须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于谈判文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、尺寸：含边框整屏尺寸不小于3.94mX2.66m，裸屏净尺寸不小于3.84mX2.56m；像素点间距：≤2.5mm。像素密度：不低于160000/㎡，模组分辨（W*H）：不低于128*64； 2、视角（水平、垂直）不小于：H=171°V=169°； 3、平整度：P=0.06mm； 4、白平衡亮度:不低于600cd/㎡； ★5、亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 6、换帧频率：不低于60HZ； ★7、刷新频率：不低于3840.0HZ； 8、最大对比度：不低于8000.50:1； ★9、色温：3000~21000可调； ★10、最大功耗：≤600W/㎡；平均功耗：不高于200W/㎡；； 11、亮度均匀性：Icu≥98%，色度均匀性±0.002Cx，Cy之内； ★12、发光点间距偏差：JX≤2.5%； ★13、低亮高灰：100%高度时，16bit灰度； 70%亮度时，16bit灰度； 50%亮度时，16bit灰度； 14.防潮工作运行：在 10%-90%的湿度环境下 检测工作正常 ★15.产品应具有中国强制性产品认证 3C 证书、中国节能产品认证证书并提供证书复印件或影印件。 16.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。 17.显示屏灯珠进行了耐焊耐热，冷热冲击，漏电等实验，显示正常。 18.恒定湿热试验温度85℃在试验时间至少168h后无异常。 | ㎡ | 10.48 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1.处理器需具有同步、异步（投屏）功能，需为高度集成化一体设计，不得使用分立式设备拼凑实现同步、异步（投屏）功能； 2.带载不低于1920*1080@60Hz分辨率的显示屏（点对点显示）； 3.输出信号接口：LAN（RJ45）*4（带网口连接状态指示），可上下左右任意拼接； 4、整机最大分辨率不低于260万像素，可自定义分辨率，最宽不低于8192像素，最高不低于2160像素； 5.可monitor接口输出； | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电柜及 备品备件 | 1.金属外壳 冷轧钢板过塑 2.安装方式 壁挂式控制方式 手动控制 本地按键 一键启动 停止 时控控制 四组定时开关 时间段 遥控控制 空旷距离100米，拉伸遥控器天线 中控控制 MODBUS 485通信协议 设备联动 由电脑或视频处理器开关机联动配电箱开关 电脑控制 专用智能配电箱软件接口功能 IN1 GND 外部多功能卡或远程开关量输入 IN2 GND 外部浸水或烟雾传感器告警信号输入 IN3 GND 外部电脑或视频处理器联动信号输入 A+ B- 485协议总线，一条总线可挂载不少于255个配电箱(可独立或集中控制) 3.零线温度传感器 热电偶 K型 （内置）输入接线 接线方式 国家标准3相5线制输入 输入电压 可选单相220V三相380V输入，50HZ/60HZ 额定功率15KW 4.输出接线 接线方式 单相3线，L，N，PE 单相6线，L，N，PE 输出电压 单相220V 单路功率 不低于5KW (MAX25台 5V40A(200W) LED专用电源) 输出路数 不少于3路 输出 工作环境 温度 -10至40摄氏度 湿度 ≤80% RH 存储环境 温度 -10至80摄氏度 湿度 ≤95% RH 5.物理规格 260mm*184mm*67mm （各尺寸正负误差5mm） | 套 | 1 |  |
| 4 | 服务及配件 | 含LED屏的工程结构、包边装饰、专用线材、售后服务、技术支持、操作人员培训等。 | ㎡ | 10.48 |  |

三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，成交后采购人不再另行支付任何费用。