## 采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询比小组评审认可。

2.采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，须在12月15日前完成全部供货。 |
| 4 | 效期 | 原则上要求验收合格之日起至少总有效期三分之二以上（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准） |

二、货物需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢灭菌化学指示卡 | 条 | 600 | 1.适用于过氧化氢灭菌效果的监测；2.经过灭菌后，指示油墨颜色达到或红于卡面标准色说明物品灭菌合格。 |
| 2 | 过氧化氢灭菌生物指示菌片 | 条 | 100 | 1、用于过氧化氢灭菌效果监测，主要由嗜热脂肪杆菌芽胞和恢复培养基组成，可根据培养后恢复培养基颜色的变化来判断过氧化氢灭菌是否合格；2、芽胞含量需为5x105～5x106cfu/支。 |
| 3 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 盒 | 4 | 1、适用于P3实验室双扉高压灭菌装置；2、灭菌温度为121℃，134℃（各2盒） |
| 4 | B-D检测包 | 箱 | 1 | 1、适用于P3实验室双扉脉冲式高压灭菌装置灭菌效果验证；2、灭菌温度为134℃。 |
| 5 | Rapid Readout Steam Pack | 箱 | 1 | 1、适用于P3实验室双扉脉冲式高压灭菌装置灭菌效果验证；2、灭菌温度为121℃。 |
| 6 | 96孔细胞培养板 | 箱 | 5 | 1.U形底，独立包装； 2.经过ɤ射线灭菌处理，无热源； 3.带盖 |
| 7 | 一次性无菌医用注射器 | 支 | 600 | 1.最小刻度0.01ml； 2.无菌； 3.独立包装； 4.最大刻度为1ml； |
| 8 | 加样槽 | 箱 | 2 | 1.独立包装；2.环氧乙烷灭菌；3.V型槽 |
| 9 | 酒精 | mL | 50000 | 1.规格2500mL/瓶，医用级别，酒精浓度75%，用于常规消毒。 |
| 10 | 手套 | 箱 | 1 | 1.S码；2.2.麻面；3.无粉；4.独立包装；5.环氧乙烷灭菌 |
| 11 | 84消毒液 | 瓶 | 5 | 1.消字号；2.有效含氯4%-5.5%；3.500ml/瓶 |
| 12 | 15mL离心管 | 箱 | 2 | 50支/包，10包/箱，聚丙烯材质，锥形底，灭菌 |
| 13 | 50mL离心管 | 箱 | 2 | 25支/包，10包/箱，聚丙烯材质，锥形底，灭菌 |
| 14 | 一次性医用手套 | 盒 | 20 | 100只/盒，小号，无粉，灭菌 |
| 15 | 一次性医用外科口罩 | 只 | 2000 | 1.灭菌；2.三层防护含过滤层；3.符合《YY0469-2011》相关标准 |
| 16 | N95口罩 | 个 | 150 | 1.符合GB19083-2010标准；2.医用灭菌级；3.头戴式可调节；4.独立包装 |
| 17 | 双抗（青霉素-链霉素） | 瓶 | 5 | 按照1:100比例稀释后，终浓度为 青霉素 100 U/mL，链霉素 100 µg/mL；必须保证产品无菌，响应文件中提供无菌检验报告；产品无细胞毒性。 |
| 19 | DMEM | 瓶 | 10 | - DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)，含有高糖，L-谷氨酰胺，酚红，是一种广泛使用的基础培养基，可用于支持很多种类的哺乳动物细胞生长； - 2.培养基规格:500ml/瓶。 |
| 20 | DPBS | 瓶 | 20 | 无钙镁；500ml/瓶；适用于细胞培养，保质期≥8个月。 |
| 21 | T25细胞培养瓶 | 箱 | 2 | 聚苯乙烯材质，矩形，斜颈，透气盖，100个/箱，5个/包。 |
| 22 | T75细胞培养瓶 | 箱 | 2 | 聚苯乙烯材质，矩形，斜颈，透气盖，100个/箱，5个/包。 |
| 23 | 15ml离心管 | 箱 | 2 | 1.聚丙烯材质；2.带刻度线，有盖子；3.尖底；4.无菌，无热源、DNase、RNase和蛋白酶。 |
| 24 | 50 mL离心管 | 箱 | 2 | 1.聚丙烯材质；2.带刻度线，有盖子；3.尖底；4.无菌，无热源、DNase、RNase和蛋白酶。 |
| 25 | 12孔板 | 箱 | 1 | 1.12孔，单独包装，无菌无热源； 2.TC表面处理平底有盖可堆叠； 3.极佳的光学特性；4.用于细胞培养。 |
| 26 | 10ml移液管 | 箱 | 10 | 1.独立纸皮包装；2.带有滤芯过滤塞；3.经过无菌处理；4.硬质双向刻度设计；5.额外容量的阴性刻度。 |
| 27 | 25mL移液管 | 箱 | 2 | 1.独立纸皮包装；2.带有滤芯过滤塞；3.经过无菌处理；4.硬质双向刻度设计；6.额外容量的阴性刻度。 |
| 28 | 胰酶-EDTA | 瓶 | 5 | 100mL/瓶，浓度 0.05%，含EDTA、酚红，到货时试剂有效期≥10个月。 |
| 29 | 灭菌橡胶外科手套 | 盒 | 10 | 50副/盒，6.5号，麻面，无粉，独立包装、环氧乙烷灭菌。 |
| 30 | 人血管内皮生长因子A（VEGF-A） ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：0.04-10ng/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤0.03ng/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 31 | 人血小板内皮细胞粘附分子1 {PECAM-1）ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：0.16-10ng/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤0.08ng/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 32 | 人CD40配体（CD40L） ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：16-1000pg/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤0.6pg/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 33 | 人组织多肽抗原（ tPA ）ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：0.6-40ng/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤0.4ng/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 34 | 人纤溶酶原激活物抑制因子1 （PAI-1）ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：65-4000pg/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤25pg/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 35 | 人血清淀粉样蛋白A（SAA-1） ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：0.16-10ng/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤0.08ng/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 36 | 人血管细胞粘附分子1 （VCAM-1） ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：4-250ng/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤2ng/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 37 | 人细胞间粘附分子1（ICAM-1）ELISA试剂盒 | 人份 | 200 | 1.检测范围：0.4-25ng/mL（宽范围检测，适应不同样本浓度）；2.灵敏度≤0.2ng/mL（高灵敏度确保低浓度样本的检测）；3.样本类型：血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆；4.特异性：仅检测天然和重组IL-1β，不与其他细胞因子交叉反应；5.物种反应性：Human；6.重复性：CV小于10%（高重复性保证结果可靠性）；7.售后服务：厂家提供工程师协助全流程实验开展，并完成数据分析工作服务。 |
| 38 | 鸡胚 | 枚 | 2000 | 1、0日龄或9-11日龄；2、SPF级（供货时提供相应证书）；3、分批供货 |
| 39 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗兔IgG(H+L) | 管 | 1 | 1mL/瓶，用于Western、ELISA和IHC等的二抗，到货有效期≥10个月。 |
| 40 | 抗甲型流感病毒 Nucleoprotein单克隆抗体 | 管 | 1 | 100μL/瓶，兔源，用于Western、ELISA和IHC等的一抗，到货有效期≥10个月。 |
| 41 | Agarose低熔点琼脂糖粉 | 克 | 50 | 1.分子生物学级别，用于制备低熔点琼脂糖凝胶，具备较好的筛分性能和清晰度; 2.适合组织培养细胞的克隆、病毒空斑检测、DNA和RNA电泳。 |
| 42 | i.Fast抗体筛选 | 次 | 1 | 1、采购人提供病毒抗原等，免疫≥4只小鼠，服务方ELISA检测血清效价，确保符合实验条件。 2、服务平台具有Beacon单细胞光导筛选检测平台，能够成熟的开展此类筛选业务。 3、通过OEP技术精准提取阳性B细胞，进行后续测序和抗体表达，2-3周内即可获得重组抗体质粒 4、单芯片可筛选2万个细胞，支持稀有抗体（如抗病毒中和抗体）的发现 5、Beacon单B细胞抗体筛选： 5.1 通过Beacon筛选并导出≥24个抗原结合阳性B细胞并进行快速抗体表达验证和测序，交付所有VH/VL序列。 5.2 若无阳性细胞导出或未能获得测序结果，不收取费用。 6、抗体生产验证：挑选序列并生产≥2株抗原结合阳性抗体（ELISA验证），1mg/株； 7、若抗体无法与采购人单位抗原结合，视为结果失败，参选人需免费重复以上筛选实验，直到成功为止。 8、若筛选失败，重复实验所产生的前期材料、试剂等参选人需免费提供。 9、参选人响应时须提供服务平台公司售后服务承诺书（响应文件中须提供承诺书，格式自拟）。 |
| 43 | 无内毒素质粒大提试剂盒 | 盒 | 2 | 1.采用独特硅胶膜吸附技术，高效专一地结合质粒DNA采用高效的去内毒素系统; 2.可有效的去除内毒素、蛋白等杂质，操作简单方便，可同时操作多个样品; 3.适用于酶切、PCR、测序、连接、转化等常规实验及基因治疗、细胞显微注射、基因沉默、转染等高端实验。10次/盒。 |
| 44 | DMEM高糖培养基 | 瓶 | 8 | 细胞培养基础培养基；葡萄糖浓度为4.5g/L，含 L-谷氨酰胺；用于支持多种哺乳动物细胞生长。500ml/瓶。 |
| 45 | Union293细胞培养基 | 瓶 | 4 | 用于支持悬浮培养中HEK293相关细胞（如 293F、293FT等）的生长和转染表达。即用型完全培养基，无需补充添加剂。1000ml/瓶。 |
| 46 | PBS磷酸盐缓冲液 | 瓶 | 3 | 1.不含钙离子和镁离子，不含酚红；2.无菌过滤，适用于解离前洗涤细胞；稀释细胞进行计数和制备试剂；3.运输细胞或组织；4. pH 7.4，500ml/瓶。 |
| 47 | DEPC水 | 瓶 | 2 | 1.500ml/瓶。 DEPC-treated Water，是用DEPC(diethypyrocarbonate，焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压消毒的Milli-Q纯水；2.不含DNase、RNase和proteinase |
| 48 | PBS缓冲液 | 瓶 | 10 | 500mL/瓶，pH 7.4；1×，无菌 |
| 49 | 烧杯 | 个 | 10 | 1000mL/个；高度：154mm；外径：113mm |
| 50 | 丝口蓝盖瓶 | 个 | 10 | 1000mL/瓶;无色 |
| 51 | 三角烧瓶 | 个 | 10 | 250mL/瓶；直口； |
| 52 | 三角烧瓶 | 个 | 10 | 500mL/瓶；直口； |
| 53 | 三角烧瓶 | 个 | 10 | 1000mL/瓶；直口； |
| 54 | 皮筋 | g | 1500 | 对折8cm,，5mm宽，可用于搭配封口膜对三角摇瓶进行封口，可耐高温高压灭菌。 |
| 55 | 刀切纸 | 包 | 80 | 8包/箱，3层，原生木浆 |
| 56 | 一次性塑料镊子 | 支 | 100 | 一次性塑料镊子，医用无菌，防滑锯齿，12cm/支。 |
| 57 | 牙签 | 包 | 20 | 每包/100支，竹签 |
| 58 | 塑料移液管 | 支 | 50 | 25mL/支，无菌，一次性纸塑密封，单只密封包装，高透，刻度清晰 |
| 59 | 塑料移液管 | 支 | 50 | 50mL/支，无菌，一次性纸塑密封，单只密封包装，高透，刻度清晰 |
| 60 | 诺如病毒全基因组捕获试剂盒 | 人份 | 48 | 1. 适用于各种临床样本提取的核酸样本，可用于二代和三代测序平台，如Nanpore、华大MGI-2000测序平台。2.可用于捕获扩增新冠病毒所有型别。3.对诺如病毒全基因组富集测序，测序 reads 数占比≥95%；组装后的基因覆盖度≥99.9% |
| 61 | 无核酸酶水 | 瓶 | 50 | 1、无核酸酶、无蛋白酶、无DEPC；2、常温保存有效期≥2年；3、50ml/瓶 |
| 62 | 高通量测序试剂套装（ FCL PE150） | 套 | 4 | 1.该套装可用于核酸的二代测序；2.适配在华大G99的测序平台上进行测序；3.套装内包含高通量快速测序试剂盒和快速测序载片；4、测序长度为PE150；5.包含下机后的清洗试剂盒。 |
| 63 | 明胶磷酸盐缓冲液 | g | 250 | 粉末，符合GB4789.12—2016，用于检测肉毒梭菌时样品稀释液 |
| 64 | 庖肉培养基基础 | g | 250 | 粉末 |
| 65 | 庖肉牛肉粒 | g | 100 | 与庖肉培养基基础配套使用 |
| 66 | 铁粉 | g | 100 | 与庖肉培养基基础配套使用 |
| 67 | 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤基础(TPGYT) | g | 250 | 粉末，用于肉毒梭菌的增菌培养 |
| 68 | 胰蛋白酶 | g | 25 | 干粉；活力1:250 |
| 69 | 卵黄琼脂培养基基础 | g | 250 | 粉末，用于肉毒梭菌的分离培养 |
| 70 | 50%卵黄乳液 | mL | 600 | 与卵黄琼脂培养基配套使用；分批供货 |
| 71 | A型肉毒毒素胶体金快速检测试剂 | T | 10 | 快速检测A型肉毒毒素 |
| 72 | 无菌针头式滤器 | 个 | 50 | 0.45um |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。