## 采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询比小组评审认可。

2.采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。

第1包：4季度毒理及理化试剂耗材1

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，须在12月15日前完成全部供货。 |
| 4 | 效期 | 原则上要求验收合格之日起至少总有效期三分之二以上（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准） |

二、货物需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYP7A1抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Monoclonal ；宿主：mouse；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：58 kDa；提供小包装试用装 |
| 2 | CYP8B1抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Polyclonal ；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：50-58 kDa；提供小包装试用装 |
| 3 | BSEP抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Polyclonal ；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：146 kDa；提供小包装试用装 |
| 4 | MRP2抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Polyclonal ；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：190-250 kDa；提供小包装试用装 |
| 5 | MRP3抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Polyclonal；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：170-180 kDa；提供小包装试用装 |
| 6 | MRP4抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Monoclonal ；宿主：mouse；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：150-180 kDa；提供小包装试用装 |
| 7 | CYP3A4抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Monoclonal ；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：51-57 kDa；提供小包装试用装 |
| 8 | SULT2A1抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Polyclonal ；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量： 34 kDa；提供小包装试用装 |
| 9 | FXR（Nr1h4）抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Monoclonal ；宿主：mouse；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：48-56 kDa；提供小包装试用装 |
| 10 | TGR5抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Monoclonal ；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；分子量：32 kDa；提供小包装试用装 |
| 11 | PTGS2抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Monoclonal ；宿主：mouse；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；提供小包装试用装 |
| 12 | MMP9抗体 | μL | 100 | 克隆类型：Monoclonal ；宿主：rabbit；物种反应性：human，mouse，rat；应用：WB，IF,IHC；纯化方式：蛋白 A 纯化；储存缓冲液：含 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油的 PBS，pH 值为 7.3；提供小包装试用装 |
| 13 | SDS-PAGE蛋白电泳预制胶 | 块 | 100 | 规格：10块/盒；浓度：4-12%, 12 孔，孔位带数字；胶规格：80 x 70 x 1 mm；储存方式：4度 |
| 14 | Tri-Gly预制胶电泳液 | 袋 | 100 | 规格：10袋/盒；储存方式：室温；与上述预制胶适配 |
| 15 | Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile) | mL | 300 | 无菌、无核酸酶的超纯水，规格：100ml/瓶 |
| 16 | 1000ul无菌盒装蓝吸头 | 盒 | 100 | 96支/盒，50盒/箱 |
| 17 | 50 mL离心管 | 个 | 500 | 带有黑色印制刻度和大块白色标记区；无菌；原配密封盖；不含RNase/Dnase；无热原； |
| 18 | RPMI 1640 培养基 | mL | 5000 | 规格：500ml/瓶；含有GlutaMAX 添加剂 RPMI 1640 培养基 |
| 19 | 一次性医用无菌5ml注射器 | 个 | 500 | 包装规格：100支/盒；注射针规格：0.6*25mm |
| 20 | 过硫酸铵 | g | 200 | 规格：25g；ACS分级¦检测≥98% |
| 21 | 丁腈防护手套 | 双 | 500 | 规格：100只/盒，M和L型号各250双 |
| 22 | 细胞培养板6孔 | 个 | 100 | TC处理，灭菌，无DNA酶、RNA酶，无热原；1个/包，每个独立包装； |
| 23 | 细胞培养板96孔 | 个 | 100 | TC处理，灭菌，无DNA酶、RNA酶，无热原；1个/包，每个独立包装； |
| 24 | 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶（T25) | 个 | 400 | 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶，带透气盖；25cm²的生长面积，由光学透明的原生聚苯乙烯制成，经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能印有批号，便于追溯100%完整性检测经过γ-辐照灭菌，无热原；10个/包 |
| 25 | 75cm²长方形斜颈细胞培养瓶(T75) | 个 | 400 | 75cm²长方形斜颈细胞培养瓶，带透气盖；75cm²的生长面积，由光学透明的原生聚苯乙烯制成，经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能印有批号，便于追溯100%完整性检测经过γ-辐照灭菌，无热原；10个/包 |
| 26 | 四甲基乙二胺（TEMED） | mL | 25 | 规格：25ml；不得提供“TEMED替代物” |
| 27 | 二巯基乙醇 | mL | 50 | 无菌，适用于细胞培养；浓度55mM |
| 28 | Ames检测试剂盒 | 套 | 5 | 5菌版（TA97a、TA98、TA100、WP2uvrA pKM101和TA1535），含S9，含阳性物 |
| 29 | 改良油红O染色试剂盒 | 套 | 2 | 1.适用于细胞；2.染色液可直接使用，不需配制；3.含改良油红O染色液和染色洗涤液；4.50-250T |
| 30 | Amplex Red甘油三酯检测试剂盒 | 套 | 1 | 1.可检测细胞中甘油三酯含量；2.含Amplex Red探针；3.100T |
| 31 | 人肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 套 | 1 | 1.用于人血清、血浆或其他相关生物液体中肿瘤坏死因子α的测定；2.检测范围7.81-500 pg/mL；3.96T |
| 32 | 人白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 套 | 1 | 1.用于人血清、血浆或其他相关生物液体中白介素1β的测定；2.检测范围：7.81-500 pg/mL；3.96T |
| 33 | 反转录试剂盒 | 盒 | 2 | 200T/盒；用于mRNA反转录，并适用后续RT-qPCR |
| 34 | 二甲苯 | 瓶 | 20 | 主要用于组织染色等其他实验。AR分析纯，化学试剂500ml/瓶装 |
| 35 | 甲醛溶液 | 瓶 | 20 | 主要用于组织染色等其他实验。AR分析纯，浓度为38%-40%，500ml/瓶装 |
| 36 | 伊红染液（醇溶性） | 瓶 | 4 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片的染色。500ml/瓶 |
| 37 | 苏木精染液（Harris） | 瓶 | 2 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片的染色。500ml/瓶 |
| 38 | 胎牛血清 | 瓶 | 4 | ≥500ml/瓶；细菌内毒素≤10 EU/mL;血红蛋白≤25 mg/dL；CB胎牛血清经无菌采集、批量混合、3级100 nm过滤器过滤分装而成，不含支原体和BVDV、PI3、IBR、BPV等牛源病毒。一般添加比例为：5-20%。 |
| 39 | 医用镊 | 把 | 20 | Ⅰ类医疗器械，提供医疗器械备案凭证编号，3Cr13或630不锈钢材质，直镊无钩，14cm直圆头 |
| 40 | 眼科镊 | 把 | 20 | Ⅰ类医疗器械，提供医疗器械备案凭证编号，3Cr13或630不锈钢材质，直镊无钩 |
| 41 | 眼科镊 | 把 | 5 | Ⅰ类医疗器械，提供医疗器械备案凭证编号，3Cr13或630不锈钢材质，弯镊无钩 |
| 42 | 解剖剪 | 把 | 20 | Ⅰ类医疗器械，提供医疗器械备案凭证编号，3Cr13或630不锈钢材质，直尖12.5cm |
| 43 | 解剖剪 | 把 | 20 | Ⅰ类医疗器械，提供医疗器械备案凭证编号，3Cr13或630不锈钢材质，直尖16cm |
| 44 | CELLPACK(PK-30L)稀释液(20L) | 箱 | 2 | 20L/箱；适用于本实验室现用血常规检测设备 |
| 45 | SULFOLYSER(SLS-210A)血红蛋白溶血素(500mlX3) | 瓶 | 3 | 500ml/瓶；适用于本实验室现用血常规检测设备 |
| 46 | 国产 STROMATOLYSER FB (FBA-200A)白细胞/嗜碱细胞溶血素(5L) | 箱 | 1 | 25L/箱；适用于本实验室现用血常规检测设备 |
| 47 | STROMATOLYSER 4DS白细胞分类染液 (126ml) | 袋 | 1 | 126ml/袋；适用于本实验室现用血常规检测设备 |
| 48 | 国产 STROMATOLYSER 4DL白细胞分类溶血素(5L) | 箱 | 1 | 5L/箱；适用于本实验室现用血常规检测设备 |
| 49 | RETSEARCH II网织红染液(RED-700A) | 袋 | 1 | 12mL/袋；适用于本实验室现用血常规检测设备 |
| 50 | CELLCLEAN(CL-50)清洗液(50ml) | 箱 | 2 | 50ml/箱；适用于本实验室现用血常规检测设备 |
| 51 | 氯电极 | 盒 | 1 | 适用于本实验室现用血生化检测设备 |
| 52 | Bouin's固定液 | 瓶 | 30 | 1000mL/瓶，由苦味酸饱和溶液、甲醛、乙酸混合而成 |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。

第2包：4季度毒理及理化试剂耗材2

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，须在12月15日前完成全部供货。 |
| 4 | 效期 | 原则上要求验收合格之日起至少总有效期三分之二以上（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准） |

- 货物需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-酒石酸，L-(+)-Tartaric acid | 瓶 | 1 | 500 g/瓶，CAS：87-69-4，分子式：C4H6O6，纯度≥99.5%，优级纯或同等级别 |
| 2 | 色谱进样瓶及盖垫套装 | 盒 | 5 | 2 mL，蓝色盖子红白色盖垫（盖垫密封无切口），高度32 mm*瓶底直径11.6 mm或相近尺寸，通用替代品，用于常见的各类气相自动进样器，材质 高硼硅玻璃，带刻度带书写标签，棕色透明，包含瓶盖、盖垫；100个/盒 |
| 3 | 乳胶止血带 | 卷 | 2 | 内径6 mm，外径9 mm，高弹性无粉，20米/卷 |
| 4 | 无水氯化钙 | 瓶 | 1 | CAS：10043-52-4，500 g/瓶，分析纯以上 |
| 5 | 无水碳酸钠 | 瓶 | 1 | CAS：497-1-8，S141342-500g，500 g/瓶，≥99.5% |
| 6 | 烧杯 | 只 | 8 | 1000 mL，高硅硼玻璃加厚，耐热，透明，带刻度线，书写标签，引流槽 |
| 7 | 烧杯 | 只 | 10 | 500 mL，高硅硼玻璃加厚，耐热，透明，带刻度线，书写标签，引流槽 |
| 8 | 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑（AHMT） | 瓶 | 1 | CAS：1750-12-5，纯度≥98%，5 g，到货后有效期≥1年 |
| 9 | 四氯化碳 | 瓶 | 1 | CAS：56-23-5，GCS，≥99.9% (GC)，5 mL |
| 10 | 吹扫捕集进样瓶垫（24-400瓶盖替换垫） | 包 | 2 | 24-400瓶盖替换垫，TEGRABOND DISC 90/10 SIL/TFE，22 mm p100，适用于40 mL EPA样品瓶，材质：Teflon/ 硅橡胶垫，100个/包 |
| 11 | 硝酸盐（以氮计） 水质标样 | 支 | 1 | BW0639，20 mL， 基体：纯水，浓度：1.76 µg/mL (1-2 μg/mL) |
| 12 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根成分分析标准物质 | 瓶 | 1 | GBW(E)081207，100 mL，基体：纯水，氟0.5 mg/L 、氯20 mg/L、 硝酸盐5 mg/L、 硫酸盐20 mg/L |
| 13 | 氯化物水质标样 | 支 | 1 | GSB 07-1195-2000，20 mL，基体：纯水，浓度：22.2 mg/L |
| 14 | 硫酸盐水质标样 | 支 | 1 | GSB 07-1196-2000，20 mL，基体：纯水， 浓度：32.1 mg/L |
| 15 | 水中亚氯酸盐质控样 | 瓶 | 1 | BW0730，20 mL，基体：纯水， 浓度范围: 0.1~0.3 μg/mL |
| 16 | 透明玻璃螺纹口进样瓶 | 套 | 6 | 进口品牌，Essential Sample Vial，Clear Glass (186011407)，12 ×32 mm，2 mL |
| 17 | 棕色玻璃螺纹口进样瓶 | 套 | 6 | 进口品牌，Essential Sample Vial，Amber Glass (186011408)，12 ×32 mm，2 mL |
| 18 | 进样瓶预开口盖垫 | 套 | 12 | 进口品牌，Essential Cap & Septum，bonded，pre-slit，9 mm，for 12×32mm vial (186011456) |
| 19 | 过滤盖（20 µL) | 包 | 1 | 进口品牌，适用于ICS-2100 离子色谱仪Dionex™ AS-DV 自动进样器，适用于0.5 mL进样瓶，仅过滤盖，250个/包 |
| 20 | 9种卤乙酸混标 | 支 | 1 | 进口产品，EPA Method 552 Halogenated Acetic Mixture 1000 μg/mL in Methyl tert-butyl ether，including MCAA，MBAA，DCAA，BCAA，DBAA，TCAA，BDCAA，CDBAA and TBAA，DRE-A50000758MB，1 mL/支 |
| 21 | 一碘乙酸纯度标准物质 | 瓶 | 1 | CAS：64-69-7，进口产品，Iodoacetic Acid，DRE-C14331900 (1507666)，Purity：≥98.3%，250 mg/瓶 |
| 22 | 一氯乙酸-13C2 | 瓶 | 1 | CAS：1839-15-2，进口产品，Chloroacetic Acid-13C2，TRC-C363367-10MG，Purity≥95% (GC)， Isotopic Purity ≥95% by NMR，10 mg/瓶 |
| 23 | 一溴乙酸-D3 | 瓶 | 1 | CAS：14341-48-1，进口产品，， Bromoacetic Acid-d3，TRC-B679081-50MG，Purity≥97%， Isotopic Purity≥99.1%，50 mg/瓶 |
| 24 | 二氯乙酸-D2 | 瓶 | 1 | CAS：63403-57-6，进口产品，Dichloroacetic Acid-d2，TRC-D431826-10MG， Purity≥98%，Isotopic Purity≥95% by NMR，10 mg/瓶 |
| 25 | 三氯乙酸-13C2 | 瓶 | 1 | CAS：165399-56-4， 进口产品，2,2,2-Trichloro-acetic Acid-13C2 (Contain 3.5% unlabeled)，TRC-T773837-5MG，Purity≥95%，5 mg/瓶，-20 °C保存 |
| 26 | 一碘乙酸-D3 | 瓶 | 1 | CAS：1219799-36-6，进口产品，Iodoacetic Acid-d3，TRC-I685521-5MG |
| 27 | 乙酸铵 | 瓶 | 1 | AR，≥98.0%，500 g/瓶 |
| 28 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 瓶 | 1 | GBW(E)080241，1000 mg/L |
| 29 | 氰化物标准溶液 | 瓶 | 1 | 50 μg/mL，GBW(E)080115，40 mL |
| 30 | 冻干牛血铅成分分析标准物质 | 套 | 2 | GBW09139/GBW09140，107 μg/L/318 μg/L，两瓶/套，两个浓度 |
| 31 | 牛血中铅标准溶液系列 | 套 | 1 | 5瓶/套， BX02-1~BX02-5， BX02-1为牛血空白（本底值），BX02-2~BX02-5为铅加标牛血溶液（本底值+50 μg/L，本底值+100 μg/L，本底值+200 μg/L，本底值+400 μg/L） |
| 32 | 水质挥发酚标准样品（标样） | 瓶 | 1 | GSB07-3180-2014，24.7 µg/L，20 mL/瓶 |
| 33 | 水质总氰化物标准样品（标样） | 瓶 | 1 | GSB07-3170-2014，27.0 µg/L，20 mL/瓶 |
| 34 | 水质阴离子表面活性剂 | 瓶 | 1 | GSB 07-1197-2000，1.03 mg/L，20 mL/瓶 |
| 35 | 水中六价铬质控 | 瓶 | 1 | GSB 07-3174-2014，40.4µg/L，20 mL 安瓿瓶 |
| 36 | 水质砷汞混合标准样品 | 瓶 | 1 | GSB 07-4126-2023，砷8.35 μg/L，汞0.778 μg/L，溶剂3%硝酸，20 mL/瓶 |
| 37 | 硒水质标样 | 瓶 | 1 | GSB 07-3172-2014，硒6.77 µg/L，20 mL 安瓿瓶 |
| 38 | 锡水质标样 | 瓶 | 1 | GSB 07-3385-2017，锡6.16 µg/L ，20 mL 安瓿瓶 |
| 39 | 钙钾镁钠磷5种金属混标 | 瓶 | 1 | 钙钾镁钠磷、介质：硝酸、1000 μg/mL、100 ml/瓶、塑料瓶装、GNM-M050657-2013 |
| 40 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 瓶 | 2 | CAS：7722-64-7，GBW(E)083817，0.1 mol/L，500 mL/瓶 |
| 41 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 瓶 | 1 | CAS：62-76-0，GBW(E)083815， 0.1 mol/L，500 mL/瓶 |
| 42 | 水质高锰酸盐指数质控样 | 支 | 5 | GSB 07-3162-2014，1.16 mg/L，20 mL/支 |
| 43 | 24种全氟化合物混合内标(Mass-Labelled PFC Extraction Standards Solution，24MIX)溶液 | 支 | 1 | 进口产品，浓度：250-5000 ng/mL，1.2 mL in Methanol/lsopropanol (1%)/Water (<1%)，组分包括MPFBA、M5PFPeA、M5PFPHxA、M4PFHрA、M8PFOA、M9PFNA、M6PFDA、M7PFUdA 、MPFDoA、M2PFTeDA、M8FOSA、d-N-MeFOSA、d-N-EtFOSA、d3-N-MeFOSAA、d5-N-EtFOSAA、d7-N-MeFOSE、d9-N-EtFOSE、M3HFPO-DA、M3PFBS、M3PFHxS、M8PFOS、M2-4:2FTS、M2-6:2FTS、M2-8:2FTS，Wellington，MPFAC-HIF-ES |
| 44 | 蒸馏水 | 箱 | 10 | 105 ℃蒸馏制法，绿瓶，4.5 L/瓶，4瓶/箱 |
| 45 | 氟化铵 | 瓶 | 1 | 进口产品，CAS：12125-01-8，50 g/瓶，eluent additive for LC-MS，≥98.0% (F) |
| 46 | 生活饮用水中碘化物检测试剂盒 | 盒 | 2 | 100T ，0～20 μg/L，执行标准：《GB/T 5750.5-2023》 |
| 47 | 生活饮用水中碘化物检测试剂盒 | 盒 | 2 | 100T ，0～200 μg/L，执行标准：《GB/T 5750.5-2023》 |
| 48 | 水中碘成分分析标准物质 | 瓶 | 5 | 国家标准物质，GBW09113 ，9.5±1.2 µg/L ，40 mL/瓶 |
| 49 | 水中碘成分分析标准物质 | 瓶 | 5 | 国家标准物质，GBW09114，61±6 µg/L ，40 mL/瓶 |
| 50 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配法配套试剂盒（0-300 μg/L） | 盒 | 4 | 100T ，0～300 μg/L，执行标准：《WS/T 107-2016》 |
| 51 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒（300-1200 μg/L） | 盒 | 2 | 100T ，300～1200 μg/L，执行标准：《WS/T 107-2016》 |
| 52 | 水中砷质控样 | 瓶 | 4 | GSB 07-3171-2014，20 mL /瓶，83.6 µg/L |
| 53 | 水质氟化物 | 瓶 | 4 | BWZ6656-2016E，20 mL /瓶，0.601±0.065 mg/L |
| 54 | 标样-水中氟质控样 | 瓶 | 4 | GSB 07-1194-2000，20 mL /瓶，1.14 mg/L |
| 55 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 瓶 | 6 | 国家标准物质，GBW09111，574±17 µg/L，5 mL/瓶 |
| 56 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 瓶 | 6 | 国家标准物质，GBW09112，879±28 µg/L ，5 mL/瓶 |
| 57 | Connector Tubes from Spray Chamber to Torch for ICP-MS | 支 | 1 | 从雾化室到炬管的石英接头，不带气体端口. 适用于所有安捷伦 ICP-MS（包括带有 UHMI 的 7850、7900、8900 和不带 HMI 气溶胶稀释功能的 7500、7700、7800、8800） |
| 58 | Torch Bonnets, Shield Plates & Components for ICP-MS | 个 | 1 | 屏蔽炬炬套，石英，适用于安捷伦 ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管. 适用于配备各种炬管的 Agilent 7500、7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS |
| 59 | 水中18种氨基酸混标溶液 | 瓶 | 1 | 100 μg/mL，1 mL，1ST51238-100W，组分包括：甘氨酸，L-丙氨酸，L-脯氨酸，L-丝氨酸，L-缬氨酸，L-苏氨酸，L-亮氨酸，L-异亮氨酸，L-天门冬氨酸，L-赖氨酸，L-谷氨酸，L-蛋氨酸，L-组氨酸，L-苯丙氨酸，L-精氨酸，L-络氨酸，L-胱氨酸，L-色氨酸 |
| 60 | L-谷氨酰胺 | 瓶 | 1 | CAS：56-85-9，100mg/瓶，1ST1407-100mg，纯度≥99% |
| 61 | L-天冬酰胺 | 瓶 | 1 | CAS：70-47-3，25g/瓶，458821，纯度≥99% |
| 62 | L-半胱氨酸 | 瓶 | 1 | 进口产品，CAS：52-90-4，5g/瓶，纯度≥98% |
| 63 | 水中20种氨基酸内标混标溶液 | 瓶 | 2 | 10 μg/mL，1 mL，1ST51020-10W，L-苯丙氨酸-D8，L-丙氨酸-D4，L-蛋氨酸-13C5,15N，甘氨酸-D5，L-谷氨酸-D5，L-瓜氨酸-D2，L-精氨酸-13C6,15N4盐酸盐，L-赖氨酸盐酸盐-D4，L-络氨酸-D4，L-亮氨酸-13C6，L-鸟氨酸盐酸盐-D2，L-脯氨酸-D3，L-色氨酸-D5，L-丝氨酸-13C3,15N，L-苏氨酸-D5，L-天门冬氨酸-D3，L-天冬酰胺-D3水合物，L-缬氨酸-13C5,15N，L-异亮氨酸-D10，L-组氨酸-13C6,15N3盐酸盐一水和物 |
| 64 | L-谷氨酰胺-13C5 | 瓶 | 1 | CAS：184161-19-1，1 mg，纯度≥99% |
| 65 | L-半胱氨酸-13C3,15N | 瓶 | 1 | CAS：202406-97-1，1 mg，纯度≥98% |
| 66 | 水中6种糖酵解物质混标溶液 | 瓶 | 1 | 100 μg/mL，1 mL，D-葡萄糖，D-葡萄糖-6-磷酸，D-果糖-6-磷酸二钠，D-果糖-1,6-二磷酸三钠盐，DL-甘油醛-3-磷酸，D-3-磷酸甘油酸二钠盐 |
| 67 | 磷烯醇丙酮酸钠盐水合物 | 瓶 | 1 | CAS：53823-68-0，10 mg，纯度≥99% |
| 68 | 丙酮酸 | 瓶 | 1 | CAS：127-17-3，100 mg，纯度≥94% |
| 69 | D-葡萄糖-1,2,3-13C3 | 瓶 | 1 | CAS：478529-32-7，2.5 mg，纯度≥99% |
| 70 | D-葡萄糖-6-磷酸-13C6二钠盐水合物 | 瓶 | 1 | CAS：3671-99-6，1 mg |
| 71 | D-果糖-1,6-二磷酸-13C6钠盐水合物 | 瓶 | 1 | CAS：488-69-7，2.5 mg |
| 72 | D-果糖6-磷酸-13C6二钠盐 | 瓶 | 1 | 进口产品， F792577，1 mg/瓶 |
| 73 | 磷烯醇丙酮酸-13C钾盐 | 瓶 | 1 | CAS：287389-37-1，10 mg |
| 74 | 丙酮酸-13C3钠盐 | 瓶 | 1 | CAS：142014-11-7，1 mg，纯度≥99% |
| 75 | L-乳酸钠-13C3 | 瓶 | 1 | CAS：201595-71-3，1 mg，纯度≥98% |
| 76 | 水中5种有机酸混标溶液 | 瓶 | 1 | 100 μg/mL，1 mL，2-氧代戊二酸，柠檬酸， 富马酸，L-乳酸，丁二酸 |
| 77 | 顺式-乌头酸 | 瓶 | 1 | CAS：585-84-2，10 mg，纯度≥98% |
| 78 | 异柠檬酸 | 瓶 | 1 | CAS：320-77-4，1 mg，纯度≥93% |
| 79 | 水中L-苹果酸溶液 | 瓶 | 1 | CAS：97-67-6，100 μg/mL，1 mL |
| 80 | 乙腈中草酰乙酸溶液 | 瓶 | 1 | CAS：328-42-7，100 μg/mL，1 mL |
| 81 | 乙酰辅酶A三钠盐 | 瓶 | 1 | 进口产品，CAS：102029-73-2，10 mg，纯度≥93% |
| 82 | 琥珀辅酶A钠盐 | 瓶 | 1 | CAS：108347-97-3，1 mg，纯度≥85% |
| 83 | 柠檬酸-13C6 | 瓶 | 1 | CAS：287389-42-8，1 mg，纯度≥99% |
| 84 | 水中2-氧代戊二酸-13C5溶液 | 瓶 | 1 | 1000 μg/mL，1 mL |
| 85 | 丁二酸-13C2 | 瓶 | 1 | CAS：79864-95-2，5 mg |
| 86 | 水中富马酸-D2溶液 | 瓶 | 1 | CAS：24461-32-3，1000 μg/mL，1 mL |
| 87 | L-苹果酸-13C4 | 瓶 | 1 | 进口产品，CAS：150992-96-4，10 mg，纯度≥98% |
| 88 | 草酰乙酸-13C4 | 瓶 | 1 | 进口产品，CAS：161096-82-8，1 mg，纯度≥98% |
| 89 | 乙酰辅酶A-13C2锂盐 | 瓶 | 1 | 1 mg/瓶，纯度≥98% |
| 90 | 一次性使用手术衣 | 件 | 100 | 尺寸：按采购人通知，无纺布，独立无菌包装，螺纹袖口 |
| 91 | 一次性医用帽子 | 只 | 100 | 医用条形帽，无纺布，20只/袋，蓝色，环氧乙烷灭菌 |
| 92 | 护目镜（防雾） | 副 | 7 | 防雾，可佩戴近视镜，头戴可调 |
| 93 | 全透明防护面罩 | 个 | 20 | 医用级隔离面罩，阻隔体液、血液飞溅，单片装 |
| 94 | 75%酒精消毒液 | 瓶 | 10 | 500 ml/瓶，75%乙醇（V/V），带喷头 |
| 95 | Acquity UPLC HSS T3 色谱柱 | 盒 | 1 | 进口品牌，(186003539)100 mm × 2.1 mm，1.8 um，1/pk |
| 96 | Acquity UPLC HSS T3 预柱 | 盒 | 1 | 进口品牌，(186003976)100Å，1.8 µm，2.1 mm ×5 mm，3/pk |
| 97 | 8-羟化脱氧鸟苷（8-OHdG） | 瓶 | 1 | CAS：88847-89-6，纯度≥98%，1 mg/瓶 |
| 98 | 移液器吸头 | 包 | 20 | 进口品牌，5 mL型，白色，100个/包；适用于Eppendorf可调移液器（0.1-5 mL），epT.I.P.S,0030 000.978 |
| 99 | 15 mL具塞刻度离心管 | 箱 | 2 | 1000个/箱，15 mL，聚丙烯材质，带刻度线，有盖子，能耐受10000-15000 r/min 转速，尖底 |
| 100 | 乙酸铵 | 瓶 | 5 | 进口产品，50 g，Glass Bottle，Optima LC/MS，A11450，纯度≥99% |
| 101 | 96道储液槽 | 盒 | 2 | 容量：195 ml，5块/盒，中裙边,单槽，聚丙烯(PP)材质，V型底，适合多通道移液器和大部分自动化系统，产品尺寸符合SBS标准，适配排枪及自动化仪器 |
| 102 | 锡箔纸 | 盒 | 5 | 长50 m*宽30 cm*厚10 μm，8011-0铝箔，食品可接触材质，自带锯齿，均匀导热 |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。