商务及技术要求

- 项目名称

合肥三期市政设施安全专项呼叫中心系统采购

- 项目背景

合肥市城市生命线三期项目市政设施安全专项目标是提供市政桥梁运行状态在线监测服务，包括五里墩立交桥、郎溪路跨南淝河大桥、上海路跨南淝河大桥、雪霁桥4座中高风险桥梁结构安全监测和46处重点高架桥匝道现场环境视频监测，实时采集桥梁所处的静态、动态、环境等信息，为桥梁安全预警、安全分析评估和快速应急处置响应提供支持；以“数据为基础、安全为主线、调度为统揽”为目标要求，依托物联网、云计算、移动互联网、智能分析等新兴技术手段，提供市政设施安全运行监测服务、市政设施应急处置管理服务、市政设施安全运行数据采集服务以及市政设施行业监管数据服务。。

- 本次询价内容及要求

（一）询价内容

根据合肥市城市生命线三期项目市政设施安全专项建设需要为市政行业监管中心热线提供呼叫中心系统软硬件及必要的软件后续升级服务以满足其日常业务的开展。

投标人签订合同后，根据自身所供设备特点提供完整技术方案，供最终用户和招标人共同确认后履行合同，项目最终结算价不得超过中标价，超出部分视为投标优惠。

上述设备需在最终用户单位现有机房部署测试，待测试完成后最终部署在市政热备份机房内，并按要求完成3年（自合肥市城市生命线三期项目市政设施安全专项竣工验收合格之日起计算）设备运维工作。

（询价需求及技术要求详见询价清单）

- 最高限价

35万元

- 质保期

竣工验收合格之日（自合肥市城市生命线三期项目市政设施安全专项竣工验收合格之日）起整体质保3年

- 质量要求

- 合格，符合国家及地方现行规范和标准要求；

- 工期要求

于本项目合同签订后30日内将合同货物安装调试完毕。

- 询价清单

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫中心综合通讯平台 | 1、基本电话通讯交换 2、通讯交换与计算机协议解析 3、基本通讯座席录音等参数设置 4、与座席间的软件状态命令通讯 | 1 | 项 |
| 2 | 内线端口(座席)授权 | 1、座席端口授权 2、电话状态软件识别 3、来电号码电脑显示 4、三方通话 5、电话外呼 6、来电接听 7、座席录音 8、电话保持 9、坐席登录注册、注销 10、座席小休（暂停服务） 11、电话磋商转接 12、班长电话可监听、强拆等 | 12 | 个 |
| 3 | 外线端口授权 | 1、接入的电话线端口授权 2、支持模拟中继线 3、支持No.1/PRI/No.7数字中继 4、每端口IVR播放语音 | 8 | 个 |
| 4 | IVR语音流程管理软件功能模块 | 1、电话语音自动应答 2、图形化拖拽式电话流程设计 3、电话按键识别 4、上下班时间判断电话有不同语音 5、电话可查询数据库 6、电话可输入密码验证 7、电话可留言 8、电话可全部转移手机 9、电话可在不同状态播放不同语音 10、可播报座席工号 | 1 | 项 |
| 5 | ACD智能话务分配管理软件功能模块 | 1、电话转接人工服务时的策略 2、按顺序、VIP优先、客户跟随等排队方式 3、大客户优先排队 4、客户端获取当前排队号码人数 5、座席按照小组、技能分开 6、本组全忙转移 7、本组无人注册的转移策略 | 1 | 项 |
| 6 | 话务统计班长席管理软件功能模块 | 1、电话话务统计报表 2、按系统统计话务量、总通话次数 呼入呼出次数等 3、系统排队、转接人工、听语音呼损统计 4、系统通话单列表 5、按照话务工号统计话务量、总通话次数 通话时长、平均通话时长等 6、个人通话单列表 7、按照时段分析话务量 | 1 | 项 |
| 7 | 智能客服助手平台 | 话务辅助可展示客户信息、通话监控、对话信息、知识推荐，实时展示客户相关问题的知识答案。 对话信息实时识别通话语音流并文字展示对话信息； 示警记录或风险记录实时展示质检规则中座席不合规的行为或话语 语音识别与转写 | 1 | 项 |
| 8 | 智能转写授权 |  | 12 | 坐席 |
| 9 | ASR语音识别 |  | 12 | 坐席 |
| 10 | 语音交换媒体网关服务器 | 1、单机最大500个用户同时呼叫 2、最大注册2000用户 3、终端侧：SIP协议；中继侧：SIP/H.323 4、FAX协议：T.30、T.38 5、DTMF：透传、RFC2833、SIP INFO 6、语音编码协议：G.711a, G.711μ, G.729, G.723, GSM 7、BHCA值：450000 8、时钟精度：5.5 x 10-8 9、平均无故障时间（MTBF）：≥100000小时（10年） 10、硬件配置 Inter Xeon CPU E3-1220（4核3.00GHz）， 金士顿8G DDR4内存，240G固态硬盘。 基于CentOS 7.6及以上版本的Linux操作系统； 单机支持2000分机注册，500线并发； 基于IP的分布式部署，集中式管理； 支持多种接入方式：模拟中继、数字中继、IMS中继； 支持双机热备、冗余备份、多机堆叠工作方式； 支持中国七号信令（SS7）、中国一号信令、ISDN PRI信令、SIP等； 提供OCX、Flash、Http接口方式与第三方业务系统对接；标准1U，支持智能化ASR、NLP接口。 | 1 | 台 |
| 11 | 8口模拟外线网关 | 1、TDM呼叫：从TDM线路呼入，经过号码变换，根据指定的路由规则获取IP地址来进行呼叫 2、IP呼叫：从IP线路呼入，经过路由和号码变换，连接指定的TDM线路进行语音通信 3、号码变换：删减号码头部或尾部的数字，或者对号码添加前缀或后缀 4、 呼叫转接：包括无条件转呼、遇忙转呼和无应答转呼 5、 呼叫等待：在FXS口处于通话状态时再接受IP呼入的一通电话，并使其处于等待状态，待通话结束挂机后，再对FXS口振铃并等待应答 6、自动拨号：摘机后超过一定时间没有拨号，则自动按照设定的号码进行呼叫 7、免打扰：拒绝呼入端口的所有呼叫 8、来电显示：显示来话号码 9、回波抵消：在FXS/FXO口通话过程中提供回波抵消功能 10、TDM/VoIP路由：用户可以设置路由路径，从IP到TDM或从TDM到IP 11、传真：用户可以设置传真模式、最大传真速率、训练方式、纠错模式等传真参数 12、 断网逃生：网络故障或呼叫超时情况下，根据配置路由到相应端口 13、发送极性反转信号：当网关检测到被叫方摘机时，向对应FXS通道发送极性反转信号 14、检测极性反转信号：当FXO口检测到线路中出现极性反转信号时，对应通道才进入通话状态 15、支持同时注册多服务器：支持同时设置网关对外注册的主注册服务器和备用注册服务器 16、 支持IMS注册：支持注册到IMS网络下的服务器 17、支持SIP坐席：支持SIP终端注册到网关，成为网关的SIP坐席 18、群振：FXS支持端口组内端口群振 19、轮振：FXS支持端口组内端口轮振 20、 抢接：FXS支持端口组内端口抢接功能 21、集中管理：网关可以注册到设备云管理系统，接受平台的统一管理 | 1 | 台 |
| 12 | IP话机+耳麦 | 1、IP话机：支持1个VOIP账号；多方会议；XML 浏览器，Action URL & Ac tion URI；全双工免提；高保真音质：HD手柄，HD免提；宽窄频编解码；双网口接入；2.3寸132X64像素图形液晶，支持中英文语言。 2、耳麦：与标准带宽环境兼容； 宽带音频带来更自然更清晰的通话； 高清的音质确保优质的客户沟通； 降噪麦克风有效减少背景噪音、降低干扰； 人体工程学设计带来全天舒适体验； 330°可旋转麦克风吊臂杆； 蛋白质皮革耳垫，柔软舒适； 头戴式全天舒适设计便于频繁使用； 物理特性： 1个RJ9 (4P4C)耳麦接头； 1米耳麦长线； Quick-disconnect (QD) 接头； 发送敏感度: -42.0 dB re. 1 V/Pa； 接收阻抗: 90 Ω； | 12 | 套 |
| 13 | 系统对接 | 呼叫中心系统与我方的市政专项软件对接 | 1 | 项 |

合同

合同编号

甲方：城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司

乙方：

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

### 1服务

1.1服务名称： 合肥三期市政设施安全专项呼叫中心系统采购  ；

1.2服务内容：根据合肥市城市生命线三期项目市政设施安全专项建设需要为市政行业监管中心热线提供呼叫中心系统软硬件，以满足其日常业务的开展。

投标人签订合同后，根据自身所供设备特点提供完整技术方案，供最终用户和招标人共同确认后履行合同，项目最终结算价不得超过中标价，超出部分视为投标优惠。

上述设备需在最终用户单位现有机房部署测试，待测试完成后最终部署在市政热备份机房内，并按要求完成3年（自合肥市城市生命线三期项目市政设施安全专项竣工验收合格之日起三年）设备运维工作 ；

1.3服务质量：           。

### 2.价款

### 本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。含【   】%增值税。该费用已包含乙方履行本合同义务所需的全部费用，除本合同或甲乙双方另有约定外，甲方无需另行支付任何其他费用。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率进行开票并调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

### 3.付款方式和发票开具方式

3.1付款方式： 1、本合同生效后，乙方应按甲方要求完成安装及设备调试后，乙方提供相应金额的增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的70％；

2、经最终用户验收合格后，乙方提供相应金额的增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的97％；

3.剩余3%为质保金，质保期满后，30日内甲方向乙方支付。

3.2付款前乙方按照甲方确认的开票信息开具【】%增值税专用发票，如因乙方提供发票不合规甲方有权暂缓付款且不视为违约。

### 4.服务期限、地点和方式

4.1服务期限：于本项目合同签订后30日内完成合同内容安装调试 ；

4.2服务地点： 甲方指定                                    ；

4.3服务方式：

5.验收标准和方式

5.验收

乙方完成本合同约定服务内容后应书面通知甲方进行验收，甲方应于收到乙方通知后【    】个工作日内按照本合同约定服务质量标准及甲方/最终用户要求组织安排相关单位进行验收。验收未通过的，乙方应于甲方要求期限内进行修正，修正后重新参照前述约定进行验收，合同义务履行期限不顺延；乙方未修正或经修正后仍不符合合同约定或甲方/最终用户要求的，甲方有权委托第三方处理，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权自应付合同款项中直接扣除。

乙方完成本合同约定服务内容并经甲方验收合格后，双方就应付服务费用进行核算，核算结果作为甲方付款依据；如该项目须经政府审计，则政府审计结果作为甲方付款依据，乙方对此不持异议。

6.知识产权归属

6.1.合同履行过程中，任何一方所提供的与本合同有关的设备、材料、技术秘密、软件和其他知识产权，应不存在权利上的瑕疵，不会侵犯第三方的知识产权和其他权利，否则，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成的损失，应给与赔偿。

6.2.双方确认在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的设备调试工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

6.3.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

### 7.违约责任

7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

7.2除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同并要求违约方按照本合同总价的【5】%支付违约金；；

7.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7.6如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7.7本合同项下甲方损失包括但不限于因乙方违约导致甲方向最终用户承担的违约金、赔偿金、罚款等以及因此产生的诉讼费、律师费、鉴定/评估费、差旅费等；

7.8本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金及其他费用等，甲方有权自应付合同款项中直接扣除，乙方对此不持异议。

### 8.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

8.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

8.2向甲方所在地人民法院起诉。

### 9.合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

招标人（甲方）：    （公章）         投标人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年  月  日                     年  月  日