## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询比小组评审认可。

2.采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。

第2包：4季度常规试剂耗材2

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，须在12月15日前完成全部供货。 |
| 4 | 效期 | 原则上要求验收合格之日起至少总有效期三分之二以上（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准） |

- 货物需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV智慧检测盒 | 每人份 | 750人份 | 1.包装要求：1)采用组合套装的独立包装，每个包装内含检测试剂1份、缓冲液1份、吸管1份、采血针1份、碘伏等组成。2)采血针须采用弹簧采血针，为一次性使用，不可重复弹射或二次使用。3）包装内应具有详细的操作说明书1份。 2.产品性能：1)HIV-1 型阳性参考品符合率：用国家参考品进行测定，阳性符合率（ +/+ ）应为 18/ 18 ，且 P18 显色强度不低于 P17。或经国家参考品标化的企业参考品进行测定， 阳性符合率应为 100% ，且 P18 显色强度不低于 P17。2)HIV-2 型阳性参考品符合率：用国家参考品进行测定，阳性符合率（ +/+ ）应为 2/2。或经国家参考品标化的企业参考品进行测定， 阳性符合率应为 100%。3)阴性参考品符合率：用国家参考品进行测定， 阴性符合率（-/-）应为≥18/20。或经国家参考品标化的企业阴性参考品进行测定， 阴性符合率应为 100%。4)最低检出限：用国家最低检出限参考品或经标化的企业最低检出限参考品进行测定 ，要求阳性反应不得少于 1 份 (≥1/3），且 基质血清 S1 为阴性反应。5)重复性：用国家重复性参考品或经标化的企业重复性参考品 CV 进行测定（n=10），反应结果均为阳性，且显色度均一。 3.存储条件和有效期：1)存储环境：4℃~30℃,避光干燥处，禁止冷冻。2)有效期≥24 个月。 4.移动端软件： 1)供应商须承诺免费提供配套移动端（小程序或APP）应用及移动端应用运行所需的云端服务器等相关网络资源，包括但不局限于：云端服务器、域名、SSL证书等（承诺书格式自拟）。 2）小程序端支持Android、HarmonyOS、iOS移动端操作系统，工作人员端支持安卓移动端操作系统。 3)支持访问控制：用户需要同意隐私协议，并通过手机号进行一键登录，才能与检测试剂进行蓝牙进行连接； 4)用户类型及权限：用户只能读取与自己手机绑定的检测试剂数据； 5)支持自动采集受试者手机号码、检测地点、检测结果，不得采集其他涉及个人隐私的信息。 供应商需承诺提供的移动端应用达到网络安全等级保护三级要求（承诺书格式自拟）。 5.服务器端： 1)供应商须承诺免费提供配套服务端（B/S架构）服务及应用运行所需的云端服务器等相关网络资源（承诺书格式自拟）。 2)供应商需承诺提供的服务器端应用达到网络安全等级保护三级要求（承诺书格式自拟）。 3)服务器端软件中涉及知情同意签署时支持用户电子签名。 4)服务器端软件需包含但不限于：首页数据汇总、初筛数据汇总、库存管理、项目管理等功能。 5）待试剂使用完成后，服务器于2026年底前彻底删除安徽省在该服务器云端的所有检测信息，包括但不限于手机号码、自检地址、检测结果等所有信息，供应商需提供相应承诺函并做好服务期间的信息保密工作（承诺书格式自拟）。 |
| 2 | 一次性使用输液器带针 | 支 | 200 | 0.6*25TWLB，用于病人输液 |
| 3 | 一次性使用无菌注射器带针 | 支 | 400 | 10ml 1.2*30TWLB，用于配药 |
| 4 | 医用输液贴 | 盒 | 5 | 70mm*35mm，200片/盒 |
| 5 | 一次性使用止血带 | 盒 | 6 | 点连式，50条/盒 |
| 6 | 一次性使用拭子（女性拭子） | 袋 | 2 | 150支/袋，用于女性分泌物采样 |
| 7 | 一次性使用拭子（男性拭子） | 袋 | 2 | 200支/袋，用于男性分泌物采样 |
| 8 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法）综合14项 | 盒 | 1 | 24人份/盒，用于定性检测患者血清中的总IgE抗体和过敏原特异性IgE抗体，试剂条包含吸入性和食入性过敏原检测，配套判读报告系统。 |
| 9 | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 盒 | 1 | 20人份/盒，用于女性宫颈分泌物和男性尿道分泌物或尿液样本中解脲和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物敏感性试验。由液体培养基、药敏试剂条（包含九项药敏）、石蜡油组成。 |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。