## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备安装调试完毕且经验收合格后一次性付清全部合同价款。 备注：付款之前中标人需开具合法有效的符合采购人财务要求的对应金额发票 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心（新校区）或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后 60个日历天内完成供货安装任务。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

（一）货物指标要求

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则 |
| 无标识项 |  | 作为基础指标项，5项及以上（含5项）负偏离或未响应，将导致响应无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式课桌椅 | 1.尺寸：单人位桌面 600mm×350mm，厚度≥18mm，桌面高度约750mm，座板不小于450mm×380mm，厚度≥15mm；中心距≥600mm。 2.材质：桌面板、背板为实木复合板，采用ENF级多层实木板基材，三聚氰胺饰面板。板材四周采用PP材质注塑封边一次成型，表面作防火处理。整体框架为铝合金，保证课桌椅牢固耐用。 3.固定式课桌椅为2人位或3人位组合，可采用竖向和横向支撑组合，其中竖向支撑不少于2个；可采用独立竖向支撑方式，其中2人位组合使用3个竖向支撑，3人位组合使用4个竖向支撑。所有安装方式必须保证课桌椅牢固耐用。 ★4.整体性能检测报告：检测依据 QB/T4071-2021、GB/T35607-2024。检测结果要求：金属件喷涂层抗冲击（3.92J）无剥落、裂纹、皱纹现象，产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）符合标准要求，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬汞、锑、钡、硒、砷）检测合格。（合同签订后供货前向采购人提供第三方有权机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。如供货前未提供，采购人有权追究违约责任） ★5.铝合金：检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 228.1-2021，检测结果要求：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷：抗拉强度>400MPa，断后伸长率>15%，下屈服强度≥300MPa，规定塑性延伸强度>300MPa，弹性模量>80GPa。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★6.胶合板：检测依据：GB/T9846-2015、GB/T39600-2021，检测结果要求：含水率为III类含水率<9%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度顺纹>35MPa，横纹>30MPa，弹性模量顺纹>6200MPa，横纹>5000MPa，以上项目检测合格率均达100%，甲醛释放量≤0.025mg/m3，符合ENF 级标准要求。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★7.胶合板阻燃性能达不低于 B1级。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★8.实木复合板：多层实木板基材，三聚氰胺饰面板，表面作防火处理。背板材质达ENF级环保要求，强度高。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★9.钢板符合 GB/T3325-2024 标准，金属喷漆（塑）涂层理化性能包含金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力检测合格。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） - 10.站脚：站脚主体采用铝合金一次成型，壁厚≥2mm，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理，实用牢固，承受力大。站脚总高度可以调整阶梯高度150mm以内的写字板面板升高问题；与地面采用长度不小于10cm的M10膨胀螺丝固定，且配有脚盖内塞。 - 11.座板支撑组件： - ★①座板支撑组件采用铝合金与塑料件结合的方式，功能上：带有防座板脱落挂钩，挂钩与座板支撑件采用铝合金一体压铸成型，保证牢固耐用、具体尺寸为：225mm±5mm*106mm±3mm*55mm±2mm、座板支撑件外有塑料件能够嵌入座板支撑件内且能盖住螺丝孔，保证美观、防尘及人为松动座板连接螺丝，座板支撑件装饰盖尺寸为：188mm±3mm*33mm±3mm*15mm±1mm。（响应文件中须提供实物测量彩色照片，至少包含正面、侧面及俯视角度，合同签订后供货前提供样品供采购人核实）。 - ★②站脚连接件：采用铝合金一体压铸成型，具体尺寸为：86mm±2mm*69mm±1mm*21mm±1mm。（响应文件中须提供实物测量彩色照片，至少包含正面、侧面及俯视角度，合同签订后供货前提供样品供采购人核实）。 - ★③站脚连接件塑料盖消音垫：采用ABS材料经模具注塑成，保证美观、防尘及防止座板滑落。具体尺寸为：85mm±2mm*45 mm±1mm*15mm±1mm（响应文件中须提供实物测量彩色照片，至少包含正面、侧面及俯视角度，合同签订后供货前提供样品供采购人核实）。 - 11.书斗：可采用直径不小于4mm金属圆条经折弯、组合焊接成型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理；或采用厚度≥15mm的多层实木板。 - 12.受力横管：用优质钢管经模具冲压成形，壁厚≥2mm，表面采用防锈静电喷涂处理。 - ★13.响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的钢管检测报告扫描件：GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012。检测内容包含以下各项，检测结论为合格或满足相关标准要求：（1）外观性能、硬度、附着力、冲击强度、耐盐浴≥300h（2）可迁移元素含量。 14.座板回复结构：采用壁厚≥2mm的钢塑组合的回复机构，重力回位，无声响，安全稳定。 15.颜色由学校根据实际需求确定。 | 252位 |
| 2 | 活动课桌椅 | 1.尺寸：桌面 650mm×500mm×20mm，厚度≥18mm，桌面高度约750mm，座板尺寸不小于450mm×400mm×15mm。 2.材质：实木复合桌面，桌面为三聚氰胺饰面板、多层实木板基材，板材四周采用PP材质注塑封边一次成型，表面作防火处理；整体框架为铝合金，保证课桌椅牢固耐用。桌前挡板采用钢板。 ★3.课桌椅整体技术要求：符合桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、桌椅主要尺寸配合、产品外型尺寸偏差合格；外观性能要求合格；理化性能要求：金属喷漆塑涂层：硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力合格；中性盐雾、乙酸盐雾（200h）合格；课桌力学性能：桌面垂直静载荷、桌面垂直冲击、桌面水平静载荷合格；课椅力学性能椅子向前、向后倾翻试验、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷合格；燃烧性能等级 B1 级；产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、表面涂层可迁移元素检测结果符合GB /T 35607—2024中绿色产品值要求；化学成分合格；力学性能：抗拉强度、屈服强度、断后伸长率合格；硬度、弯曲试验、抗菌性能、耐霉菌性合格。（合同签订后供货前向采购人提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS 标识的检测报告扫描件。如供货前未提供，采购人有权追究违约责任。） ★4.多层实木板：检测依据：GB/T9846-2015、GB/T39600-2021，检测结果要求：含水率为III类含水率<9%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度顺纹>35MPa，横纹>30MPa，弹性模量顺纹>6200MPa，横纹>5000MPa，以上项目检测合格率均需达100%，甲醛释放量≤0.025mg/m3，符合 ENF 级标准要求。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★5.胶合板阻燃性能不低于 B1级。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★6.三聚氰胺饰面板检测依据：GB/T39600-2021，检测结果要求：甲醛释放量≤0.025mg/m3（ENF级）（投标文件中提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 7.桌腿：规格不小于450mm×35mm×750mm采用优质铝合金材料经模具一次性整体压铸成型，立脚分左右，两侧为平面带凹筋设计，内侧中空。铝合金经防氧化表面喷涂处理，耐腐蚀，方便清洁，实用牢固，承受力大，底部带一体成型塑料垫，移动时起消音、保护地面的作用。 8. 钢板：采用不小于 1.2mm 优质冷扎钢板经模具一次性冲压成型，两端与立脚采用螺栓连接。符合 GB/T3325-2024 标准，金属喷漆（塑）涂层理化性能包含金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力检测合格。 9.书斗：采用不小于1.5mm厚冷轧钢板一次成型，表面作防氧化处理经高温喷涂处理，耐腐蚀，抗老化，表面光滑。 10.桌下拉杆：采用不小于1.2mm 厚优质椭圆管，两端焊接冲压件与立脚采用螺栓连接。 ★11.椅：椅座板435mm（±5mm）*418mm（±5mm）*395mm（±5mm），采用改性聚丙烯一次注塑成型，坐板两端微翘，椅面前沿向下的有一定弧度；（响应文件中须提供实物测量彩色照片，至少包含正面、侧面及俯视角度，合同签订后供货前提供样品供采购人核实）。背板硬度高，韧性强，耐磨，耐划伤，抗压抗冲击。靠背设计提手孔。整体性能稳固、耐用。 ★12.椅侧脚架：规格460mm（±2mm）*84/25mm（±2mm）*410mm（±2mm），整体采用铝合金一次压铸成型，立脚分左右，两侧为平面带凹筋设计，内侧中空。（响应文件中须提供实物测量彩色照片，至少包含正面、侧面及俯视角度，合同签订后供货前提供样品供采购人核实）。脚架配套塑料垫，移动时消音、保护地面。表面喷涂处理，耐腐蚀，实用牢固。 13.颜色由学校根据实际需求确定。 |  |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

四、其他要求

1.课桌椅的高度、宽度、深度等尺寸等参数要求尺寸安装不符合安装场所尺寸要求的，则以实际安装尺寸作为标准，合同签订后成交供应商应进行现场复测，确定精准尺寸，防止安装空间实际尺寸与图纸不符或有误差而导致货物无法安装等情况。最终以学校现场使用条件及采购人需求为准。若因成交供应商未勘察复测或勘察不清造成无法安装带来的一切损失由成交供应商自行承担。

2.免费质保期内，成交供应商每年须至少提供2次的上门巡检服务，巡检过程中须根据课桌椅设备使用情况，免费更换常用配件，如螺丝、阻尼铰链、脚垫等产品备件及常用维修工具。无正当理由，成交供应商不得拒绝上门巡检服务及备品备件更换。

3.供应商在响应文件中提供的检测报告、证书等材料须确保真实性。合同签订后3个工作日内送到采购人处核验，采购人有权核实上述材料，如在规定时间内不能按要求提供或经审核不能通过，由此导致的一切责任均由成交供应商自行负责，且采购人有权追究违约责任，成交供应商承担一切法律责任和不利后果（包括但不限于解除合同、支付违约金等）。

4.成交供应商须在合同签订后14个日历日内，提供与比选响应情况一致的主要标的物实物样品1组到采购人处，由采购人核查材料、配件等，如与参选文件不一致的，采购人将拒绝接受货物，由此导致的一切责任均由成交供应商自行负责，且采购人有权追究违约责任，成交供应商承担一切法律责任和不利后果（包括但不限于解除合同、支付违约金等）。且采购人有权结合现场情况，做必要调整，成交供应商须予以配合。样品通过采购人确认合格后才可批量生产。

以上要求响应文件中须提供承诺函并加盖供应商公章或电子签章（详见第六章参选文件格式十一），未提供承诺或承诺内容不全的将导致响应无效。