## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备安装调试完毕且经验收合格后一次性付清全部合同价款。 备注：付款之前中标人需开具合法有效的符合采购人财务要求的对应金额发票 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心大学生活动中心一楼 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后 1个月内完成供货安装任务。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

（一）货物指标要求

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则 |
| 无标识项 |  | 无标识项作为基础指标项，全部满足得5分，有1条未响应（或负偏离）的得3分，有2条未响应（或负偏离）的得1分，超过2条未响应（或负偏离）的不得分 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须按比选文件要求在参选文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低频音箱功放 | 一、总体要求 - 须采用标准1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计。 2.开机须具备软启动功能。 3.须采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.须采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.须具备双通道大功率专业数字功放； 6.效率≥95%，稳定性好 / 稳定可靠； 7.须支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 8.至少具备MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.须带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，约60度时全速； 二、技术参数 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）： 1)连续功率：立体声8Ω×2：2*1000W；立体声4Ω×2：2*1700W；立体声2Ω×2：2*2900W；桥接16Ω：2000W；桥接8Ω：3400W；桥接4Ω：5800W； 2)最大功率*：立体声8Ω×2：2*1500W；立体声4Ω×2：2*2600W；立体声2Ω×2：2*4350W；桥接16Ω：3000W；桥接8Ω：5100W；桥接4Ω：8670W； 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 4.输入灵敏度：不低于2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：不低于10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥105dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：AC 220V±10%，50Hz - 15.整机功耗：不高于1000W 16.尺寸(L x W x H)：约483x370x44mm 17.重量：约7.6kg | 1台 |
| 2 | 无线手持话筒 | 一、总体要求 - 须基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，并采用主控芯片，传输距离不低于80米；须具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 - 2.须具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 3.须具有多频段均衡调节功能，均衡调节不低于2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果至少支持13档调节。 5.须具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。 - .须具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率。 7.须具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。 8.须具有多档位混响调节功能，混响效果不少于15600个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有不少于25档调节方式。 9.接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。 10.接收机前面板至少具有2个显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。发射机具有1个OLED显示屏、1个开关机/静音按键、2个工作状态指示灯。 11.接收机至少具有2个不小于2.2英寸的TFT-LCD显示屏,用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。 12.发射机须具有不小于0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 13.发射机须具有长时间自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置5秒后发射机自动静音、静置8分钟后发射机自动关机。 14.须具有一键静音按键，麦克风支持双击静音且可以通过接收机取消麦克风静音功能。 15.须具有ID码防串扰功能。 16.须具有长时间续航，发射机使用时长不低于10小时。 17.发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。 18.发射机功率档位至少支持7档可调节。 二、技术参数 （1）系统指标 1.频率范围：至少包含470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：约80m （2）接收机指标 1.显示屏：TFT-LCD屏 2.显示屏分辨率：不低于240×320 3.失真度：<0.05% 4.天线接口：BNC/50Ω 5.接收灵敏度：＜-95dBm 6.最大输出：平衡输出不低于500mV，非平衡输出不低于1000mV 7.电源：DC 12V/1A 8.工作电流：≤320mA 9.体积(L×W×H)：约443×212×44mm 10.重量：约2kg （3）发射机指标 1.显示屏：OLED屏 2.显示屏分辨率：不低于128×64 3.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 4.输出功率：≥10dBm 5.工作电流：≤200mA 6.电池：2×1.5V(AA) 7.电池使用时长：>10H 8.体积(包括话筒头)：245mm×39mm 9.重量：约0.4kg(含电池) | 4套 |
| 3 | 无线腰包话筒 | 一、总体要求 1.须基于数字 U 段的传输技术，采用主控芯片；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 须采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 2.须具有多频段均衡调节功能，均衡调节不低于 2100 种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果至少支持 13 档调节。 3.须具有多档位混响调节功能，混响效果不低于 15600 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效至少各具有 25 档调节方式。 4.接收机前面板至少须具有 2 个 TFT-LCD 显示屏、2 个编码旋钮、2 个频率扫描实体按键、2 个红外对频实体按键、1 个电源开关按键、1 个二合一指示灯（红外发射管 + 对频指示灯）；后面板具有 1 个 LINE-OUT 接口、2 个 XLR-OUT 接口、2 个 BNC 接口、1 个 DC 接口。发射机具有 1 个显示屏、4 个实体按键（包括 1 个静音键、1 个音量减少键、1 个音量增加键、1 个电源开关键）、1 个电源状态指示灯、1 个静音指示灯。 5.接收机须至少具有 2 个不小于 2.2 英寸的TFT-LCD 显示屏。 6.发射机须具有不小于 0.96 英寸 OLED 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 须具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 须具有一键静音功能。 须具有 ID 码防串扰功能。 须支持一键频率扫描，避开干扰；一键红外对频。 发射机须具有音量调节键，可调节音量。 发射功率至少 7 档可调，按需调节发射功率。 二、技术参数： （1）系统指标 1.频率范围：至少包含470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807-830MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：约80m （2）接收机指标 1.天线接口：BNC/50Ω 2.接收灵敏度：＜-95dBm 3.最大输出：平衡输出不低于500mV，非平衡输出不低于1000mV 4.电源：DC 12V/1A 5.工作电流：≤320mA 6.体积(L*W*H)：约482.6×212×44mm 7.重量：约2kg （3）发射机指标 1.音头：电容式麦克风（双头戴话筒） 2.输出功率：≥10dBm 3.工作电流：≤200mA 4.电池：2×1.5V(AA) 5.电池使用时长：>10H 6.体积(不包括话筒头)：约86mm*65.3mm*23.8mm 7.重量：约185g(含电池) | 4套 |
| 4 | 天线分配器 | 技术参数： 1.频率范围：470MHZ-950MHZ 2.总增益：0±2dB 3.输入/出阻抗：50Ω 4.天线供电：12V 5.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 6.电源：12V DC/3A 7.连接器端口：BNC 8.尺寸（L×W×H）：约482.6×209.2×45mm 9.重量：约2Kg | 2套 |
| 5 | 音频管理系统 | 1.设备须至少支持1个100/1000M网口，HDMI输出接口≥1，为满足更多会议设备接入能力，设备须提供USB接口≥3个，音频接口≥1个； 2.设备须支持≥4路画面投放； 3.须支持AirPlay、Miracast等原生投屏协议，无需安装软件即可投屏； 4.设备须支持宣传模板制作和宣传策略的功能，宣传模板支持图片，宣传策略支持按星期和具体时间点配置， 5.投屏系统须支持与网络联动，支持在网络管理平台上自定义会议业务，实现监控会议设备及链路质量； 6.设备须支持Wi-Fi 6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案， 7.设备须支持和音频、视频设备联动，支持移动终端以无线形式调用会议摄像机和音频设备， 9.设备须支持内置VDI应用，以满足在会议室直接访问云桌面。 | 1台 |
| 6 | 话筒天线 | 技术参数 1.频率范围：470～950MHz 2.最大增益：不低于8.0dBi 3.电压驻波比：≤2.0 4.极化方式：线极化 5.输入阻抗：50Ω 6.接头型号：BNC 接头 7.工作温度：-30～+60℃ 8.放大器OIP3：＞25dBm 9.指向性：180°指向 10.供电电压：DC 8～12V 11.天线尺寸：约207×177×44.5mm 12.净重：0.440±0.005kg | 1套 |
| 7 | 数字调音台 | 技术参数： 1.模拟输入：24CH ( MIC/Line) 2.模拟输出：Main(L/R)+10BUS+REC(L/R)+Headphone(L/R)*2+MONITOR(L/R) 3.底噪：-89dBu，无计权AES17（20khz） 4.失真度：0.005% @4dBu 20Hz～20KHz 5.信噪比：不低于108dB无计权 6.动态范围：不低于108dB无计权 7.最大输入电平：平衡20dBu 8.最大输出电平：平衡20dBu 9.频率响应：20Hz－20kHz ±0.3dB 10.显示屏尺寸：≥10.1英寸 11.分辨率：不低于1280x800 12.触控：电容 13.操作系统：Linux 14.DSP：ADSP-21489 400Mhz 15.USB：录音 播放 ( 播放格式APE、FLAC、MP3、WAV ) 16.DCA：有 17.中英文界面：有 18.电动推子：不少于17 19.ipad控制：有 20.效果器：至少2个效果器母线（不少于6个预置效果参数、24个用户存储） 21.反馈抑制器：不低于16个独立 22.以太网：有 23.RS-232协议：有 24.USB鼠标：支持有线USB鼠标 25.TCP/IP控制协议：有 26.供电：AC 100v-240v ；50/60Hz 100W 27.尺寸（宽*深*高）：约620×651×225mm 28.净重：约19.8kg | 1台 |
| 8 | 音频处理器 | 一、总体要求 1.须具备高性能64bit DSP 处理器（不低于800兆主频），32bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理。 2.须具有8进8出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用至少24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.须具有闪避器功能。 5.须具有话筒自动增益功能。 6.须具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。 7.须具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出至少具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器至少三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 8.须具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯至少三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 9.须具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 10.须具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 11.须具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 12.须具有延时器功能，提供最大不低于2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 13.须具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度。 14.须具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。 15.须具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 16.须具有极低的系统处理延时，延时低于3ms。 17.面板须具有不小于2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 18.面板须具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 19.支持场景预设、导入、导出，至少支持8个场景。 20.须具有恢复出厂设置功能。 21.须具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 22.须具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 23.须至少具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 24.须支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 25.须具有Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 26.音频处理器须具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产桌面操作系统（兆芯版）或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 27.产品须具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 28.须支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 29.须支持断电自动保护记忆功能。 30.后面板须具有至少8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个拨码开关、1个RJ45接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱；前面板具有2.0英寸 IPS真彩显示屏、1个编码旋钮、1个USB存储设备接口。 31.设备须具有统一集中控制功能，支持不低于65000台设备通过软件集中控制。 32.须具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。 33.设备须具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 34.须具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 35.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 36.须具有Web页面管理功能，可以通过Web页面下载控制软件，可以通过Web页面调节每个通道的增益。 37.支持中控控制功能，可以实现增益加减，增益限制，每个通道电平条查询，增益加减步进值设置。 38.支持双机热备份功能，须采用先进的数据同步技术，两台机器使用过程中配置内容实时同步，一旦主机出现音频丢失，立即自动切换至备份主机保证全程流畅进行。 二、技术参数： 1.输入通道：不低于8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：不低于8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.处理器：不低于48kHz采样频率，64bit DSP处理器；32bit A/D及D/A转换 4.幻象供电：不低于DC 48V 5.频率响应：20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权） 9.输入阻抗(平衡式)：平衡：不低于20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：不低于100Ω 11.输入范围：≤+24dBu 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 13.陷波器：不少于24个（静态点和动态点可配） 14.Q值范围：10-50 15.频率分辨率：不低于1Hz 16.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 17.FFT长度：不低于1024 18.传声增益：4—10dB 19.系统增益：不低于0dB 20.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 21.显示：不低于2英寸IPS真彩显示屏，分辨率不低于320*240 22.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz 23.电源功耗：≤40W 24.工作温度：-10℃～+45℃ 25.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.冷却：风机强制散热 27.产品尺寸（L×D×H）：约484×298.2×45mm 28.净重：约3.4kg 29.模/数动态范围 不低于116dB 30.数/模动态范围 不低于120dB | 1台 |
| 9 | 电源管理器 | 一、总体要求 1.设备须采用标准2U机箱设计。 2.至少8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率不低于3500W，所有通道负载总功率不低于6000W。 6.输入连接器：须具备大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：不低于2个16A，2个16A接线端子和4个10A电源插座。 8.须具备USB输出接口，可以接LED灯。 二、技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：不低于30A 3.可控制电源：不低于8路 4.每路动作延时时间：不高于1秒 5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：至少2个16A，2个16A接线端子，4个10A 7.尺寸（W×D×H）：约484×301×96mm 8.重量：约5.1kg | 2台 |
| 10 | 音频隔离器 | 一、总体要求 1.须具有高层次CD音质。 2.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 3.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 4.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 5.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 6.须具有防水特性，全天侯工作。 二、技术参数: 1.输入：不低于2路XLR输入 2.输出：不低于2路XLR输出 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 4.多通道隔离静噪器特性：备插损<0.5dB 回损：＞18dB 5.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max) 6.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz） 7.共模抑制：＞68dB@1kHz 8.立体声通道隔离度：不低于62dB 9.输入/输出阻抗：不低于600Ω 10.额定损耗：＜0.5db（ref 1khz 1V rms） 11.绝缘电阻：DC1000V 100MΩ 12.隔离电压：AC 50Hz-60Hz 0V—1500V 13.最大输入电平：+6dBu 14.工作温度：10°- 55°C 15.产品尺寸（L×H×D）：约81x52x121mm 16.净重：约0.4kg | 1个 |
| 11 | 设备机柜 | 42U机柜 | 1台 |
| 12 | 强弱电改造 | 1.实训室内强弱电改造，满足实训室内各设备需求。 | 1项 |
| 13 | 系统集成 | 1、含电脑、音视频设备、网线等线材布设及调试；设备调试及扎带、膨胀螺丝、插座（含多功能排插、防水地插）、 线槽、开关（盒）、电线及施工辅材等其他辅材；选用标准 16mm 及 20mmpvc 穿线管，接头使用弯头，插座使用线盒，灯具使用四通；线路使用品牌国标塑铜线，所有电路施工均考虑接地线；所有工艺均标准化处理； | 1项 |
| 14 | 室内LED显示屏 | 1.单个像素由1R1G1B构成，主动式发光； 2.点间距：≤1.86mm；像素密度：≥288960dot/㎡； 3.每平米最大功耗≤450W/㎡，每平米平均功耗≤140W/㎡，休眠功耗≤30W/㎡； 4.亮度≥500cd/㎡，对比度：≥9000：1； ★5.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%（参选文件中需提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识的第三方检测报告影印件或扫描件）； 6、换帧频率：50/60/120/240Hz，支持3D显示； 7、亮度均匀性（校正后）：≥97%，色度均匀性（校正后）：±0.002CxCy之内； ★8.温升：LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度,屏体结构的金属部分的温升不超过10℃，绝缘材料的温升不超过20℃（参选文件中需提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识的第三方检测报告影印件或扫描件）； 9.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 10.可视角：水平视角≥160°；垂直视角≥140°； 11.平均使用寿命：≥100000hrs，平均无故障时间≥100000hrs 12.单元模组材质：支持高强度塑胶套件，模组防护能力强； 13.亮度调节：支持通过配套软件0-100%无级调节； 14.模组机械强度：≥25MP，抗震等级：＞9级； 15.视觉舒适度：(VICO指数)范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； ★16.灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光（参选文件中需提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识的第三方检测报告影印件或扫描件）； ★17.须采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持TyPe-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输（参选文件中需提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识的第三方检测报告影印件或扫描件）； 18.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能,开启智能节电功能比没有智能节电功能,节能60%以上（参选文件中需提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识的第三方检测报告影印件或扫描件）； 19.PCB电路设计:PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，具有制造商注册商标。灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； ★20.须符合CESI/TS006-2020的8K超高清显示，支持HDR3.0高图像动态技术（参选文件中需提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识的第三方检测报告影印件或扫描件）； ★21为保证产品的完善售后服务能力，参选人须承诺中选后提供全彩 LED 显示屏生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（参选文件中须提供承诺函，格式自拟）。 | 17个 |
| 15 | 接收卡 | 1.单卡最大带载不低于 512×384像素，最多支持不低于 32 组RGB 并行数据； 2.须采用不低于16个标准HUB75接口。 3.须支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.须支持将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 7.须支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 8.须支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 9.须支持支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 10.须支持支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 | 1套 |
| 16 | 电源 | 1.泄漏电流：<1mA(Vin230); 2.工作温度：-40℃~70℃ 3.散热方式：自冷； 4.输入电压：AC200-240V,47-63Hz 5.功率因数：0.50@230VAC 6.保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 | 1套 |
| 17 | 视频处理器 | 1.输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持不低于4096*2160@60HZ信号输入，须支持配备1路3G-SDI（IN+LOOP）。 2.视频输出支持不少于10路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载不低于650万像素，最宽支持不低于10240,最高不低于8192。 3.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 4.须支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 5.可支持不低于144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 6.图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 7.须支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 8.须支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持不少于20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 9.须配备全彩液晶，搭配实体按键，设备功能按键及丝印信息采用全中文提示; 10.须支持至少2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理； 11.须支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 12.须支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； | 1台 |
| 18 | 配电柜 | 1.智能型成套配电柜：带PLC远程控制功能 2.功率不低于20KW，具备智能分步上电和断电等功能，具有短路、过流、过压等各种保护功能； | 1台 |
| 19 | 工程结构 | 安装支撑屏体的钢结构体，安装屏体，含包边； | 17个 |
| 20 | 控制终端 | 1、机型：台式机； 2、CPU：不低于10核16线程，性能核主频不低于2.5GHz; 3、内存：不小于16G DDR4 DIMM，2个 DIMM，系统支持64G 及以上； 4、硬盘：≥512G SSD 硬盘; 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成高清音频声卡； 7、网卡：主板集成千兆及以上网卡； 8、键盘鼠标：USB 抗菌键盘鼠标； 9、机箱电源：≤21L 塔式机箱，≥180W 高效稳定性电源； 10、接口：不少于8个USB端口,≥2个HDMI/DP,1个串口； 11、插槽：≥1个PCIex1 插槽；1个PCIex16插槽；2个M.2插槽; 12、显示器：不小于24寸高清显示器； | 1台 |
| 21 | 无线同屏 | 1、CPU：不低于四核 Cortex-A53 架构；内存：≥2GB；存储：≥16GB。 2、显示分辨率：支持不低于3840*2160输出分辨率;视频接口：≥1个HDMI输出;音频接口：提供1个3.5mm音频输出;USB接口：≥1个USB2.0；≥1个USB3.0； 3、无线网络：须提供双WiFi模组配置；支持2.4G+5G；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；有线网络：≥1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 4、无线投屏：须支持Android、iOS、windows、MAC智能终端不装软件方式直接投屏，兼容Airplay、Miracast、Googlcast、HUAWEI Cast+传屏协议；（响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告影印件或扫描件） 5、客户端投屏：可兼容Android、iOS、MacOS、Windows、麒麟/统信等国产操作系统软件客户端投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；客户端投屏支持跨网段/跨VLAN投屏； 6、网页投屏：须支持网页浏览器，局域网内输入IP地址或者投屏码直接投屏，无需安装软件； 7、投屏PIN码：须支持投屏安全加密，兼容Airplay、Miracast 、Cast+ PIN码，可有效避免误投； 8、投屏时延：≤150ms； 9、投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至30m； 10、投屏水印：须支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前房间号、时间等），方便信息追溯； 11、抢投模式：须提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 12、投屏反控：须支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制；（响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告影印件或扫描件） 13、多画面显示：至少支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作 14、弱网传输：须支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 15、UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 16、开机壁纸动画：须支持自定义更换系统壁纸和开机动画，支持循环播放； 17、网页壁纸：须支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 18、信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 19、投屏状态监测：须支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示；（响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告影印件或扫描件） 20、WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 21、集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； | 1台 |
| 22 | 主扩音箱功放 | 一、总体要求 1.须采用标准1U机柜式设计，体积小，重量轻。 2.须采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.须采用高效开关电源LLC谐振电源的短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，实现半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 4.须具备开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 5.开关电源内置EMI电路。 6.整机转换效率至少达到85%以上，具有有优越的节能和低碳环保。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.至少具有MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.具有标准XLR输入接口，和LINK输出口。 10.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 11.智能控制强制散热设计。 12.内置至少六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 二、技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W；桥接@8Ω：2000W 2.输入灵敏度：不低于2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥102dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：不高于450W 11.产品尺寸(L*W*H)：约484*265*44mm 12.产品重量：约5.1kg | 1台 |
| 23 | 主扩音箱 | 一、总体要求 1.须采用1只不小于12寸低音单元，1不小于1.4寸高音压缩高音单元组成； 2.箱体须采用不小于15mm桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面采用喷涂水性漆工艺处理，坚固耐磨； 3.箱体预留多个安装孔可实现灵活的安装方式，专业音箱插座、插头，具有良好的电气特性。 二、技术参数： 1.类型：全频音箱 2.额定功率：不低于400W 3.峰值功率：不低于1600W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围（-10dB）：50HZ-20KHZ 6.灵敏度(±3dB)：99dB (1M/1W ) 7.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB 8.低频扬声器：12"低音×1 9.高频扬声器：1.4"压缩高音单元×1 10.覆盖角度(-6dB）：90°（H）70°（V） 11.净重：约23.3kg 12.尺寸(H×W×D)：约650×370×380(mm) | 2个 |
| 24 | 返听音箱 | 一、总体要求 1.须采用1只不低于10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 2.箱体须采用不小于15mm夹板制作，外置刚硬六角铁网，内贴防尘网棉； 3.箱体多边型结构，可根据场地需求，调整返听角度。 二、技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：不低于300W 4.峰值功率：不低于1200W 5.灵敏度：不低于98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸（H×W×D）：约340×510×380 mm 11.重量：约17.5Kg | 2个 |
| 25 | 返听音箱功放 | 一、总体要求 1.须采用标准1U机柜式设计，体积小，重量轻。 2.须采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.须采用先进高效开关电源LLC谐振电源的短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，实现半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 4.须具备开机软启动功能。 5.开关电源内置EMI电路。 6.整机转换效率至少达到85%以上，具有有优越的节能和低碳环保。 7.须具备数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.至少具有MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 10.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 11.智能控制强制散热设计。 12.内置至少六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 二、技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：不高于300W 11.产品尺寸(L*W*H)：约484*255*44 12.产品重量：约4.6kg | 1台 |
| 26 | 超低频音箱 | 一、总体要求 1.须采用1只不低于18寸超低音喇叭单元。 2.箱体须采用不小于18mm夹板制作，外贴防尘网棉。 3.顶部须设有插孔可安装直径为35 mm的柱。 二、技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：不低于600W 4.峰值功率：不低于2400W 5.灵敏度：不低于99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：不低于127dB/133dB 7.低音：18"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：约770x505x600 mm 9.重量：约40Kg | 2个 |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。